| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 31 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |

PARTE 31

Punto 1.31 del orden del día – Nuevas atribuciones
al servicio móvil por satélite

Introducción

Las atribuciones al servicio móvil por satélite (SMS) de la banda MSS de 1,5/1,6 GHz son hoy muy usadas, dejando poco alcance para la extensión adicional en estas bandas. La experiencia expuesta durante la reunión de revisión de los operadores, que trata de las bandas de 1,5/1,6 GHz, en las Regiones 1 y 3, ha confirmado la congestión del espectro en la banda 1,5/1,6 GHz del servicio SMS.

Europa propuso a la CMR-2000 atribuir las bandas de 1 518-1 525 MHz (espacio-Tierra) y 1683-1690 MHz (Tierra-espacio) al SMS. Sin embargo, no se adoptaron estas atribuciones debido principalmente a la necesidad de realizar estudios adicionales sobre la forma como se puede compartir la banda de frecuencias de 1 518-1 525 MHz.

Los estudios de compartición requeridos fueron identificados en la Resolución 226 (CMR-2000) y la Resolución 227 (CMR-2000).

a)	Estudios correspondientes a la Resolución 226

La UIT ha estudiado anteriormente y de forma muy detallada los procedimientos para compartir bandas entre el SMS y el SFS descritos en distintas Recomendaciones del UIT-R. Además, el Reglamento de Radiocomunicaciones especifica (en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5) los valores de la densidad del flujo de potencia (dfp) registrados al nivel de la superficie de la Tierra, que se pueden aplicar como valores de umbral de coordinación para proteger al servicio fijo.

Los estudios realizados por el UIT-R han confirmado que estos valores de dfp proporcionan protección adecuada a los sistemas del SF contra los efectos de las estaciones espaciales del SMS.

En la banda de 1 518-1 525 MHz, el servicio fijo es utilizado y continuará siendo utilizado en Europa. Por lo tanto, se propone que el SMS no reclame protección contra interferencias procedentes del servicio fijo en esta banda.

En Japón, se aplican los valores umbral de coordinación basados en una dfp de –150 dB(W/m2) en 4 kHz, para todos los ángulos de llegada, según especifica el Apéndice 5. Los estudios recientes realizados por UIT-R reconocen que este valor continúa siendo aplicable.

Estudios adicionales del UIT-R han demostrado que el valor umbral dfp de
–140 dB(W/(m2  4 kHz)) garantiza la protección de los sistemas de telemetría aeronáutica, que funcionan en la banda de 1 518-1 525 MHz, utilizados por los países citados en el número 5.342. Este criterio de protección permite que algunos tipos de sistemas SMS puedan compartir bandas con el servicio móvil utilizado para telemetría aeronáutica.

Los estudios del UIT-R han demostrado que los sistemas de telemetría aeronáutica utilizados en los Estados Unidos, exigen mayor protección. Para conseguir un equilibrio entre las limitaciones que presentan los sistemas SMS y las restricciones de los sistemas de telemetría aeronáutica, se propone un valor umbral dfp de 156/150 dB(W/(m2  4 kHz)). Estos valores permitirían el funcionamiento de los sistemas SMS desde cualquier posición orbital. Aunque no es probable que el servicio SMS destinado a América del Norte fuera factible en esta banda, sí lo sería el servicio SMS dirigido a América del Sur, siempre que los satélites SMS utilicen antenas de haz estrecho y alta ganancia. Algunas estaciones de telemetría aeronáutica quizás tengan que implantar medidas para la reducción de interferencia como las de los métodos descritos en la Recomendación UIT-R M.1459.

b)	Estudios correspondientes a la Resolución 227

Según demuestran los estudios, la compartición en el mismo canal entre el servicio de ayudas a la meteorología y el SMS es inviable, porque ambos sistemas experimentan niveles inaceptables de interferencia. Los estudios indican, además, que la compartición en el tiempo entre el servicio de ayudas a la meteorología y el SMS tampoco es viable, debido al carácter operativo de ambos servicios. Esto ha motivado la revisión de la Recomendación UIT-R SA.1264.

El UIT-R, en colaboración con la Organización Mundial de Meteorología (OMM), ha revisado las distribuciones de frecuencias que reflejan la utilización por el servicio de ayudas a la meteorología de la banda de 1 668,4-1 690 MHz y ha llegado a la conclusión que los sistemas del servicio de ayudas a la meteorología se pueden concentrar dentro del margen de 1 675-1 683 MHz en la mayoría de los países, si se concede un plazo de tiempo suficiente para la transición.

El UIT-R ha terminado también los estudios sobre la forma de compartir bandas entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y ha preparado un proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1158. Los estudios indican que se puede compartir la banda de 1 670-1 675 MHz mediante la implantación de zonas de exclusión alrededor de un número limitado de estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite que funcionan en dicha banda.

Los estudios realizados por el UIT-R han demostrado que resulta factible compartir bandas entre las estaciones espaciales del servicio de meteorología por satélite y las estaciones espaciales SMS, salvo en el caso de  constelaciones OSG muy próximas.

La banda de 1 670-1 675 MHz está siendo utilizada en la actualidad en Europa, pero el plazo para eliminar los enlaces termina en 2007. Por lo tanto, Europa propone la atribución al SMS dando por sentado que los sistemas SMS no van a funcionar antes de 2007.

Los estudios sobre la compatibilidad de bandas adyacentes entre estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda de 1 660-1 670 MHz, y los sistemas SMS que funcionan en la banda de 1 670-1 675 MHz, indican que se necesita de 20 a 60 km aproximadamente de

separación entre los sistemas para proteger dichas estaciones de radioastronomía. Esta cuestión se considera por lo tanto de interés nacional, o una cuestión que deben resolver de mutuo acuerdo las administraciones de países vecinos. Para funcionar en bandas compartidas, la separación quizás tenga que alcanzar 500 km.

La experiencia operativa indica que el SMS y el servicio de investigación espacial (pasivo) pueden compartir la banda de 1 668,0-1 668,4 MHz. Además, no han terminado todavía los estudios sobre el procedimiento para compartir la banda de 1 670-1 675 MHz entre el servicio móvil y el SMS. Para evaluar las condiciones exactas que permitan compartir bandas, se necesitan estudios adicionales.

c)	Resumen de las propuestas

En vista de lo dicho anteriormente, Europa propone:

1)	efectuar atribuciones al SMS (espacio-Tierra), en las Regiones 1 y 3, dentro de la banda de 1 518-1 525 MHz, asociada a la implantación de valores umbral apropiados para iniciar o activar la coordinación con los demás servicios atribuidos en la banda. Además, la utilización de esta banda por el SMS no justifica reclamar protección contra los efectos del servicio fijo. Estas propuestas están de acuerdo con el Método A del Informe de la RPC relacionado con la Resolución 226 (§ 2.8.1.3.1);

2)	efectuar una atribución global al SMS (Tierra-espacio), en la banda de 1 668-1 675 MHz, asociada a las medidas reglamentarias que garanticen un entorno adecuado para compartir bandas entre el SMS y los servicios ya atribuidos. Las propuestas están de acuerdo con el Método B del Informe de la RPC relacionado con la Resolución 227 (§ 2.8.2.3.2);

3)	como consecuencia de estas nuevas atribuciones al SMS, hay que anular las atribuciones al SMS existentes actualmente en la Región 2, dentro de las bandas de 1 492–1 518 MHz y 1 675-1 710 MHz.

Estas propuestas contribuyen a paliar la escasez de espectro utilizado por el SMS y armonizan además las atribuciones entre las Regiones de la UIT.

Propuestas

artÍCULO 5

MOD	EUR/13A31/1

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |

MOD	EUR/13A31/2

1 668-1 668.4 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 5.351A RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 MOD 5.376A 5.379 5.379A ADD 5.MSS

MOD	EUR/13A31/3

1 668,4-1 670 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA ADD 5.AID FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 5.351A RADIOASTRONOMÍA 5.149 5.341 MOD 5.376A ADD 5.MSS

1 670-1 675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA ADD 5.AID FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL 5.380 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 5.351A 5.341 ADD 5.MSS

MOD	EUR/13A31/4

| 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

Motivos:	Estas propuestas contribuyen a paliar la escasez del espectro utilizado por el SMS y armonizan  además las atribuciones entre las Regiones UIT.

MOD	EUR/13A31/5

5.376A	Las estaciones terrenas móviles que funcionan en las bandas 1 660-1 660,5 MHz y 1 668-1 670 MHz, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radioastronomía. Las versiones más recientes de las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513 muestran los criterios para proteger el servicio de radioastronomía.     (CMR-03)

Motivos:	Esta medida garantiza que las estaciones futuras radioastronómicas estarán protegidas contra interferencias procedentes de los terminales móviles del SMS. La inclusión de referencias, que no tienen carácter obligatorio, en las Recomendaciones UIT-R mencionadas, no crea restricciones reglamentarias adicionales impuestas al SMS, en la banda de 1 660,0-1 660,5 MHz.

ADD	EUR/13A31/6

5.SMS	La utilización de la banda de 1 668-1 675 MHz está sujeta a coordinación a tenor del número 9.11A.

Motivos:	La mención del número 9.11A garantiza la coordinación con otros sistemas SMS (OSG o no OSG) y demás sistemas espaciales.

ADD	EUR/13A31/7

5.AID	En la banda de 1 668,4-1 675 MHz, se insta a las administraciones a que no establezcan sistemas nuevos en el servicio de ayudas a la meteorología, y se adopten además todas las medidas que sean factibles para retirar de esta banda, a la mayor brevedad posible, todos los servicios de ayudas a la meteorología existentes, sin superar en ningún caso el 1 de enero de 2010.

Motivos:	Es preciso limitar la utilización de la banda destinada a los sistemas de ayudas a la meteorología, para garantizar la protección a largo plazo de las estaciones espaciales SMS. Las aportaciones de la Organización Meterorológica Mundial (OMM) al UIT-R indican que, según las previsiones, las actividades civiles futuras de ayudas a la meteorología continuarán en la banda de 1 670-1 690 MHz, aunque, en el año 2010, la mayoría de las actividades se concentrarán en la subbanda de 1 675-1 683 MHz. Las conversaciones sobre la fecha indicada en la nota propuesta han de tener en cuenta los planes de todas las administraciones que prestan los servicios de ayudas a la meteorología en esta banda.

SUP	EUR/13A31/8

5.377

Motivos:	Esta nota al pie de página limita al SMS, en la banda de 1 675-1 710 MHz. Se ha propuesto eliminar la atribución al SMS en esta banda.

MOD	EUR/13A31/9

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 518 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL 5.343 | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	EUR/13A31/10

| 1 518-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	EUR/13A31/11

5.348	La utilización de la banda 1 518-1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.  Las estaciones del servicio móvil por satélite, en la banda de 1 518-1 525 MHz no pueden exigir protección de las estaciones del servicio fijo. El número 5.43A no aplica.

Motivos:	Se propone que los valores umbral de dfp del Apéndice 5, cuya referencia no se necesita en la nota al pie de página, protejan a todos los servicios terrenales. Además, el SMS en esta banda no puede reclamar protección del servicio fijo.

MOD	EUR/13A31/12

5.348A	En la banda 1 518-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

Motivos:	Para reflejar la anulación propuesta de la asignación al SMS en la banda de 1 492-1 518 MHz.

MOD	EUR/13A31/13

5.351A	En lo que respecta a la utilización de las bandas 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz y 2 670-2 690 MHz por el servicio móvil por satélite, véanse las Resoluciones 212 (Rev.CMR-97) y 225 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Para indicar la disponibilidad de las bandas SMS nuevas, para que las utilice el componente satelital de las IMT-2000.

artÍCULO 9

MOD	EUR/13A31/14

9.17A	m)	para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión o para cualquier estación terrena móvil típica con respecto a estaciones terrenas específicas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;     (CMR-03)

Motivos:	El número 9.17A establece la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en direcciones contrarias de transmisión. Sin embargo el número 9.17A se aplica actualmente de forma limitada a estaciones terrenas específicas. Para coordinar estaciones terrenas móviles (Tierra-espacio) respecto de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra), habrá que coordinar las estaciones terrenas móviles típicas.

ARTÍCULO 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz

Sección II  –  Límites de potencia para las estaciones terrenales

MOD	EUR/13A31/15

CUADRO  21-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio | Límites especificados en los números |
| --- | --- | --- |
| 1 610-1 645,5 MHz (número 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (número 5.359) 1 668,4-1 675 MHz 1 690-1 700 MHz (para los países de la Región 2 mencionados en el número 5.381) 1 700-1 710 MHz (para la Región 2) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (para la Región 2) | Fijo por satélite Meteorología por satélite Investigación espacial Operaciones espaciales Exploración de la Tierra por satélite Móvil por satélite | 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 |
| 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz5 (para las Regiones 2 y 3) 2 670-2 690 MHz 5 725-5 755 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453 y 5.455) |  |  |
| 5 755-5 850 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453, 5.455 y 5.456) 5 850-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz |  |  |

Motivos:	Consecuencia de la atribución propuesta en la banda de 1 668-1 675 MHz y cancelación en la Región 2 de las atribuciones de la banda 1 675-1 690 MHz.

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

MOD	EUR/13A31/16

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.17A OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto o una estación terrena móvil típica con respecto a estaciones terrenas específicas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número 9.19 | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial | La zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena | Apéndice 7 |  |

Motivos:	Consecuencia de la modificación introducida en el número 9.17A, del Artículo 9.

MOD	EUR/13A31/17

CUADRO 5-2

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 518-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (NOTA 4) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |
| NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 518-1 525 MHz son las siguientes: 4.1 Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra. 4.2 Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida en el territorio de los Estados Unidos el requisito para la coordinación viene determinado por los siguientes umbrales de dfp en 4 kHz. –156 dB(W/m2) para 0    4 –156,4  0,111 dB(W/m2) para 4º <   60º –150 dB(W/m2) para 60   90 donde  es el angulo de llegada (grados). 4.3 Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida en el territorio de las administraciones relacionadas en el número 5.342: – 140 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Tiene por objeto definir los valores umbral de coordinación dfp para proteger los servicios terrenales.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)

MOD	EUR/13A31/18

CUADRO  7a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  |  | 1 688,4- 1 675 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  |  |  | Fijo, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | A | N | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 668,4-1 675 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	La distancia de coordinación, en el caso de las ayudas a la meteorología, es una distancia de coordinación predeterminada (véase el Apéndice 7, Cuadro 10). En consecuencia, no necesita ninguna entrada en el Cuadro 7. Se realizan las modificaciones adicionales consiguientes en los rangos de frecuencia.

MOD	EUR/13A31/19

CUADRO 8a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena receptora

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor |  |  | ... | Móvil por satélite, móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  | 1 518-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  |  |  | Fijo, móvil |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulación en la estación terrena 2 |  |  |  | N |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |
| 1 En la banda 2 160-2 200 MHz se han usado los parámetros de estación terrenal de sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. Si una administración estima que en esta banda hay que considerar los sistemas transhorizonte, se pueden utilizar los parámetros asociados con la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para determinar la zona de coordinación. 2 A: modulación analógica; N: modulación digital. 3 E se define como la potencia radiada isótropa equivalente de la estación terrena interferente en la anchura de banda de referencia. 4 Este valor se reduce del valor nominal de 50 dBW para determinar la zona de coordinación, reconociendo la baja probabilidad de que emisiones de alta potencia caigan totalmente dentro de la anchura de banda relativamente pequeña de la estación terrena. 5 Los parámetros del servicio fijo proporcionados en la columna para 163-167 MHz y 272-273 MHz sólo son aplicables a la banda 163-167 MHz. |  |  |  |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes a los rangos de frecuencia en los cuadros del Apéndice 7.

MOD	EUR/13A31/20

CUADRO  9a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación
para una estación terrena transmisora en bandas compartidas
bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 1 670-1 675 |  |  |
| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena receptora |  |  | Meteorología por satélite |  |  |
| Órbita 6 |  |  | No OSG | OSG |  |
| Modulación en la estación terrena receptora 1 |  |  | N | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena receptora | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrena receptora | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | mín 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes a los rangos de frecuencia en los cuadros del Apéndice 7.

MOD	EUR/13A31/21

CUADRO  10

Distancias de coordinación predeterminadas

| Situación de compartición de frecuencias |  | Distancia de coordinación (en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos) (km) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena | Tipo de estación terrenal |  |
| ... |  |  |
| En tierra, en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 580 |
| Aeronave (móvil) en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 1 080 |
| ... |  |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes a los rangos de frecuencia en los cuadros del Apéndice 7.

MOD	EUR/13A31/22

RESOLUCIÓN 225 (Rev.CMR-03)

Utilización de bandas de frecuencia adicionales para el
componente satelital de las IMT-2000

...

considerando

...

c)	que las bandas 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 2 483,5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz y 2 670-2 690 MHz están atribuidas a título coprimario al servicio móvil por satélite y a otros servicios de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

...

resuelve

1	que, además de las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) y en el resuelve 2, las bandas de frecuencias 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz y 2 483,5-2 500 MHz pueden ser utilizadas por las administraciones que deseen implementar el componente satelital de las IMT-2000, a reserva de las disposiciones relativas al servicio móvil por satélite en esas bandas de frecuencias;

...

Motivos:	Para identificar las nuevas bandas del SMS disponibles para el componente satelital de las IMT-2000.

NOTA EDITORIAL – En esta propuesta se reproducen solo los apartados considerando y resuelve de la Resolución 225, que se han modificado.

ADD	EUR/13A31/23

proyeCto de RESOLUCIÓN [EUR/13A31-1] [MMM] (CMR-2003)

Compartición entre el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
y el servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, y entre el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) y el servicio móvil, en la banda de 1 670-1 675 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia CMR-03 realizó una nueva atribución global al SMS (Tierra-espacio), en la banda de 1 668-1 675 MHz;

b)	que se ha atribuido la banda de 1 660,5-1 668,4 MHz al servicio de investigación espacial (pasivo);

c)	que las estaciones terrenas móviles y las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, están sujetas a coordinación a tenor del número 9.11A;

d)	que la banda 1 670-1 675 MHz está atribuida al servicio móvil y, además, que el numero 5.380 identifica dicha banda para los sistemas de correspondencia pública aeronáutica, aunque no hay planes actuales ni futuros para implantar dichos sistemas;

e)	que no se ha estudiado cómo se pueden compartir frecuencias entre sistemas del servicio móvil, que no sean las citadas en el número 5.380, y el servicio móvil por satélite, en la banda de 1 670-1 675 MHz, dado que no están disponibles todavía las características de los sistemas del servicio móvil;

f)	que según las previsiones, los sistemas del  SMS no iniciarán sus operaciones en la banda de 1 668-1 675 MHz antes de 2007,

resuelve invitar al UIT-R

1	a terminar por completo, con carácter urgente y a tiempo para presentar los resultados a la CMR-07, los estudios relativos a las medidas que se deben adoptar para proteger las estaciones de investigación espacial (pasivas) contra las interferencias perjudiciales de las estaciones terrenas móviles en la banda de 1 668-1 668,4 MHz; evitando además crear restricciones indebidas que afecten a uno cualquiera de los servicios citados;

2	a investigar con carácter urgente y a tiempo para presentar los resultados a la CMR-07, la utilización de la banda de 1 670-1 675 MHz por el servicio móvil, además de terminar por completo los estudios sobre procedimientos oportunos para compartir frecuencias en esta banda entre el servicio móvil y el servicio móvil por satélite;

3	a presentar los resultados de dichos estudios a la Conferencia CMR-07,

insta

a las administraciones, y a las partes interesadas, a que participen activamente en dichos estudios,

recomienda

que la CMR-07 adopte las medidas adecuadas basadas en los resultados de dichos estudios.

Motivos:	Para que el UIT-R inicie los estudios necesarios sobre la forma de compartir frecuencias entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial (pasivo), y entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio móvil, a fin de que la CMR-07 pueda adoptar las medidas adecuadas.

SUP	EUR/13A31/24

RESOLUCIÓN 226 (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Consecuente con las propuestas anteriores.

SUP	EUR/13A31/25

RESOLUCIÓN 227 (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Consecuente con las propuestas anteriores.

______________