MOD	EUR/13A31/17

TABLEAU  5-2

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre à protéger | Valeurs seuil de coordination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stations spatiales OSG |  | Stations spatiales non OSG |  |  |
|  |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | % FDP (sur 1 MHz) (NOTE 1) |
|  |  | P | r dB/ degrés | P | r dB/ degrés |  |
| 1 518-1 525 | Téléphonie analogique du service fixe (NOTE 5) | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Tous les autres cas (NOTE 4) | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | 25 |
| NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 518-1 525 MHz: 4.1 Pour le service mobile terrestre sur le territoire du Japon (numéro 5.348A): la valeur de – 150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence s'applique à toutes les émissions de satellites dans le sens espace vers Terre. 4.2 Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des Etats-Unis, le besoin de coordination est déterminé par les seuils de densité surfacique de puissance suivants, donnés dans une bande de 4 kHz: –156 dB(W/m2) pour 0    4 –156,4  0,111dB(W/m2) pour 4º <   60º –150 dB(W/m2) pour 60  90 où est l'angle d'arrivée (en degrés). 4.3 Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des administrations listées dans le numéro 5.342: la valeur de – 140 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Définir les seuils de coordination en termes de densité surfacique de puissance pour la protection des services de Terre.

APPENDICE  7  (CMR-03)