MOD	EUR/13A31/17

CUADRO 5-2

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 518-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (NOTA 4) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |
| NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 518-1 525 MHz son las siguientes: 4.1 Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra. 4.2 Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida en el territorio de los Estados Unidos el requisito para la coordinación viene determinado por los siguientes umbrales de dfp en 4 kHz. –156 dB(W/m2) para 0    4 –156,4  0,111 dB(W/m2) para 4º <   60º –150 dB(W/m2) para 60   90 donde  es el angulo de llegada (grados). 4.3 Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida en el territorio de las administraciones relacionadas en el número 5.342: – 140 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Tiene por objeto definir los valores umbral de coordinación dfp para proteger los servicios terrenales.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)