| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 32 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |

PARTIE 32

Point 1.32 de l'ordre du jour – Partage de la bande 37,5-43,5 GHz

Sous-Partie 32A

RéSOLUTION 84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Introduction

La CMR-2000 a ajouté une attribution primaire au service fixe par satellite en Région 1 dans la bande 40,5-42,5 GHz instituant ainsi une attribution mondiale au SFS dans cette bande. La CMR-2000 a aussi ajouté, en Région 2, une attribution secondaire au SMS dans la bande 40,5-41 GHz.

La CMR-2000 a aussi adopté des limites provisoires de puissance surfacique pour le SFS, le SRS et le SMS afin de protéger le service fixe (SF) dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, et a institué, via la Résolution 84 (CMR-2000), des exigences opérationnelles particulières pour les satellites géostationnaires en Région 2 dans les bandes 37,5-40 et 42-42,5 GHz. Ces limites, ainsi que le concept de limites opérationnelles, devaient être étudiées conformément à la Résolution 84 (CMR-2000).

L'Europe est d'avis que toutes les administrations ou les organisations régionales devraient être capables d'élaborer leur propre politique dans la bande 37,5-42,5 GHz et par conséquent, est opposée à toute segmentation molle sur la base de limites de puissance surfacique. L'Europe soutient donc l'accord obtenu à l'UIT-R et en particulier le maintien des limites actuelles du Tableau 21-4 pour les satellites géostationnaires et non géostationnaires du SFS, du SMS et du SRS dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

SUP	EUR/13A32/1

5.551AA

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

ADD	EUR/13A32/2

5.551AAA	Relativement aux conditions de partage avec le service fixe dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du SFS devrait correspondre au(x) niveau(x) requis pour satisfaire les objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du SFS correspondant aux applications visées. En tout état de cause, les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.

Motifs:	Consécutif à l'accord global de l'UIT-R.

MOD	EUR/13A32/3

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

MOD	EUR/13A32/4

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |

MOD	EUR/13A32/5

41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R. Le remplacement du numéro 5.551G par deux nouveaux renvois 5.551GX et 5.551GY est le résultat des études conduites relativement à la Résolution 128 (Rév.CMR-2000) (voir la Sous-Partie 32B).

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	EUR/13A32/6

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

MOD	EUR/13A32/7

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

SUP	EUR/13A32/8

_______________

16	21.16.11

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

SUP	EUR/13A32/9

_______________

17	21.16.12

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

SUP	EUR/13A32/10

_______________

18	21.16.13

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

SUP	EUR/13A32/11

RéSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:	La Résolution 84 (CMR-2000) n'est plus nécessaire, puisque les études visant à déterminer la limite de puissance surfacique permettant de protéger de manière adéquate les services de Terre vis-à-vis des réseaux des services par satellite sont terminées.

Sous-Partie 32B

RéSOLUTION 128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la 
bande 42,5-43,5 GHz

Introduction

Suite aux Conférences mondiales des radiocommunications de 1997 et 2000, la bande 40,5-42,5 GHz, adjacente à la bande de radioastronomie 42,5-43,5 GHz, est attribuée sur une base mondiale au service fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite.

La CMR-2000 a défini, sur une base provisoire, des limites de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite opérant dans la bande 41,5-42,5 GHz afin de protéger la bande adjacente de radioastronomie, 42,5-43,5 GHz. En outre, il avait aussi été décidé de reconduire la Résolution 128 (Rév.CMR-2000) afin de poursuivre les études de compatibilité et de finaliser les mesures visant à assurer une protection adéquate du service de radioastronomie.

La bande 42,5-43,5 GHz est largement utilisée pour la radioastronomie en Europe (Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Royaume-Uni, Russie, Suède et Turquie) où 15 télescopes fonctionnent dans cette bande et où d'autres instruments sont en projet.

L'Europe est d'avis que tous les types d'observations faites dans la bande 42,5-43,5 GHz (observation de continuum avec un télescope monoparabole, observation de raies spectrales avec un télescope monoparabole et VLBI) devraient être protégées et que certaines techniques de réduction de brouillage telles que la séparation géographique, et une utilisation appropriée du spectre SFS disponible amélioreraient la compatibilité entre le SFS et le service de radioastronomie. De ce fait, l'Europe soutient la spécification des critères de protection révisés de la radioastronomie pour les satellites géostationnaires et non géostationnaires fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, sur la base des Recommandations UIT-R pertinentes (RA.769, RA.1513 et S.1586).

Enfin, il faut noter que le point 1.8.2 de l'ordre du jour traite aussi de ce sujet sur une base plus générale, et que, en fonction de ses conclusions, il pourra être nécessaire de modifier les conclusions du point 1.32 de l'ordre du jour de manière à les aligner sur celles du point 1.8.2 de l'ordre du jour.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

SUP	EUR/13A32/12

5.551G

Motifs:	Dans un but de clarification, on propose que le renvoi existant soit remplacé par deux nouveaux renvois.

ADD	EUR/13A32/13

5.551GX	La puissance surfacique équivalente dans la bande 42,5-43,5 GHz produite par toutes les stations spatiales d'un quelconque système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d'observations menées) pendant plus de 2% du temps:

230 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole); et

246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

209 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz (pour les observations limitées à l'interférométrie à très grande base).

Ces puissances surfaciques équivalentes doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné dans la Recommandation UIT-R RA.[Doc. 7/61] pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 93 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal min du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT soit avant le 5 juillet 2003, soit avant la réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord peut être recherché avec l'administration autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Consécutif aux études techniques de l'UIT-R.

ADD	EUR/13A32/14

5.551GY	La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d'observations menées):

137 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole);

153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

116 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz (pour les observations limitées à l'interférométrie à très grande base).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant le 5 juillet 2003 ou avant la réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord peut être recherché avec l'administration autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Consécutifs aux études techniques de l'UIT-R.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A32/15

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique équivalente

…

b)	En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique équivalente calculée, produite au site d'une station de radioastronomie dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GX.

ADD	EUR/13A32/16

## A.18	Respect des limites de puissance surfacique

En ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique calculée, produite au site d'une station de radioastronomie dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GY.

SUP	EUR/13A32/17

RéSOLUTION 128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la 
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:	La Résolution 128 (Rév.CMR-2000) n'est plus nécessaire puisque les études visant à déterminer les niveaux adéquats de protection du service de radioastronomie vis-à-vis des réseaux de services par satellite sont terminées.

______________