| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 34 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |

PARTIE 34

Point 1.34 de l'ordre du jour – Résolution 539 (CMR-2000)

Introduction

Le numéro 5.418 introduit une nouvelle attribution au SRS (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire à titre primaire dans la bande 2 535-2 655 MHz dans un pays de la Région 1 et dans huit pays de la Région 3. L'utilisation de cette attribution au SRS (sonore) est limitée à la bande 2 630-2 655 MHz par la Résolution 528 (CAMR-92).

La CMR-2000 a décidé de faciliter l'accès à cette bande par les systèmes non géostationnaires du SRS (sonore) en remplaçant l'application du numéro 22.2 par un régime de coordination entre systèmes géostationnaires et non géostationnaires (numéros 5.418A, B et C). Cette décision était couplée avec plusieurs dispositions visant à assurer la protection des services de Terre dans cette bande:

–	limitation des systèmes non géostationnaires du SRS (sonore) aux systèmes nationaux et à un angle d'élévation minimum de 40° sur la zone de service;

–	remplacement de la procédure de coordination du numéro 9.11, précédemment applicable aux systèmes non géostationnaires du SRS (sonore) vis-à-vis des services de Terre, par la procédure de recherche d'accord de la Résolution 539 (CMR-2000) et les seuils de pfd associés. Cette procédure comporte l'obligation, pour les systèmes du SRS (sonore) communiqués au Bureau après le 2 juin 2000 dans la bande 2 630-2 655 MHz, de rechercher l'accord de toute administration sur le territoire de laquelle ces seuils de pfd sont dépassés.

La Résolution 539 (WRC-2000) invite également l'UIT-R à conduire les études techniques et réglementaires nécessaires relativement au partage des fréquences entre les systèmes de radiodiffusion par satellite (sonore) et les services de Terre dans la bande 2 535-2 655 MHz en vue de ne pas imposer de contraintes indues à ces services. Ces études comprenaient le réexamen des niveaux de seuil de pfd de satellite contenus dans cette Résolution.

La bande 2 500-2 690 MHz a été identifiée à la CMR-2000 comme bande additionnelle pour les IMT-2000 et il existe un intérêt et une activité considérables au plan mondial pour rendre cette bande disponible pour utilisation par les IMT-2000 au moment approprié dans le futur. L'Europe considère donc qu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de l'utilisation future de la bande par les IMT-2000 en termes de protection vis-à-vis du brouillage potentiel causé par les autres services, tels que le SRS (sonore) non géostationnaire.

La Résolution 539 a été rédigée avec soin afin de permettre le développement des systèmes non géostationnaires du SRS (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz, tout en prenant en compte les préoccupations des services de Terre dans une bande qui est particulièrement sensible, puisqu'elle a été identifiée par la CMR-2000 pour utilisation par les IMT-2000.

Les limites dures à l'Article 21 étaient considérées comme préjudiciables au développement du SRS (sonore), et la coordination sous le numéro 9.11 comme préjudiciable aux services de Terre.

La Résolution 539 (CMR-2000) visait donc à établir un compromis acceptable entre ces deux solutions réglementaires extrêmes, en mettant en ouvre une procédure permettant à l'administration du SRS (sonore) de rechercher l'accord des administrations identifiées par le Bureau comme affectées, sans accord implicite en cas de non réponse et sans limitation dans le temps pour mettre en service les stations de Terre à protéger. En mars 2002, il est apparu que ce compromis était interprété par plusieurs pays et par le Comité du Règlement comme l'une des solutions extrêmes (le numéro 9.11), avec accord implicite en cas de non-réponse et limite de trois ans pour mettre en service les stations de Terre à protéger.

Cette situation inhabituelle remet en question l'ensemble des décisions prises par la CMR-2000 dans ce contexte, y compris l'application du numéro 22.2 dans la bande et les renvois additionnels des numéros 5.418A, B et C, qui introduisent une procédure de coordination entre systèmes OSG et non OSG dans cette attribution, et l'application du numéro 11.41 dans le contexte de la procédure du numéro 9.11. Afin d'éviter de revenir à la situation qui prévalait avant la CMR-2000, l'Europe propose que la procédure de la Résolution 539 (CMR-2000) soit reflétée dans le corps principal du Règlement des radiocommunications en adoptant l'approche réglementaire suivante, telle que décrite dans la Méthode 1 du Rapport de la RPC:

–	Il est proposé que les seuils de pfd soient utilisés par le Bureau pour identifier les administrations dont les services de Terre pourraient être affectés et l'accord de ces administrations doit être recherché.

–	Il est proposé que ces seuils soient inclus dans l'Article 21, avec l'addition de deux dispositions aux articles 9 et 11 pour permettre aux discussions de se dérouler sans perte de droits avant la notification.

–	Il est proposé que cet accord soit explicite (et non implicite en cas de non-réponse dans les quatre mois suivant la publication du système SRS (sonore)), et que la protection des stations de Terre ne soit pas limitée à celles prévues pour être mises en service dans les trois ans suivant cette publication. Ceci vise à éviter la limitation très sérieuse imposée aux services de Terre par la limite actuelle de trois ans dans les situations où des réaménagements de bande sont prévus sur le long terme, comme c'est le cas pour les IMT-2000 ou le MMDS.

–	Au stade de la notification, tout manque d'accord serait examiné sous le numéro 11.31. Tout accord manquant impliquerait donc que le système SRS (sonore) soit exploité dans les conditions du numéro 4.4 et ne soit donc inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences que pour information.

Ceci préserverait les droits du système SRS (sonore) vis-à-vis des tiers, puisque l'examen des accords manquants éventuels ne serait fait par le Bureau sous le numéro 11.31 qu'au stade de la notification du système SRS (sonore). En cas d'accord manquant, l'inscription du système SRS (sonore) pourrait se poursuivre en application du numéro 11.36, et les assignations de Terre seraient protégées du brouillage préjudiciable à condition d'être en conformité avec le numéro 11.31. Cependant, le seul moyen de s'assurer que cette protection est effective et que la procédure a un sens est que le système SRS (sonore) fonctionne dans les conditions du numéro 4.4.

Les études techniques menées au sein de l'UIT-R ont indiqué que les valeurs de seuil de pfd préliminaires contenues dans la Résolution 539 (CMR-2000) doivent être durcies afin de s'assurer que les services de Terre qui pourraient être défavorablement influencés par le brouillage des systèmes du SRS (sonore) sont identifiés de façon appropriée. Les aspects transitoires qui en résultent sont traités dans le cadre de propositions de modification du Tableau 21-4.

Les propositions suivantes correspondent à la «Méthode 1» du rapport de la RPC, pour la solution réglementaire, et au «Masque B» pour les niveaux de seuils de pfd.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A34/1

5.418	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bangladesh, Bélarus, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Pakistan, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la bande 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée, à titre primaire, au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Les dispositions du numéro 9.21 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle et les dispositions du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas aux réseaux OSG utilisant la présente attribution additionnelle. L'utilisation de la présente attribution par les systèmes à satellites non géostationnaires du SRS (sonore)-  est limitée aux systèmes nationaux, sauf si un accord a été obtenu en vue d'inclure le territoire d'autres administrations dans la zone de service, ainsi qu'à une exploitation avec un angle d'élévation minimum au-dessus de la zone de service d'au moins 40°.   (CMR-03)

ARTICLE  9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6

Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11

Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

MOD	EUR/13A34/2

9.35	a)	il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.3116,16A;     (CMR-03)

ADD	EUR/13A34/3

_______________

16A	9.35.2	Lorsqu'il examine au titre du numéro 9.35 une assignation assujettie au numéro 21.16.3B du point de vue de sa conformité au numéro 11.31, le Bureau identifie et publie, conformément au numéro 9.38, le nom des administrations sur le territoire desquelles les limites de puissance surfacique du Tableau 21-4 sont dépassées. Lors de cet examen, tout dépassement sera réputé conforme au numéro 11.31 jusqu'à ce que l'assignation soit examinée par le Bureau au titre de l'Article 11.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V  –  Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD	EUR/13A34/4

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 500-2 690 MHz 2 520-2 670 MHz 2 500-2 516,5 MHz (numéro 5.404) | Fixe par satellite Radiodiffusion par satellite9A Radiorepérage par satellite | –152 9 | –152 + 0,75( – 5) 9 | –137 9 | 4 kHz |
| 2 630-2 655 MHz (numéro 5.418) | Radiodiffusion sonore par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –128 9B, 9C | –128 + 0,75( – 5) 9B, 9C | –113 9B, 9C | 1 MHz |
| 2 630-2 655 MHz (numéro 5.418) | Radiodiffusion sonore par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | -132 9B, 9D | -132 + 0,5 ( -5) 9B, 9D |  9B, 9D | 1 MHz |

ADD	EUR/13A34/5

_______________

9A	21.16.3A	Ces limites ne s'appliquent pas au service de radiodiffusion (sonore) par satellite exploité conformément au numéro 5.418.

ADD	EUR/13A34/6

_______________

9B	21.16.3B	Dans la bande 2 630-2 655 MHz, une assignation à une station spatiale non géostationnaire du service de radiodiffusion (sonore) par satellite exploitée conformément au numéro 5.418 est réputée conforme au numéro 11.31 si tous les accords requis au numéro 21.17 ont été obtenus.

ADD	EUR/13A34/7

_______________

9C	21.16.3C	Ces valeurs s'appliquent aux assignations à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion (sonore) par satellite pour lesquels les renseignements complets de l'Appendice 4 aux fins de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000 et les renseignements au titre de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus avant le 9 juin 2003.

ADD	EUR/13A34/8

_______________

9D	21.16.3D	Ces valeurs s'appliquent aux assignations à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion (sonore) par satellite pour lesquels les renseignements complets de l'Appendice 4 aux fins de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000 et les renseignements au titre de la résolution 49 (Rev. CMR-2000) ont été reçus après le 9 juin 2003.

NOC	EUR/13A34/9

21.17		2)	Les limites spécifiées dans le Tableau 21-4 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	EUR/13A34/10

1	Aux fins de la coordination au titre de l'Article 9, sauf dans le cas prévu au numéro 9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée1 susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

a)	conformes aux dispositions du numéro 11.31MOD 2; et

_______________

2	Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro 9.21 a été engagé ou qui est assujettie au numéro 21.16.3B, selon le cas, est réputée conforme au numéro 11.31 vis-à-vis du numéro 9.21 ou du numéro 21.16.3B, selon le cas.

MOD	EUR/13A34/11

TABLEAU  5-1     (CMR-2000)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas |  | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée |  | Seuil/condition | Méthode de calcul |  | Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro 9.11 OSG, non OSG/ de Terre |  | Une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre |  | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (système OSG du SRS (sonore) dans les pays mentionnés au numéro 5.418) 12,5-12,75 GHz (Région 3) 17,3-17,8 GHz (Région 2) 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) | Chevauchement des largeurs de bande; - |  | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUP	EUR/13A34/12

RÉSOLUTION  539  (CMR-2000)

Utilisation, dans certains pays de la Région 3, de la bande 2 630-2 655 MHz 
par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de 
radiodiffusion par satellite (sonore)

Motifs:

1	Les études techniques menées au sein de l'UIT-R ont indiqué que les valeurs de seuil de pfd préliminaires contenues dans la Résolution 539 (CMR-2000) doivent être durcies afin de s'assurer que les services de Terre qui pourraient être défavorablement influencés par le brouillage des systèmes du SRS (sonore) soient identifiés de façon appropriée. Les valeurs proposées ici sont nécessaires pour identifier les administrations dont les réseaux IMT-2000 pourraient être affectés si les valeurs de pfd produites par le satellite étaient dépassées.

2	L'expérience de l'application de la Résolution 539 (CMR-2000) depuis la CMR-2000 a mis en lumière la nécessité de clarifier le processus de «recherche d'accord» mentionné dans cette Résolution ainsi que les situations où un tel accord n'a pas été obtenu. Aussi, il serait bon que les dispositions de la Résolution 539 (CMR-2000) soient reflétées dans le corps du Règlement des radiocommunications.

3	Il est nécessaire de prendre en compte le fait que cette bande est également identifiée par le Règlement des radiocommunications comme disponible sur une base mondiale pour les administrations souhaitant mettre en œuvre les systèmes IMT-2000. Les échelles de temps prévues par de nombreuses administrations pour cette mise en œuvre seraient incompatibles avec la période habituelle de trois ans pour mettre en service les stations de Terre prises en considération dans le processus de coordination de l'Article 9.

_______________