| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 34 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  | francés/ español |

| propuestas comunes europeas para los trabajos de la conferencia |  |
| --- | --- |
| parte 34 Punto 1.34 del orden del día – Resolución 539 (CMR-2000) |  |

Introducción

El número 5.418 proporciona una atribución adicional al SRS (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario a título primario en la banda 2 535-2 655 MHz en un país de la Región 1 y ocho países de la Región 3. La utilización de esta atribución por el SRS (sonora) está limitada a la banda 2 630-2 655 MHz por la Resolución 528 (CAMR-92).

La CMR-2000 decidió facilitar el acceso de los sistemas no OSG del SRS (sonora) a esa banda sustituyendo la aplicación del número 22.2 por una situación de coordinación entre sistemas OSG y no OSG (números 5.418A, 5.418B y 5.418C). Esta decisión fue acompañada por varias disposiciones que intentan garantizar la protección de los servicios terrenales en la banda:

–	Limitación de los sistemas no OSG del SRS (sonora) a sistemas nacionales y a un funcionamiento de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 40.

–	Sustitución del procedimiento de coordinación del número 9.11, previamente aplicable a los sistemas no OSG del SRS (sonora) con respecto a los servicios terrenales, por un procedimiento de búsqueda de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 539 (CMR-2000) asociado a umbrales de dfp. Tal procedimiento implica la obligación, para los sistemas no OSG del SRS (sonora) enviados a la Oficina después del 2 de junio de 2000 en la banda 2 630-2 655 MHz, de buscar el acuerdo de cualquier administración en cuyo territorio se excedan esos umbrales de dfp.

La Resolución 539 (CMR-2000) además invita al UIT-R a efectuar los estudios técnicos y reglamentarios necesarios relativos a la compartición de frecuencias entre sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y servicios terrenales en la banda 2 535-2 655 MHz, a fin de evitar toda limitación injustificada a uno u otro servicio. Esos estudios incluyen la revisión de los valores umbral de dfp estipulados en dicha Resolución.

La banda 2 500-2 690 MHz fue identificada por la CMR-2000 como una banda adicional para el IMT-2000 y hay un interés y una actividad considerables en el mundo para que esa banda sea disponible para el IMT-2000 dentro de un plazo apropiado en el futuro. Por eso, Europa opina que es necesario garantizar que la utilización futura de esa banda por el IMT-2000 esté protegida en términos de la protección contra la interferencia potencial debida a otros servicios, tales como el SRS (sonora) de los sistemas no OSG.

La Resolución 539 (CMR-2000) se elaboró con cuidado a fin de permitir el desarrollo de los sistemas no OSG del SRS (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz, ofreciendo al mismo tiempo protección adecuada a los servicios terrenales de una banda particularmente sensible, señalada asimismo por la CMR-2000 para ser utilizada por el IMT-2000.

Los límites estrictos del Artículo 21 se consideraron perjudiciales para el desarrollo del SRS (sonora) y el procedimiento de coordinación del número 9.11 se consideró perjudicial para los servicios terrenales.

Por eso, la Resolución 539 (CMR-2000) intentó establecer un compromiso aceptable entre esos dos enfoques reglamentarios extremos, implementando un procedimiento que permite a la administración del sistema del SRS (sonora) buscar el acuerdo de las administraciones que la Oficina identificó como afectadas, sin acuerdo implícito en caso de no respuesta y sin limitación de tiempo para la puesta en servicio de las estaciones terrenales que han de ser protegidas. En marzo de 2002, pareció que tal compromiso se interpretaba por varios países y por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones como uno de los enfoques extremos (el número 9.11), con acuerdo implícito en caso de no respuesta y un plazo limitado a tres años para poner en servicio las estaciones terrenales que han de ser protegidas.

Esa situación inhabitual pone a discusión el conjunto entero de las resoluciones resueltas por la CMR-2000 en este contexto, incluyendo la supresión de la aplicación del número 22.2 y las nuevas notas 5.418A, 5.418B y 5.418C, que introducen un procedimiento de coordinación entre los sistemas OSG y no OSG de esa atribución, y la posibilidad de aplicar el número 11.41 en el marco del procedimiento del número 9.11. Para evitar volver a la situación anterior a la CMR-2000, Europa propone que el procedimiento de la Resolución 539 (CMR-2000) esté incorporado en el cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones, siguiendo el enfoque reglamentario descrito por el método 1 del informe de la RPC:

–	Se propone que los umbrales de dfp se utilicen por la Oficina para identificar las administraciones cuyos servicios terrenales podrían ser afectados y cuyos acuerdos han de ser buscados.

–	Se propone incluir los umbrales de dfp en el Artículo 21, y añadir dos disposiciones en los Artículos 9 y 11 para que pueda haber discusiones sin que la administración del sistema del SRS (sonora) pierda ningún derecho antes de la notificación.

–	Se propone que el acuerdo sea explícito (y no implícito en caso de no respuesta en un plazo de cuatro meses a partir de la publicación del sistema SRS (sonora)), y que la protección de las estaciones terrenales no esté limitada a las estaciones proyectadas para ponerse en servicio en un plazo de tres años a partir de dicha publicación. Eso sirve para impedir la limitación muy fuerte de tres años impuesta a los servicios terrenales en situaciones en las cuales la nueva disposición de la banda está proyectándose a largo plazo, tal como para el IMT-2000 o el MMDS.

–	En la fase de notificación, cualquier falta de acuerdo será examinada con arreglo al número 11.31. La falta de cualquier acuerdo implica que el sistema SRS se explotará con arreglo al número 4.4 y entonces se inscribirá en el Registro sólo a título informativo.

Eso permitiría preservar los derechos del sistema SRS (sonora) con respecto a terceros, ya que la falta de acuerdos se examinaría por la Oficina con arreglo al número 11.31, pero sólo en fase de notificación del sistema SRS (sonora). En caso de que faltara un acuerdo, la inscripción del sistema SRS (sonora) se efectuaría con arreglo al número 11.36, y las asignaciones terrenales serían protegidas contra interferencia perjudicial con la condición de ser conformes al número 11.31. Sin embargo, la sola manera de garantizar que la protección sea efectiva y de que el procedimiento tenga un sentido, es que el sistema SRS (sonora) opere con arreglo al número 4.4.

Los estudios técnicos del UIT-R han indicado que es necesario endurecer los umbrales preliminares de dfp estipulados en la Resolución 539 (CMR-2000) para garantizar que los servicios terrenales que pueden ser afectados por la interferencia producida por sistemas no OSG del SRS (sonora) puedan ser identificados de manera apropiada. Los aspectos transitorios que resultan de eso están incluidos en las propuestas siguientes relativas a la modificación del Cuadro 21-4.

Las propuestas siguientes corresponden, para la parte reglamentaria, al método 1 del Informe de la RPC, y para los valores umbral de dfp, a la máscara B.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A34/1

5.418	Atribución adicional:  en Bangladesh, Belarús, Corea (Rep. de), India, Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 2 535-2 655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92). Las disposiciones del número 9.21 no se aplican a esta atribución adicional y las disposiciones del Cuadro 21-4 del Artículo 21 no se aplican a las redes OSG que utilizan esta atribución adicional. La utilización de esta atribución por sistemas de satélites SRS (sonora) no geoestacionarios está limitada a sistemas nacionales a menos que se haya logrado un acuerdo para incluir territorios de otras administraciones en el servicio, y a un funcionamiento de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 40º.     (CMR-03)

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD	EUR/13A34/2

9.35	a)	examinar la información con respecto a su conformidad con el número 11.3116, 16A;     (CMR-03)

ADD	EUR/13A34/3

_______________

16A	9.35.2	Para el examen con arreglo al número 9.35, una asignación sujeta al número 21.16.3B se considera que está en conformidad con el número 11.31. En este caso, la Oficina identifica y publica, de conformidad con el número 9.38, los nombres de las administraciones de aquellos países en cuyos territorios se exceden los niveles de dfp del Cuadro 21-4. Para este examen, todo exceso se considerará como de conformidad con el número 11.31 hasta que la Oficina haya estudiado la atribución con arreglo al Artículo 11.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección V  –  Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

MOD	EUR/13A34/4

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| ADD EUR/13A34/5 Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 500-2 690 MHz 2 520-2 670 MHz 2 500-2 516,5 MHz (número 5.404) | Fijo por satélite Radiodifusión por satélite9A Radiodeterminación por satélite | –152 9 | –152 + 0,75( – 5) 9 | –137 9 | 4 kHz |
| 2 630-2 655 MHz (número 5.418) | Radiodifusión por satélite (sonora) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –1289B, 9C | –128 + 0,75( – 5) 9B, 9C | –113 9B, 9C | 1 MHz |
| 2 630-2 655 MHz (número 5.418) | Radiodifusión por satélite sonora (órbita de los satélites no geoestacionarios) | -132 9B, 9D | –132 + 0,5( – 5) 9B, 9D | -122 9B, 9D | 1 MHz |

_______________

9A	21.16.3A	Estos límites no se aplican al SRS (sonora) que funciona con arreglo al número 5.418.

ADD	EUR/13A34/6

_______________

9B	21.16.3B	En la banda 2 630-2 655 MHz, una asignación a una estación espacial no geoestacionaria del servicio de radiodifusión sonora por satélite que funciona con arreglo al número 5.418 se considera que está en conformidad con el número 11.31 si todos los acuerdos requeridos por el número 21.17 han sido obtenidos.

ADD	EUR/13A34/7

_______________

9C	21.16.3C	Estos valores se aplican a asignaciones de sistemas no geoestacionarios para los cuales la información completa enumerada en el Apéndice 4 para la coordinación o la notificación, según el caso, ha sido recibida por la Oficina después del 2 de junio de 2000 y la información de debida diligencia con arreglo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes del 9 de junio de 2003.

ADD	EUR/13A34/8

_______________

9D	21.16.3D	Estos valores se aplican a asignaciones de sistemas no geoestacionarios del SRS (sonora) para los cuales la información completa enumerada en el Apéndice 4 para la coordinación o la notificación, según el caso, ha sido recibida por la Oficina después del 2 de junio de 2000 y la información de debida diligencia con arreglo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida después del 9 de junio de 2003.

NOC	EUR/13A34/9

21.17		2)	Los límites indicados en el Cuadro 21-4 podrán rebasarse en los territorios de aquellos países cuyas administraciones hayan dado previamente su acuerdo a este respecto.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de 
las disposiciones del Artículo 9

MOD	EUR/13A34/10

1	A los efectos de la coordinación con arreglo al Artículo 9, salvo en el caso indicado en el número 9.21, y de la identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación, las asignaciones de frecuencia que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida con igualdad de derechos o con categoría superior1, que pudieran afectar o ser afectadas, según proceda, y que:

a)	son conformes al número 11.31MOD 2; y

_______________

2	Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha iniciado el proceso de obtener el acuerdo en virtud del número 9.21 o que está sujeta al número 21.16.3B, según el caso, se considera que está en conformidad con el número 11.31 con respecto al número 9.21 o al número 21.16.3B, según el caso.

MOD	EUR/13A34/11

CUADRO 5-1     (CMR-2000)

Criterios técnicos para la coordinación 
(véase el Artículo 9)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (SRS (sonora) OSG en los países mencionados en el número 5.418) 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda- | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |
| ... |  |  |  |  |  |

SUP	EUR/13A34/12

RESOLUCIÓN  539  (CMR-2000)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas satelitales no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

Motivos:

1	Los estudios técnicos del UIT-R han indicado que es necesario endurecer los umbrales preliminares de dfp estipulados en la Resolución 539 (CMR-2000) para garantizar que los servicios terrenales que podrían ser afectados por la interferencia producida por sistemas no OSG del SRS (sonora) sean identificados de manera apropiada. Los valores propuestos aquí son necesarios para identificar las administraciones cuyas redes IMT-2000 pueden ser afectadas si los valores de dfp producidos por el satélite son excedidos.

2	La experiencia de la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) desde la CMR-2000 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar el procedimiento de “búsqueda de acuerdo” estipulado en dicha Resolución, además que aclarar las situaciones en las cuales el acuerdo no se ha obtenido. Además, sería beneficioso que las disposiciones de la Resolución 539 (CMR-2000) sean incorporadas en el cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3	Es necesario tener en cuenta el hecho de que esta banda está identificada en el Reglamento de Radiocomunicaciones en una base mundial para las administraciones que quieran desplegar los sistemas terrenales IMT-2000. Los plazos previstos por muchas administraciones para el despliegue del IMT-2000 serían incompatibles con el plazo normal de tres años para poner en servicio las estaciones que han de ser tomadas en consideración en el procedimiento del Artículo 9.

_______________