| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 36 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 36 |  |
| Punto 1.36 del orden del día – Radiodifusión en ondas decamétricas de 4 MHz a 10 MHz |  |

Introducción

Desde hace varias décadas, resulta evidente que el espectro disponible para el servicio de radiodifusión en la banda de 4 a 10 MHz no es adecuado.

Lo mismo que otros servicios que utilizan el espectro de ondas decamétricas para transmisiones transhorizonte de ondas espaciales, las condiciones ionosféricas limitan la radiodifusión en las bandas más bajas, durante los periodos de actividad de las manchas solares media y baja, especialmente, durante la temporada invernal local.

La Conferencia CMR-97 adoptó un procedimiento reglamentario nuevo destinado al servicio de radiodifusión que utiliza las bandas de ondas decamétricas. El procedimiento nuevo, descrito en el Artículo 12, entró en vigor en 1999 y sustituyó al Artículo 17, que, desde 1959, cuando entró en vigor, había experimentando, realmente, pocos cambios.

El Artículo 12, animaba a los radiodifusores para que coordinasen las frecuencias que utilizaban a fin de reducir las interferencias mutuas. Coordinación conseguida actualmente por los dos Grupos de Coordinación en ondas decamétricas, reconocidos por la UIT: HFCC/ASBU y ABU-HFC, que coordinan, colectivamente, más del 80% de las condiciones que necesita la radiodifusión a escala mundial.

Los datos estadísticos indican, además, que se necesitan entre 250 kHz y 800 kHz, aproximadamente, de espectro adicional para evitar colisiones entre canales compartidos y adyacentes. Esta conclusión concuerda, también, con las propuestas presentadas a la CAMR-92; las propuestas señalaban un déficit del espectro que alcanzaba 700 kHz, aproximadamente, dentro del ámbito de la radiodifusión en ondas decamétricas en bandas inferiores a 10 MHz.

Los resultados de la campaña de vigilancia y escucha realizada durante el verano del 2001 por 25 estaciones que pertenecen a las Administraciones de 15 países europeos, confirma la situación tan congestionada de la radiodifusión en la banda de 7 MHz. Los resultados preliminares de la campaña realizada durante el invierno de 2001 lo confirmó, al igual que la congestión de las bandas de radiodifusión entre 6 y 9 MHz.

La congestión en las bandas por debajo de 10 MHz aumentará, al disminuir la actividad de las manchas solares, y los radiodifusores tendrán que utilizar forzosamente las bandas más bajas, para que las transmisiones sean viables. Según los pronósticos, la actividad de las manchas solares alcanzará de nuevo un nivel mínimo alrededor de 2006/7 y es, por lo tanto, inevitable que la congestión aumente en las bandas inferiores a 10 MHz, hasta alcanzar, en esa época, valores aún peores.

Según indica el análisis teórico, no es óptima la separación actual entre las bandas utilizadas para transmitir en las frecuencias de 4 a 10 MHz. Esta situación no permite cambios en las frecuencias para mantener el servicio dirigido hacia zonas determinadas en frecuencias próximas al 85% del MUF (máxima frecuencia utilizable), y consigue incrementar aún más dicha congestión.

Los resultados de los estudios realizados sobre los requerimientos de espectro que se necesitan y la situación óptima de las bandas indican que es preciso estudiar más a fondo solamente las partes del espectro en ondas decamétricas descritas a continuación, para identificar bandas adicionales del espectro adecuadas, que permitan reducir eficazmente las deficiencias actuales:

| Banda | Comentarios |
| --- | --- |
| 4 MHz | Revisión de la situación actual en la banda de 4 500-4 650 kHz, atribuida actualmente a los servicios fijo y móvil. Es preciso investigar cuidadosamente los problemas que pueden surgir al desplazar estos servicios. |
| 5 MHz | Revisión de la situación actual, en la banda de 5 060-5 250 kHz, que varios países europeos propusieron a la CAMR-92 como solución para suministrar bandas adicionales de espectro destinadas a la radiodifusión. De nuevo, es preciso investigar cuidadosamente los problemas que puede crear el desplazamiento de los servicios. Además, la nota nacional número 5.133 concede con carácter primario parte de la banda a los servicios móviles en varios países. Esta banda se halla situada adyacente a la banda de radiodifusión con zonas tropicales, existente en la actualidad. |
| 6 MHz | Revisión de la situación actual de la banda de 5 840-5 900 kHz, con carácter urgente. Es preciso tener en cuenta los problemas que pueden crear los servicios desplazados. Esta banda se halla situada adyacente a una banda de radiodifusión existente en la actualidad. |
| 7 MHz | Es preciso estudiar con carácter prioritario si se puede ampliar en 300 kHz la banda de 7 MHz atribuida al servicio de radiodifusión. Esta ampliación tiene que ser compatible con los cambios aceptados según el punto 1.23 del orden del día, y se ha de implantar dentro de un plazo que comienza al terminar la CMR-07 y termina el 25 de octubre de 2009, a fin de realizar ordenadamente todos los cambios necesarios entorno a 7 MHz e inspirar confianza a todos los servicios involucrados. Es preciso investigar cuidadosamente los problemas que pueden originar los servicios desplazados. |
| 9 MHz | Hay que estudiar la ampliación de 110 kHz en sentido decreciente realizada en la banda de radiodifusión actual de 9 MHz, o sea, 9 290-9 400 kHz y la ampliación ascendente de 40 kHz, o sea, 9 900-9 940 kHz. Es preciso investigar cuidadosamente los problemas que pueden originar los servicios desplazados. |

Comentarios adicionales

–	Las bandas seleccionadas evitan las atribuciones exclusivas del espectro a los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico (OR), móvil aeronáutico (R), y las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión tropical.

–	Esta selección previa pretende centrar la atención en aquellas partes de las bandas que podrían satisfacer las necesidades de la radiodifusión y facilitar los estudios necesarios.

–	Las bandas del espectro propuestas en 6, 7 y 9 MHz, adyacentes a las bandas de radiodifusión de HF existentes.

–	El estudio del espectro, que se propone en 4 y 5 MHz, bandas que son necesarias para permitir la radiodifusión en distancias cortas.

–	El especto adicional consigue una distribución más perfecta de las bandas de radiodifusión inferiores a 10 MHz, y redundará en mayor fiabilidad de las transmisiones.

–	La propuesta CEPT original, presentada a la CAMR-92, incluía estas bandas.

Posibles limitaciones

–	Los cambios en las atribuciones por debajo de 10 MHz han de tener en cuenta las necesidades de los servicios fijo y móvil que funcionan en este margen de frecuencias y es preciso realizarlos de forma equilibrada entre todos los servicios, dentro del margen que abarca de 4 a 10 MHz, aproximadamente.

Propuesta

ADD	EUR/13A36/1

PROYECTO DE ReSOLUCIÓN [EUR/13A36-1] (CMR-03)

Identificación de espectro adicional para el servicio de radiodifusión
en las bandas de ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiodifusión (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión entre 4 MHz y 10 MHz representan aproximadamente el 25% de todo el espectro atribuido a las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas;

b)	que la CAMR-79 atribuyó únicamente 125 kHz adicionales de espectro al servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas por debajo de 10 MHz (9 775-9 990 kHz);

c)	que la CAMR-92 atribuyó 200 kHz adicionales al servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas, distribuyendo 100 kHz para la banda de 9 MHz, 50 kHz para la banda de 7 MHz y 50 kHz para la banda de 6 MHz. Este espectro adicional estará disponible para el servicio de radiodifusión a partir del 1 de abril de 2007;

d)	que el orden del día de la CMR-07 incluye la revisión de atribuciones a los servicios en las bandas de ondas decamétricas;

e)	que los resultados de coordinación con arreglo al Artículo 12 demuestran que las bandas atribuidas a la radiodifusión por debajo de 10 MHz están congestionadas, aun con niveles elevados de actividad solar, llegándose a satisfacer únicamente algo más de la mitad de las necesidades de radiodifusión;

f)	que en los periodos estacionales más recientes las estadísticas demuestran que se necesitan alrededor de 250 kHz de espectro adicional para eliminar las colisiones cocanal y hasta 800 kHz para suprimir las colisiones cocanal y de canal adyacente en las bandas por debajo de 10 MHz;

g)	que la introducción y el fomento de las nuevas tecnologías digitales, que mejoran la eficacia en la utilización del espectro, no pueden resolver completamente por sí mismas el actual problema de congestión;

h)	que, en una era de convergencia de servicios, el servicio de radiodifusión desempeñará un papel sociopolítico cada vez más importante,

invita al UIT-R

1	a que lleve a cabo estudios técnicos sobre este asunto teniendo en cuenta los factores técnicos, de explotación, económicos y de otra índole;

2	a que presente los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-07,

insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados presentando contribuciones al UIT-R,

resuelve

que la CMR-07 debería tomar una decisión final sobre las necesidades de espectro adicional para el servicio de radiodifusión realizando las atribuciones suficientes en las bandas siguientes:

4 500-4 650 kHz

5 060-5 250 kHz

5 840-5 900 kHz*

7 350-7 650 kHz*, **

9 290-9 400 kHz*

9 900-9 940 kHz*

Motivos:	Dado que probablemente no se podrán terminar los estudios necesarios para que la CMR-03 adopte las medidas necesarias, esta Resolución garantiza que se concluirá este trabajo en la conferencia siguiente.

_______________

*	 	Bandas adyacentes a las bandas del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas sujetas al Artículo 12.

*	* 	Quizás sea necesario revisar la atribución de banda teniendo en cuenta las acciones que decida al respecto la CMR-03 con arreglo al punto 1.23 del orden del día. Los cambios relacionados con esta banda se deben ejecutar dentro de un cronograma que debe comenzar al terminar la CMR-07 y terminar el 25 de octubre de 2009.