| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 37 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |

PARTIE 37

Point 1.37 de l'ordre du jour – Réseaux à satellites
utilisant des orbites fortement elliptiques

Sous-Partie 37A

Introduction

L'UIT-R a considéré, dans les années récentes, les aspects relatifs au partage des satellites à orbites fortement elliptiques (HEO) dans un grand nombre de contextes et sous un certain nombre de noms différents.

Les systèmes HEO représentent un sous-ensemble des systèmes non géostationnaires et sont donc soumis, sauf mention du contraire, à toutes les limitations qui peuvent s'appliquer aux systèmes non géostationnaires dans le Règlement des radiocommunications. Les systèmes HEO peuvent, en théorie, être utilisés dans n'importe quel service par satellite et dans toutes les bandes attribuées à ce service. Les caractéristiques techniques de ces systèmes varient considérablement. L'UIT-R étudie l'aptitude des systèmes HEO à coexister avec d'autres systèmes HEO, avec d'autres types de systèmes non géostationnaires, avec des réseaux géostationnaires et avec les systèmes de Terre, et étudie aussi les dispositions réglementaires qui peuvent s'appliquer aux systèmes HEO.

Selon les bandes de fréquences, trois approches on été appliquées dans le Règlement des radiocommunications afin de spécifier le cadre réglementaire relatif au partage entre les systèmes non géostationnaires (incluant les systèmes HEO) et les réseaux géostationnaires:

–	Application du numéro 22.2 sans autre disposition réglementaire spécifique;

–	Application du numéro 22.2 avec des dispositions réglementaires additionnelles destinées à:

–	le quantifier (et donc clarifier le statut des systèmes non géostationnaires); et

–	imposer des limites dures à la puissance rayonnée par les systèmes non géostationnaires en direction des réseaux géostationnaires (et donc clarifier le statut des réseaux géostationnaires).

–	Remplacement de l'application du numéro 22.2 par une coordination entre systèmes géostationnaires et non géostationnaires.

L'Europe soutient l'identification de techniques de réduction de brouillage et de critères de partage qui pourraient faciliter la coordination et permettre le fonctionnement cofréquence de systèmes non géostationnaires, y compris les systèmes HEO.

Les réseaux à satellites HEO devraient continuer à être considérés comme des systèmes non géostationnaires. Ces réseaux devraient continuer d'avoir le même statut réglementaire que les autres types de satellites non géostationnaires, tels que les MEO et les LEO. Il n'est pas nécessaire de définir les systèmes HEO dans le Règlement des radiocommunications.

L'Europe soutient les approches suivantes concernant le partage entre systèmes non géostationnaires utilisant des orbites fortement elliptiques et les réseaux géostationnaires:

1)	Bandes attribuées au SMS en dessous de 3 GHz: NOC (le numéro 9.11A s'applique et aucune mesure spécifique n'est nécessaire pour faciliter le développement des systèmes HEO).

2)	Bandes attribuées au SFS, SMS ou SRS au-dessus de 3,4 GHz: faciliter le développement des systèmes HEO dans ces bandes demanderait l'adoption de critères de partage quantifiant le niveau de brouillage admissible et facilitant ainsi la coordination ou l'accomplissement des obligations au titre du numéro 22.2. Dans ces bandes, les études de compatibilité entre systèmes géostationnaires et non géostationnaires devraient se concentrer sur les situations suivantes:

–	dans les bandes 3 400-4 200 MHz, 4 500-4 800 MHz et 5 850-7 075 MHz, des limites d'epfd devraient être développées de façon à protéger les systèmes du SFS, planifiés ou non;

–	dans la bande 19,7-20,2 GHz, dans laquelle les limites actuelles pourraient être trop contraignantes pour les systèmes HEO, un réexamen de ces limites est requis.

L'Europe soutient, lorsque nécessaire, l'adoption de critères techniques appropriés et des dispositions réglementaires associées afin d'assurer la protection des services de Terre des systèmes HEO, en particulier dans les bandes 620-790 MHz, 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz et 2 520-2 670 MHz. Dans les bandes 3,4-4,2 GHz, 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,7 GHz, qui sont partagées entre le SFS et le SF, l'Europe soutient la modification de l'Article 21 afin d'y inclure, sur une base provisoire, de nouvelles limites de puissance surfacique pour les satellites HEO qui devront être confirmées par la CMR-07. Pour la bande 37,5-42,5 GHz, il est proposé de continuer d'évaluer l'application aux satellites HEO des limites de puissance surfacique de l'Article 21 telles qu'elles sont définies pour les satellites non géostationnaires (voir la proposition commune européenne, le point 1.32 de l'ordre du jour).

Propositions

EUR/13A37/1

Pas de changement réglementaire dans les bandes attribuées au SMS en-dessous de 3 GHz.

Motifs:	Les systèmes non géostationnaires et géostationnaires du SMS y bénéficient de la même situation réglementaire et doivent se coordonner selon le numéro 9.11A. Aucun changement réglementaire n'est donc nécessaire pour faciliter l'introduction de systèmes HEO.

EUR/13A37/2

Pas de changement réglementaire pour les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite vis-à-vis des réseaux géostationnaires et des systèmes à satellites non géostationnaires dans les bandes: 10,7-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace), 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace) et 29,5-30 GHz (Terre vers espace).

ADD	EUR/13A37/3

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A37-1] (cmr-03)

Limites de puissance surfacique provisoires et études concernant les dispositions réglementaires et techniques relatives aux systèmes à satellites utilisant des orbites fortement elliptiques (HEO)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'un petit nombre de systèmes bases sur des constellations de satellites en orbites fortement elliptiques, principalement dans les bandes 4 et 6 GHz du service fixe par satellite, fonctionnent avec succès depuis de nombreuses années;

b)	que depuis la fin des années 90, il y a un regain d'intérêt pour les systèmes HEO dans un grand nombre de bandes et de services spatiaux, principalement dans les attributions du service fixe par satellite en dessous de 30 GHz;

c)	que les études de l'UIT-R présentées à la CMR-03 considèrent que les systèmes HEO représentent un sous-ensemble des systèmes non géostationnaires et caractérisent leurs spécificités opérationnelles;

d)	que dans la période entre la CMR-2000 et la CMR-03, l'UIT-R a développé cinq Recommandations concernant le partage de fréquences entre les systèmes HEO et d'autres systèmes, comprenant les systèmes géostationnaires, les systèmes en orbites basse et moyenne, d'autres systèmes HEO ainsi que les systèmes de Terre;

e)	que les études de l'UIT-R présentées à la CMR-03 concluent qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'Article 1 afin d'y inclure une définition des systèmes HEO et que, bien qu'ils puisse être nécessaire d'ajouter dans l'Appendice 4 les données permettant de décrire convenablement les paramètres d'orbites et les caractéristiques des arcs actifs des systèmes HEO, il ne devrait pas y avoir de limitation réglementaire sur les valeurs de tels paramètres;

f)	que dans les bandes de fréquences attribuées à titre primaire aux services par satellite et où le numéro 9.11A s'applique, les systèmes non géostationnaires et géostationnaires bénéficient du même statut réglementaire et doivent se coordonner selon le numéro 9.11A;

g)	que les systèmes HEO sont des systèmes non géostationnaires et ne doivent bénéficier d'aucune priorité vis-à-vis des autres types de systèmes non géostationnaires;

h)	que les études de l'UIT-R présentées à la CMR-03 recommandent que les limites d'epfd et d'epfdis spécifiées dans l'Article 22, lorsqu'elles s'appliquent, procurent un outil satisfaisant pour les systèmes HEO pour partager les attributions au SFS (Terre vers espace) entre 13,75 et 30 GHz avec les liaisons montantes des réseaux géostationnaires;

i)	que malgré les progrès considérables rapportés par l'UIT-R à la CMR-03 au sujet des études relatives aux systèmes HEO dans un grand nombre de domaines, des études complémentaires sont nécessaires dans la plupart des cas avant de formuler une conclusion définitive;

j)	que la CMR-03 a introduit dans l'Article 21 des limites de puissance surfacique provisoires pour les satellites HEO du service fixe par satellite dans les bandes 3,4-4,2 GHz, 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,7 GHz afin de prendre en compte le fait que les systèmes HEO du SFS, en particulier pour les angles d'arrivée faibles au-dessus du plan horizontal, présentent un potentiel de brouillage important pour le service fixe fonctionnant à élévation faible,

décide d'inviter l'UIT-R

de manière urgente et à temps pour la CMR-07,

1	dans l'attribution au SRS dans la bande 620-790 MHz, à réexaminer les dispositions techniques et réglementaires applicables aux systèmes HEO afin de protéger les services de Terre;

2	à continuer de rassembler et de réexaminer les caractéristiques d'orbite et autres paramètres des systèmes HEO exploités ou qu'il est prévu d'exploiter dans les bandes du SFS entre 3,4 et 30 GHz, afin d'affiner, pour des besoins de partage de fréquences, les gammes de paramètres clés permettant à un système non géostationnaire d'être catégorisé comme un système HEO, plutôt que comme un système LEO ou MEO;

3	dans la bande 19,7-20,2 GHz, reconnaissant que les limites d'epfd sont largement plus contraignantes que celles dans la bande 17,8-18,6 GHz, à développer des critères de T/T ou d'autres critères qui permettraient de protéger de façon adéquate les réseaux géostationnaires vis-à-vis des brouillages produits par les systèmes HEO et, en évaluant l'effet cumulé des brouillages aux liaisons descendantes des satellites géostationnaires produits par les satellites HEO et autres systèmes non géostationnaires, à déterminer si les limites d'epfd dans cette bande pourraient être relâchées et dans ce cas, dans quelle mesure;

4	à conduire les études et à réexaminer les limites de puissance surfacique provisoires introduites dans le tableau 21-4 pour les satellites HEO dans les bandes 3,4-4,2 GHz, 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,7 GHz;

5	à conduire les études visant à déterminer si les limites de puissance surfacique données dans le Tableau 21-4 pour les satellites non géostationnaires pourraient aussi s'appliquer aux satellites HEO dans la bande 37,5-42,5 GHz,

décide en outre

que dans les bandes 3,4-4,2 GHz, 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,7 GHz et dans le cas de satellites HEO du SFS pour lesquels le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, avant ou le [4 juillet 2003], ou sont en service avant ou à cette date, les limites de pfd en vigueur avant ou le [4 juillet 2003] doivent continuer à s'appliquer,

charge le Bureau des radiocommunications

jusqu'à la fin de la CMR-07, de revoir et si nécessaire réviser toute conclusion antérieure relevant de la conformité avec les limites contenues dans l'Article 21 d'un système HEO du SFS pour lequel les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus entre le [5 juillet 2003] et la fin de la CMR-07. Ce réexamen doit se faire eu égard aux valeurs des limites de l'Article 21, telles que révisées, le cas échéant, par la CMR-07.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V  –  Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD	EUR/13A37/4

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) (espace vers Terre) | –152 19, 21 | –152 + 1,35( – 5)19, 21 | –125 19, 21 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD	EUR/13A37/5

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –150 | –150 + 0,5( – 5) |  | –140 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –126 20 | –126 + 0,5( – 5) 20 |  | –116 20 | 1 MHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –147 19, 21 | 5°-15° | 15°-25° | –111 19, 21 | 1 MHz |
|  |  |  | –147 + 33( – 5)/10 19, 21 | –114 + 3( – 15)/10 19, 21 |  |  |
| 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –124 20 | –124 + 0,5( – 5) 20 |  | –114 20 | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Région 3) 12,5-12,75 GHz7 (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –148 | –148 + 0,5( – 5) |  | –138 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |  |

MOD	EUR/13A37/6

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 17,7-19,3 GHz7, 8 | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) | –115 13, 20 or –115 – X 12, 20 | –115 + 0.5( – 5) 13, 20 or –115 – X + ((10 + X)/ 20)( – 5) 12, 20 | –105 13, 20 or –105 12, 20 | 1 MHz |
| 19,3-19,7 GHz 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites | –115 20 | –115 + 0.5( – 5) 20 | –105 20 | 1 MHz |
| 17,7-19,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) Météorologie par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –130 19, 21 | –130 + 1,12( – 5) 19, 21 | –105 19, 21 | 1 MHz |

ADD	EUR/13A37/7

_______________

19	21.16.14		Ces limites s'appliquent aux systèmes dont l'orbite présente une apogée supérieure à 18 000 km et une inclinaison comprise entre 35° et 145°.

ADD	EUR/13A37/8

_______________

20	21.16.15		Concernant les satellites non géostationnaires, ces limites s'appliquent aux systèmes non couverts par le numéro 21.16.14.

ADD	EUR/13A37/9

_______________

21	21.16.16		Ces valeurs sont provisoires et doivent être réexaminées conformément à la Résolution [EUR/13A37-1] (CMR-2003).

_____________