MOD	EUR/13A37/16

22.5C	§ 6	1)	En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente2, dfpe, producida por las emisiones de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 22-1A a 22-1E, incluidas las emisiones desde un satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar los límites estipulados en los Cuadros 22-1A a 22-1E para los porcentajes de tiempo especificados. Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda de referencia especificada en los Cuadros 22-1A a 22-1E, para cualquier apuntamiento hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

Motivos:	Introducir la referencia a los nuevos límites de dfpe en la banda 6/4 GHz.

2