MOD	EUR/13A37/20

CUADRO  22-2     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias14, 16bis

| Motivos: Introducir los límites provisionales de dfpe en las bandas ascendentes. Banda de frecuencias | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 725-5 850 MHz (Región 1) 5 850-6 725 MHz | –182,3 | 100 | 4 | 1,5º Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 (Región 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |