| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 38 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |

PARTIE 38

Point 1.38 de l'ordre du jour – Exploration de la Terre par
satellite (active) dans la bande 420-470 MHz

Introduction

Conformément à la Résolution 727, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, 1992) a identifié un besoin urgent pour procéder à une évaluation et à des observations systématiques de la couverture forestière ainsi que de l'étendue et de la vitesse de dégradation des forêts dans les régions tropicales et tempérées et, durant la CMR-97, de nombreux pays ont approuvé le principe que l'UIT doive agir en réponse au besoin identifié par la CNUED.

Des études menées à l'UIT-R ont confirmé que, entre 420 et 470 MHz, la bande de fréquences préférable est la bande 432-438 MHz, qui offre les conditions de partage les plus favorables. Les études menées avant la CMR-2003 ont montré que le partage entre le SETS (active) et les services existants dans la bande 432-438 MHz est possible avec certaines caractéristiques et limites opérationnelles sur les instruments du SETS (active). Ces caractéristiques et limites opérationnelles ont été introduites dans le Projet de Révision de la Recommandation UIT-R SA.1260 adopté par la Commission d'études 7 de l'UIT-R en février 2003.

Les modifications suivantes au Règlement des Radiocommunications sont donc proposées dans le but de mettre en œuvre une nouvelle attribution secondaire au SETS (active) dans la bande 432-438 MHz qui satisfasse le point de l'ordre du jour.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A38/1

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 430-432 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | 430-432 RADIOLOCALISATION Amateur 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |  |

MOD	EUR/13A38/2

| 432-438 AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) ADD 5.XXX 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432-438 RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) ADD 5.XXX 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |
| --- | --- |

MOD	EUR/13A38/3

| 438-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438-440 RADIOLOCALISATION Amateur 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |
| --- | --- |

ADD	EUR/13A38/4

5.XXX	L'utilisation de cette bande par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme [au projet de révision de] la Recommandation UIT-R SA.1260.

____________