| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 38 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  | francés/ español |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 38 |  |

Punto 1.38 del orden del día – Servicio de exploración de la Tierra 
por satélite (activo) en 420-470 MHz

Introducción

Según la Resolución 727, la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (UNCED) (Río de Janeiro, 1992) señaló la necesidad urgente de realizar la evaluación y observación sistemática de la cubierta forestal y velocidad con que se producía la degradación forestal, en regiones tanto tropicales como templadas. Por consiguiente, durante la CMR-97, muchos países aceptaron, en principio, que la UIT debía adoptar medidas para atender a las necesidades señaladas por UNCED.

Los estudios realizados por el UIT-R han confirmado que la banda de frecuencias preferida, dentro del margen 420 a 470 MHz, es la de 432-438 MHz, puesto que ofrece las condiciones más favorables para la compartición de frecuencias. Los estudios preparados para la CMR-03 han demostrado que se puede compartir el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y los que funcionan actualmente en la banda 432-438 MHz, supuesto que se impongan determinadas características y limitaciones operativas a los instrumentos del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo). El proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260, adoptado por la Comisión de Estudio 7 del UIT-R en febrero 2003, describe estas características y limitaciones operativas.

Por lo tanto, se proponen los cambios siguientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones que permitan una atribución nueva a título secundario, al servicio de exploración de la  Tierra por satélite (activo), en la banda 432-438 MHz, para cumplir este punto del orden del día.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A38/1

410-470 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 430-432 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 430-432 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |  |

MOD	EUR/13A38/2

| 432-438 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite (activo) ADD 5.XXX | 432-438 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Exploración de la Tierra por satélite (activo) ADD 5.XXX |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |

MOD	EUR/13A38/3

| 438-440 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 438-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |
| --- | --- |
| 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |

ADD	EUR/13A38/4

5.XXX	La utilización de esta banda por los sensores del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) estará de acuerdo con [el proyecto de revisión de] la Recomendación UIT-R SA.1260.

_______________