MOD	EUR/13A41/11

TABLEau  5-1 (fin)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| Numéro 9.21 De Terre, OSG, non OSG/ de Terre, OSG, non OSG | Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro 9.21 | Bande(s) indiquée(s) dans le renvoi pertinent | 1) L'incompatibilité est reconnue après application des Appendices 7, 8, des Annexes techniques de l'Appendice 30 ou 30A, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas; ou 2) dans la bande 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en Région 2): –124 dB(W/(m2 · MHz)) pour 0°    5 –124  0,5 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour 5° <   25 –114 dB(W/(m2 · MHz)) pour  > 25 où  est l'angle d'incidence de l'onde au-dessus du plan horizontal (degrés) | Méthodes décrites dans les Appendices 7, 8, 30 et 30A, dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci |  |

Approche 2