MOD	EUR/13A41/11

CUADRO  5-1 (Fin)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| Número 9.21 Terrenal, OSG, no OSG/ terrenal, OSG, no OSG | Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia al número 9.21 | Banda o bandas indicada(s) en la correspondiente nota | 1) Incompatibilidad determinada aplicando los Apéndices 7 y 8, los Anexos técnicos de los Apéndices 30 ó 30A, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R, según proceda; o 2) En la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en la Región 2) : –124 dB(W/(m2 · MHz)) para 0°  5 –124  0,5 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° <   25 –114 dB(W/(m2 · MHz)) para  > 25 siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente sobre el plano horizontal (grados) | Métodos definidos en los Apéndices 7, 8, 30, 30A, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R o adoptadas a partir de éstos |  |

Enfoque 2