ADD	EUR/13A42/4

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR/13A42-3]  (CMR-03)

Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS passive) et au service de recherche spatiale (passive) à titre primaire;

b)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée au service fixe et au service mobile à titre primaire;

c)	que les critères de protection du SETS (passive) sont contenus dans la Recommandation UIT-R SA.1029;

d)	que la Recommandation UIT-R F.758-2 fournit des caractéristiques des systèmes point multipoints du service fixe exploités dans la bande 36-37 GHz mais ne dispose pas d'information sur les caractéristiques des systèmes point à point du service fixe exploités dans cette bande;

e)	que la bande 36-37 GHz n'est pas disponible pour les applications à haute densité du service fixe (voir numéro 5.547);

f)	que le SETS (passive) exploité dans la bande 36-37 GHz peut être brouillé par des émissions des systèmes des services actifs,

reconnaissant

1	que les systèmes du SETS (passive) peuvent subir des brouillages préjudiciables si une forte densité de stations du service fixe est déployée dans la bande 36-37 GHz;

2	que les critères de partage entre le SETS (passive) et les systèmes du service fixe ont besoin d'être définis dans la bande 36-37 GHz,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à conduire des études de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir les critères de partage appropriés;

2	de recommander à la CMR-07 de revoir les résultats des études et de considérer l'inclusion des critères de partage dans le Règlement des Radiocommunications,

prie instamment les administrations

1	de fournir les caractéristiques nécessaires des systèmes actifs (services fixe et mobile) exploités dans la bande 36-37 GHz;

2	d'éviter de déployer une forte densité de stations des services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz.