ADD	EUR/13A5/9

5.XXX	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile est destinée à la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN. Les stations du service mobile doivent être exploitées conformément aux conditions suivantes:

- dans la bande 5 150-5 350 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une utilisation à l'intérieur avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 0,04 mW/4 kHz dans toute bande de 4 kHz;

- 	dans la bande 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 50 mW/1 MHz dans toute bande de 1 MHz;

- 	tout dispositif fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et/ou 5 470-5 725 MHz doit utiliser un mécanisme de contrôle de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de contrôle de puissance, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

- tout dispositif fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et/ou 5 470-5 725 MHz doit utiliser le mécanisme de sélection dynamique de fréquence (DFS) auquel il est fait référence dans la Résolution [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03) afin de protéger les services de Terre coprimaires. Les stations doivent par ailleurs être conçues de manière à fournir, en valeur cumulée, une répartition uniforme sur le spectre disponible afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:

•	Les conditions et techniques de réduction d'interférence décrites dans le numéro 5.XXX sont nécessaires pour assurer la protection des liaisons de connexion du SMS dans la bande 5 150-5 250 MHz attribuée au SFS (Terre vers espace), le SETS (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz et le service de radiorepérage dans les bandes 5 250-5 350/5 470-5 725 MHz tout en autorisant la mise en œuvre des WAS/RLAN.

•	Une quantité appropriée de spectre pour les WAS/RLAN est rendue nécessaire par le partage de fréquence fondé sur l'évitement actif du fonctionnement en cocanal avec les systèmes existants (par le biais du DFS).

•	Le contenu de la proposition de renvoi 5.XXX est cohérent avec le contenu du renvoi 5.XX proposé dans le cadre du point 1.6 de l'ordre du jour de la CMR-03 (voir EUR/13A6/2).