| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 6 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| propositions europeennes communes pour les travaux de la conference |  |

PARTIE 6

Point 1.6 de l'ordre du jour – Protection des liaisons de connexion du service mobile par satellite dans la bande 5 150-5 250 MHz

Introduction

Ce point de l'ordre du jour porte sur la mise au point de mesures réglementaires visant à protéger les liaisons de connexion du SMS qui fonctionnent dans la bande 5 150-5 250 MHz, compte tenu de l'utilisation de cette bande par des systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN. Il est à noter qu'une nouvelle attribution au service mobile dans cette bande pour les systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, est examinée au titre du point 1.5 de l'ordre du jour de la CMR-03.

Les mesures réglementaires suivantes devraient être appliquées afin de permettre d'introduire avec succès des applications mobiles dans la bande, tout en assurant la protection des liaisons de connexion du SMS:

1)	les limites d'émission et les restrictions d'utilisation à l'intérieur relatives aux RLAN qui figurent dans la Recommandation UIT-R M.1454 devraient être insérées dans le Règlement des radiocommunications;

2)	une Résolution invitant l'UIT à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires  et d'autres techniques de réduction de brouillage pour éviter une incompatibilité pouvant provenir du brouillage cumulatif causé par des dispositifs RLAN dont le nombre est susceptible d'augmenter fortement.

La CEPT soutient la méthode A du Rapport de la RPC et considère qu'elle doit être appliquée comme suit:

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A6/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE ADD 5.XX 5.446 5.447 5.447B 5.447C |  |  |

ADD	EUR/13A6/2

5.XX	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est destinée aux systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN. Les stations du service mobile doivent être exploitées conformément aux conditions suivantes:

–	dans la bande 5 150-5 250 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une utilisation à l'intérieur avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 0,04 mW/4 kHz dans toute bande de 4 kHz.

ADD	EUR/13A6/3

PROJET  DE  résolution  [EUR/13A6-RLAN1]  (CMR-03)

Dispositions visant à protéger les liaisons de connexion des systèmes
à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite 
dans la bande 5 150-5 250 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que cette Conférence a adopté une attribution dans la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), y compris les réseaux locaux radioélectriques (RLAN);

b)	que le SFS (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution mondiale à titre primaire dans la bande 5 150-5 250 MHz, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

c)	qu'il ressort d'études menées par l'UIT-R que le partage dans la bande 5 150-5 250 MHz entre les RLAN et le SFS est possible dans des conditions spécifiques;

d)	qu'il est prévu que les dispositifs RLAN seront distribués sans licence, et seront conformes aux restrictions énoncées dans le numéro 5.XX;

e)	que le brouillage causé par un seul dispositif RLAN respectant les restrictions opérationnelles ci-dessus n'entraînera pas, à lui seul, une augmentation inacceptable du niveau de bruit au satellite;

f)	que les récepteurs de satellite des liaisons de connexion du SMS pourraient subir des effets inacceptables du fait du brouillage cumulatif causé par ces dispositifs RLAN, notamment si leur nombre augmente fortement;

g)	que l'effet cumulatif résultera du déploiement de dispositifs RLAN dans le monde entier et qu'il sera peut-être impossible d'attribuer l'origine de l'effet aux différentes administrations,

reconnaissant

a)	qu'il faut trouver un moyen d'éviter que les brouillages cumulatifs causés par la mise en place de RLAN dans le monde entier ne nuisent aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;

b)	qu'une limite de puissance surfacique cumulative a été établie dans la Recommandation UIT-R S.1426;

c)	qu'il existe un degré d'incertitude quant à la méthode de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative spécifié dans la Recommandation UIT-R S.1426,

décide d'inviter l'UIT-R

à poursuivre ses travaux sur les procédures réglementaires et des techniques supplémentaires de réduction de brouillage afin de traiter la question des brouillages cumulatifs causés par des dispositifs RLAN dont le nombre est susceptible d'augmenter fortement.

Motifs:	La CEPT soutient l'introduction des systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, dans les bandes des 5 GHz, y compris la bande 5 150-5 250 MHz et propose, dans le cadre du point 1.5 de l'ordre du jour, une attribution primaire pour le service mobile en faveur des ces applications. De plus, la CEPT reconnaît le besoin d'assurer la protection des liaisons de connexion du SMS existantes, opérant dans cette bande sous l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace).

A l'heure actuelle, il est difficile d'établir la conformité avec les niveaux de densité de puissance surfacique spécifiés dans la Recommandation UIT-R S.1426; cependant, il est reconnu qu'il faudrait un nombre très important de RLAN pour atteindre ces niveaux. Par conséquent, la CEPT pense que l'application des limites opérationnelles appropriées issues de la Recommandation UIT-R M.1454, en association avec une nouvelle Résolution CMR invitant à conduire des études supplémentaires, offre la solution la plus adaptée, imposant les restrictions nécessaires sur les RLAN, tout en fournissant un mécanisme pour poursuivre des études réglementaires et techniques pour traiter des incompatibilités éventuelles pouvant provenir du brouillage cumulatif dans un délai adapté.

_______________