ADD	EUR/13A6/2

5.XX	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est destinée aux systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN. Les stations du service mobile doivent être exploitées conformément aux conditions suivantes:

–	dans la bande 5 150-5 250 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une utilisation à l'intérieur avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 0,04 mW/4 kHz dans toute bande de 4 kHz.