| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 8 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  | francés/ español |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 8 |  |

Punto 1.8 del orden del día

Subparte 8A

Punto 1.8.1 del orden del día – Cuestiones relacionadas con las emisiones no deseadas, y límite entre emisiones no esenciales y fuera de banda

Introducción

El punto 1.8.1 del orden del día de la CMR-2003 invita a la Conferencia para que estudie el límite entre las emisiones no esenciales y las emisiones fuera de banda a fin de incluir este límite en el Apéndice 3.

Esta propuesta modifica el Artículo 1 y el Apéndice 3 para tener en cuenta los estudios más recientes que identifican las emisiones no deseadas a las que se aplican los límites de la Sección II del Apéndice 3. Estos estudios definen el dominio fuera de banda y el dominio no esencial de una emisión y determinan el límite entre los mismos:

–	Recomendación UIT-R SM.329-10 «Emisiones no deseadas en el dominio no esencial»

–	Recomendación UIT-R SM.1541-1, «Emisión es no deseada en el dominio fuera de banda»

–	Recomendación UIT-R SM.1539-1, «Variación del límite entre los dominios de emisión fuera de banda y no esencial requerida para la aplicación de las Recomendaciones UIT-R SM.1541 y UIT-R SM.329»

Según los resultados de los estudios realizados por el Grupo de Trabajo 1/5, Europa propone modificar los Artículos 1 y 3 y el Apéndice 3, para tener en cuenta excepciones específicas del límite general 2.5 BN basado en las Recomendaciónes UIT-R SM.1539 y UIT-R SM.1541. (Método A del Informe de la RPC).

La secuencia del texto incluida en la Sección II, según indican los párrafos actuales 8-10 del Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones (2001), se ha modificado para mayor claridad y para tener en cuenta posibles ambigüedades en la interpretación de los anchos de banda de referencia relacionados con los distintos servicios. Como tiene que ver con este punto del orden del día, se ha incluido, también, un ancho de banda de referencia para un tipo nuevo de radar, que es consecuencia del trabajo realizado en el GT 8B.

Propuestas

ARTÍCULO  1

Términos y definiciones

Sección VI  –  Características de las emisiones y de los equipos

ADD	EUR/13A8/1

1.146bis		dominio fuera de banda (de una emisión): La gama de frecuencia, situada inmediatamente fuera del ancho de banda necesario, pero excluido el dominio no esencial, en el cual predominan, generalmente, las emisiones fuera de banda.

Motivos:	Las emisiones fuera de banda, definidas según su origen, se producen en el dominio fuera de banda y, en menor número, en el dominio no esencial. Igualmente, las emisiones no esenciales pueden surgir tanto en el dominio fuera de banda como en el dominio no esencial.

ADD	EUR/13A8/2

1.146ter		dominio no esencial (de una emisión): La gama de frecuencia más allá del dominio fuera de banda, en la que predominan, generalmente, las emisiones no esenciales.

Motivos:	Al adoptar las dos definiciones citadas anteriormente, se puede distinguir entre márgenes de frecuencia dentro de los cuales son, o no, de aplicación los límites de las emisiones indicados en la Sección II del Apéndice 3.

ARTÍCULO  3

Características técnicas de las estaciones

MOD	EUR/13A8/3

3.6		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles que se especifican en el Apéndice 3.

MOD	EUR/13A8/4

3.7		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda o para las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda, que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda o de las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (Rev.CMR-97)*).

Motivos:	Debido a una modificación poco importante introducida en 3.6 y 3.7, para incluir las emisiones especificadas, al utilizar tanto las definiciones actuales de las emisiones fuera de banda como las de emisión no esencial, además de las definiciones anteriores propuestas.

MOD	EUR/13A8/5

APÉNDICE  3  (Rev.CMR-03)

Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia
para las emisiones no esenciales o las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales

(Véase el Artículo  3)

Motivos:	La Sección I de este Apéndice se aplica a las emisiones no esenciales y la Sección II a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial. El título propuesto abarca ambos tipos de límites de la emisión.

1	Las Secciones siguientes contienen los niveles máximos permitidos de ciertas emisiones no deseadas expresados en términos de la potencia indicada en los cuadros de los componentes no esenciales suministrado por un transmisor a la línea de transmisión de la antena. La Sección I, que proporciona los límites de las emisiones no esenciales, es aplicable hasta el 1 de enero de 2012 a los transmisores instalados hasta el 1 de enero de 2003; la Sección II, que proporciona los límites en el dominio de las emisiones no esenciales, es aplicable a los transmisores instalados después del 1 de enero de 2003 y a todos los transmisores después del 1 de enero de 2012. Las disposiciones del número 4.5 se aplican a las emisiones no deseadas que no aparecen en las Secciones I y II.

2	Ninguna emisión no esencial o emisión en el dominio de las emisiones no esenciales (reguladas en las Secciones I y II) procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de esta emisión.

3	Ahora bien, esos niveles no se aplican a  las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos, transmisores de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

4	Por razones técnicas o de explotación, para proteger servicios específicos en ciertas bandas de frecuencias pueden aplicarse niveles más estrictos que los especificados. Para proteger estos servicios, tales como los servicios de seguridad y pasivos, se aplicarán los niveles adoptados por la conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas. Además, puede ser necesario dar especial consideración a las emisiones no esenciales o a las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales del transmisor, para proteger los servicios de seguridad, de radioastronomía y los servicios espaciales que emplean sensores pasivos. La información sobre los niveles de interferencia perjudicial a los satélites de exploración de la Tierra, la radioastronomía y la detección meteorológica pasiva figura en la última versión de la Recomendación UIT-R SM.329.

5	Los límites de emisiones no esenciales o de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales (reguladas en las Secciones I y II) para el equipo combinado de radiocomunicaciones y tecnología de la información son los indicados para los transmisores de radiocomunicaciones.

Motivos:	Los párrafos revisados reflejan la diferencia entre los tipos de emisiones a los que se aplican los límites de las Secciones I y II.

NOC

Sección I  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores instalados el 1 de enero de 2003 o antes de esa fecha (válido hasta el 1 de enero de 2012)

MOD	EUR/13A8/6

Sección II  –  Límites de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales para transmisores instalados a partir  del 1 de enero de 2003 y para todos los transmisores 
a partir del 1 de enero de 2012

Aplicación de estos límites

7	La gama de frecuencias de medición de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales va de 9 kHz a 110 GHz o hasta el segundo armónico, si es superior a esta frecuencia.

Motivos:	Las disposiciones de esta Sección se aplican a las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, denominadas, en este caso, «emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales», en contraposición a las emisiones no esenciales citadas en la Sección I.

8	Los niveles de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales se especifican en las siguientes anchuras de bandas de referencia:

–	1 kHz entre 9 kHz y 150 kHz

–	10 kHz entre 150 kHz y 30 MHz

–	100 kHz entre 30 MHz y 1 GHz

–	1 MHz por encima de 1 GHz.

Motivos:	Para mayor claridad, las anchuras de banda de referencia citadas en la lista, que se refieren a la mayoría de los servicios, se incluyen más adecuadamente en el texto inicial de esta Sección, al que han sido trasladadas desde el párrafo 10 actual. Las disposiciones de esta Sección se aplican a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial, denominadas en este caso, «emisiones en el dominio de la emisiones no esenciales», al contrario de las emisiones no esenciales citadas en la Sección I.

9	Como caso especial, la anchura de banda de referencia de todas las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de los servicios espaciales debe ser de 4 kHz.

Motivos:	Para mayor claridad, el texto anterior garantiza la asignación de un número distinto de párrafo y el texto se traslada desde el párrafo 10 actual. Además, las disposiciones de esta Sección son de aplicación a las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, y se denominan, en este caso, «emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales», al contrario de las emisiones no esenciales citadas en la Sección I.

10	En el caso particular de los radares, las anchuras de banda de referencia para definir los niveles de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de radar deben calcularse para cada sistema en particular. En consecuencia, para los cuatro tipos generales de modulación de impulsos de radar utilizados en radionavegación, radiolocalización, adquisición, seguimiento y otras funciones de radiodeterminación, los valores de la anchura de banda de referencia se determinan como sigue:

–	para radares sin codificación por impulsos de frecuencia fija, la inversa de la longitud del impulso del radar, en segundos (por ejemplo, si la longitud del impulso del radar es 1 s, la anchura de banda de referencia es 1/1 s  1 MHz);

–	para radares de impulsos codificados en fase de frecuencia fija, la inversa de la longitud del segmento codificado en fase, en segundos (por ejemplo, si el segmento codificado en fase tiene una duración de 2 s, la anchura de banda de referencia es 1/2 s  500 kHz);

–	para radares de frecuencia modulada o de chirrido, la raíz cuadrada de la cantidad obtenida dividiendo la anchura de banda del radar, en MHz, por la longitud del impulso, en microsegundos (por ejemplo, si la modulación en frecuencia va de 1 250 MHz a 1 280 MHz o 30 MHz durante el impulso de 10 s, la anchura de banda de referencia es (30 MHz/10 s)1/2  1,73 MHz);

–	en los equipos de radares que funcionan con formas múltiples de onda, la anchura de la banda de referencia se calcula empíricamente a partir de las observaciones de las emisiones del radar, según el procedimiento indicado en la Recomendación 
UIT-R M.1177;

–	en el caso de los equipos de radar, cuyas anchuras de banda, calculadas según se ha indicado anteriormente, superan 1 MHz, hay que utilizar 1 MHz como anchura de banda de referencia.

Motivos:	Las indicaciones anteriores contribuyen a aclarar las anchuras de la banda de referencia, al definir los límites de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales, y son coherentes con la versión actual del Reglamento de Radiocomunicaciones en el Apéndice 3. Además, siempre que las anchuras de banda de referencia superen el valor de 1 MHz, estipulado anteriormente, y no se puedan aplicar directamente como valores medidos de la anchura de banda, porque no se hallan disponibles normalmente en los analizadores del espectro, se propone, en estos casos, utilizar 1 MHz como valor máximo de la anchura de banda de referencia. Además, la Recomendación 
UIT-R M.1177 especifica el procedimiento para medir anchuras de banda. De acuerdo con los resultados de la última reunión del Grupo de Trabajo WP 8B, el Apéndice 3 propone incluir el caso de equipos de radar que utilizan formas múltiples de onda (el 4º aparatado en el párrafo anterior). El texto del 3er apartado anterior se ha limitado, puesto que la versión revisada de la Recomendación UIT-R M.1177 suministra métodos de medición aceptables para utilizarlos en todos los equipos de radar. El texto procede del párrafo 9, ya existente. Además, las disposiciones de esta Sección son de aplicación a las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, denominadas, en este caso, «emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales», al contrario de las emisiones no esenciales citadas en la Sección I.

10bis	En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.329 se ofrece orientación sobre los métodos para la medición de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales. El método de la p.i.r.e. especificado en dicha Recomendación debería utilizarse cuando no sea posible medir con precisión la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena o para aplicaciones específicas donde la antena se diseña con el fin de que proporcione una atenuación significativa en el dominio de las emisiones no esenciales. Además, en algunos casos especiales puede ser necesario alguna modificación del método de la p.i.r.e.     (CMR-03)

En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177 se ofrece orientación sobre los métodos de medición de las emisiones en el dominio no procedentes de sistemas de radares.

Motivos:	Resulta conveniente combinar los textos de orientación que aparecen en los párrafos 8 y 9. Además, las disposiciones de esta Sección son de aplicación a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial, denominadas, en este caso, “emisiones en el dominio no esencial”, al contrario de las emisiones no esenciales citadas en la Sección I.

11	Los límites de esta sección se aplican a todas las emisiones, incluidas las emisiones armónicas, los productos de intermodulación, los productos de conversión de frecuencia y las emisiones parásitas, cuyas frecuencias están dentro del dominio no esencial (véase la Fig. 1). Las partes superior e inferior del dominio no esencial se extienden más allá de un límite determinado mediante el Anexo 1.

Motivos:	Dado que el límite entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial se calcula mediante el Anexo 1, la información resulta innecesaria, en este caso.

FIGURA 1

Dominio fuera de banda y dominio no esencial

Motivos:	La figura muestra, conforme a la descripción del texto la posición que ocupan el dominio fuera de banda y el dominio no esencial mencionados en el párrafo anterior.

-

Motivos:	Podemos encontrar en el Anexo 1 la información utilizada para calcular el límite entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial.

11bis	En el caso de un solo satélite que funciona con más de un transpondedor en la misma zona de servicio, y cuando se consideran los límites de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales según se indica en el § 11 de este Apéndice, las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de un transpondedor pueden estar en una frecuencia de transmisión de otro transpondedor del mismo satélite. En esas situaciones, el nivel de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales procedentes del primer transpondedor es rebasado en gran medida por el nivel de las emisiones fundamentales o en el dominio de las emisiones fuera de banda del segundo transpondedor. Por consiguiente, los límites de este Apéndice no deben aplicarse a las emisiones de un satélite que están dentro de la anchura de banda necesaria o de la región fuera de banda de otro transpondedor del mismo satélite, en la misma zona de servicio (véase la Fig. 2).

FIGURA 2

Ejemplo de aplicabilidad de los límites de emisiones en el dominio 
de las emisiones no esenciales a un transpondedor de satélite

Los transpondedores A, B, C y D funcionan en el mismo satélite en la misma zona de servicio. El transpondedor A está exento de cumplir los límites de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales en las gamas de frecuencias  y , pero debe cumplirlos en las gamas de frecuencias  y .     (CMR-03)

# 12	Ejemplos de aplicación de la fórmula 43  10 log (P) para calcular los requisitos de atenuación

Cuando se especifican en relación con la potencia media, las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales deben encontrarse al menos x dB por debajo de la potencia media total P; es decir, – x dBc. La potencia P (W) debe medirse en una anchura de banda lo suficientemente amplia como para incluir la potencia media total. Las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales deben medirse en las anchuras de banda de referencia que figuran en la Recomendación. La medición de la potencia de la emisión en el dominio de las emisiones no esenciales es independiente del valor de la anchura de banda necesaria. Como el límite de potencia de emisión absoluto, obtenido a partir de la fórmula 43  10 log (P), puede ser demasiado estricto en el caso de transmisores de alta potencia, en el Cuadro II también figuran potencias relativas alternativas.

Ejemplo 1

Un transmisor móvil terrestre, cualquiera que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de la emisión en el dominio de las emisiones no esenciales de 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo de ambos. Las anchuras de banda utilizadas para definir los límites de las emisiones en dominio no esencial aparecen en los § 8 a 10 de este Apéndice. Al aplicar dichos límites en la gama de frecuencia entre 30 MHz y 1 GHz, se obtiene una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 10 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (10)  53 dBc.

–	El valor de 53 dBc es menos estricto que el de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 53 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales no deben rebasar el valor de 53 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, convertido a nivel absoluto, 
10 dBW – 53 dBc– 43 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 1 000 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (1 000)  73 dBc.

–	El valor de 73 dBc es más estricto que el límite de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 70 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales no deben rebasar el valor de 70 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, en nivel absoluto, 30 dBW – 70 dBc  –40 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Ejemplo 2

Un transmisor de los servicios espaciales, cualquier que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de 43  10 log (P), o 60 dBc, tomándose entre ambos valores el menos restrictivo. Para medir las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales a cualquier frecuencia, la Nota 10 al Cuadro II señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

Para una potencia media total medida de 20 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (20)  56 dBc.

–	El valor de 56 dBc es menos estricto que el límite de 60 dBc, por consiguiente se utiliza el valor de 56 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales no deben rebasar el valor de 56 dBc en una anchura de banda de referencia de 4 kHz o, en nivel absoluto, 13 dBW – 56 dBc  –43 dBW en una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

CUADRO  II     (CMR-03)

Valores de la atenuación utilizados para calcular los niveles máximos permitidos 
de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales en los equipos de radiocomunicaciones

| Categoría del servicio de acuerdo con el Artículo 1 o tipo de equipo15 | Atenuación (dB) por debajo de la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena |
| --- | --- |
| Todos los servicios salvo los indicados a continuación | 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios espaciales (estaciones terrenas)10, 16 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios espaciales (estaciones espaciales)10, 17 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Radiodeterminación14 | 43  10 log (PEP) o 60 dB, tomándose el valor menos restrictivo |
| Radiodifusión de televisión11 | 46  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo sin que rebase el nivel de potencia medio absoluto de 1 mW para estaciones en las bandas de ondas métricas o de 12 mW para estaciones en las bandas de ondas decimétricas. No obstante, puede que en algunos casos sea necesaria una atenuación superior |
| Radiodifusión con modulación de frecuencia | 46  10 log (P) o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo; no debe rebasarse un nivel de potencia media absoluta de 1 mW |
| Radiodifusión en ondas hectométricas/decamétricas | 50 dBc; no debe rebasarse el nivel de potencia media absoluta de 50 mW |
| BLU desde estaciones móviles12 | 43 dB por debajo de la PEP |
| Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)16 | 43  l0 log (PEP) o 50 dB, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios que funcionan por debajo de 30 MHz, salvo los servicios espaciales, de radiodeterminación, de radiodifusión, los que emplean BLU desde estaciones móviles y el de aficionados12 | 43  10 log (X) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo, siendo X  PEP para una modulación en BLU y X  P para otras modulaciones |
| Dispositivo de radiocomunicaciones de baja potencia13 | 56  10 log (P) o 40 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Transmisores de emergencia18 | Sin límite |
| P: potencia media en vatios en la línea de transmisión de la antena, de acuerdo con el número 1.158. Cuando se utiliza transmisión por ráfaga, la potencia media P y la potencia media de cualquier emisión en el dominio de las emisiones no esenciales se miden utilizando la potencia promediada a lo largo de la duración de la ráfaga. |  |
| PEP: potencia en la cresta de la envolvente en vatios suministrada a la línea de transmisión de antena, de acuerdo con el número 1.157. |  |

CUADRO II (Fin) dBc: decibelios con respecto a la potencia de portadora sin modular de la emisión. En los casos en que no hay portadora, por ejemplo en algunos esquemas de modulación digital donde la portadora no es accesible para realizar mediciones, el nivel de referencia equivalente a dBc es el de decibelios con respecto a la potencia media P.

10 Los límites de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales aplicables a todos los servicios espaciales se indican para una anchura de banda de referencia de 4 kHz. 11 En las transmisiones de televisión analógica, el nivel de potencia media se define para una modulación de la señal de vídeo especificada. Esta señal de vídeo debe elegirse de tal forma que se suministre a la línea de transmisión de antena el máximo nivel de potencia media (por ejemplo, en el nivel de supresión de la señal de vídeo en el caso de sistemas de televisión con modulación negativa). 12 Todas las clases de emisión que utilizan BLU se incluyen en la categoría «BLU». 13 Dispositivos de radiocomunicaciones de baja potencia con una potencia de salida máxima inferior a 100 mW y destinados a comunicaciones de corto alcance o para control; normalmente dichos equipos no necesitan una licencia individual. 14 La atenuación (dB) de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de los sistemas de radiodeterminación (radar de conformidad con el número 1.100) se determinará para los niveles radiados de emisión, y no en la línea de alimentación de la antena. Los métodos de medición de los niveles radiados de las emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales de los sistemas de radar deben basarse en la Recomendación UIT-R M.1177. (CMR-03) 15 En algunos casos de modulación digital (incluida la radiodifusión digital), sistemas de banda ancha, modulación por impulsos y transmisores de alta potencia de banda estrecha para todas las categorías de servicio, puede haber dificultades para satisfacer los límites próximos al  250% de la anchura de banda necesaria. 16 Las estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite que funcionan por debajo de 30 MHz están en la categoría «Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)». (CMR-2000) 17 Las estaciones espaciales del servicio de investigación espacial que se pretende explotar en el espacio lejano (definidas en el número 1.177) están exentas de cumplir los límites de emisiones en el dominio de las emisiones no esenciales. (CMR-03) 18 Radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de emergencia, radiobalizas de localización personal, transpondedores de búsqueda y salvamento, transmisores de emergencia de barcos, botes y embarcaciones de salvamento y transmisores terrestres, aeronáuticos o marítimos para casos de emergencia. (CMR-2000)

ADD	EUR/13A8/7

ANEXO 1

Determinación del límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda 
y el dominio de las emisiones no esenciales

1	En general el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales aparece en las frecuencias cuya separación con la frecuencia central de la emisión alcanza el 250% de la anchura de banda necesaria.

2	Salvo lo dispuesto a continuación, el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales surge si los valores de la separación desde la frecuencia hasta la frecuencia central de la emisión alcanzan alguno de los indicados en el Cuadro 1. En la mayoría de los sistemas, la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda necesaria. En el caso de transmisores/transpondedores multicanal o multiportadoras, que pueden transmitir varias portadoras simultáneamente desde un amplificador final de salida o una antena activa, se considera que la frecuencia central de la emisión es el valor central de la anchura de banda a 3 dB del transmisor o transpondedor y, para calcular el límite, se utiliza la anchura de banda del transmisor o transpondedor en vez de la anchura de banda necesaria. Algunos sistemas especifican las emisiones no deseadas respecto de la anchura de banda del canal, o la separación entre canales. Estos valores se pueden utilizar para sustituir a la anchura de banda necesaria que muestra el Cuadro 1, siempre que estén definidas en las Recomendaciones UIT–R.

CUADRO 1

Valores de la separación de  frecuencias entre la
frecuencia central y el límite del dominio no esencial

| Gama de frecuencia | Caso de banda estrecha |  | Separación normal | Caso de banda ancha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | para BN < | Separación |  | para BN > | Separación |
| 9 kHz < fc < 150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc < 30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc < 1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc < 3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc < 10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc < 15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc < 26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTA – En el Cuadro 1, fc es la frecuencia central de la emisión y BN es la anchura de banda necesaria. Si la banda de frecuencia asignada de las emisiones abarca dos gamas de frecuencia, para calcular el límite, se utilizarán los valores correspondientes a la gama de frecuencias más elevada. |  |  |  |  |  |

Ejemplo 1: La anchura de banda necesaria de una emisión a 26 MHz es 1,8 kHz. Dado que 2,5 BN  vale solamente 4,5 kHz, se aplica la separación mínima. El dominio no esencial comienza en 10 kHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria.

Ejemplo 2: La anchura de banda necesaria de una emisión a 8 GHz es 200 MHz. Dado que se aplica el caso de banda ancha, para BN > 100 MHz, a esa frecuencia, el dominio no esencial comienza en 400 MHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria. Al utilizar la fórmula general de la separación, el dominio fuera de banda se extendería  hasta 2,5  200 MHz  500 MHz, a cada lado de la frecuencia central.

3	Los Cuadros 2 y 3 muestran las excepciones a los valores del Cuadro 1, en los casos de banda ancha y estrecha, respectivamente, que se aplica a ciertos sistemas o servicios y bandas de frecuencia.

CUADRO 2

Variaciones de banda estrecha para sistemas o servicios y bandas de frecuencia

| Sistemas o servicio | Gama de frecuencia | Caso de banda estrecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | para BN < (kHz) | Separación (kHz) |
| Servicio fijo | 14 kHz-1,5 MHz | 20(1) | 50 |
|  | 1,5-30 MHz | 80(2) | 200 |
| (1) Se basa en la hipótesis de que el valor máximo de la anchura de banda necesaria es de unos 3 kHz, aproximadamente, para la gama de frecuencia entre 14 kHz y 1,5 MHz. El valor de 50 kHz de la separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Esto se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia, en condiciones de modulación, han de ser inferiores al límite de las emisiones no esencailes (70 dBc), en el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el domonio de las emisiones no esenciales. (2) Se basa en la hipótesis que el valor máximo de la anchura de banda necesaria alcanza 12 kHz, aproximadamente, para un gama de frecuencias entre 1,5 kHz y 30 MHz. El valor de 200 kHz de la separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Esto se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia, en condiciones de modulación, han de ser inferiores al límite de las emisiones no esenciales (70 dBc), en el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales. Además, si en el futuro se desarrollan sistemas que funcionan en servicio fijo en esta gama de frecuencias y la anchura de banda necesaria supera 12 kHz, quizás sea necesario revisar la separación de 200 kHz. Conviene señalar que, para los transmisores de media o baja potencia (p.e.: inferiores a 1 kW), quizás convenga buscar un valor más pequeño que la separación mínima. Es preciso estudiar este aspecto más a fondo. |  |  |  |

CUADRO 3

Variaciones de banda ancha para sistemas o servicios y bandas de frecuencia

| Sistema o servicio | Gama de frecuencia | Caso de banda ancha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | para BN > | Separación |
| Servicio fijo | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Servicio fijo por satélite (SFS) | 3,4-4,2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 7,25-7,75 GHz y 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio de radiodifusión por satélite (SRS) | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

4	En los sistemas de radar primarios, la Recomendación UIT-R SM.1541 describe la variación del límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales.

Motivos:	Se agrega el Anexo 1 por las razones siguientes:

–	La Sección II de este Apéndice afirma que los límites de la emisión se aplican a las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales. Se necesitará este Anexo para calcular el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales, y en consecuencia, las frecuencias a las que se aplican los límites de emisiónes citados en la Sección II.

–	El Cuadro 1, extraído de la Recomendación UIT-R SM.1539, muestra el límite normal de 2,5 BN, así como las excepciónes de banda estrecha y banda ancha. Se ha incluido la información de la Recomendación, además del texto de los párrafos 11 y 11bis, ya existentes, aunque han sido abreviados para adaptarlos a la forma de otros Apéndices.

–	Los Cuadros 2 y 3 proceden, también, de la Recomendación UIT-R SM.1539.

–	En los sistemas de radar, el límite depende del tipo de radar. Las Recomendaciones UIT-R SM.1541 y UIT-R SM.1539 describen esta variación.

SubParte 8B

Punto 1.8.2 del orden del día – Cuestiones relacionadas con
 la protección de los servicios pasivos

# 1	Introducción

Según dispone el punto 1.8.2 del orden del día para la CMR-03, es preciso estudiar si, en las bandas asignadas a los servicios pasivos, se deben implantar límites más rigurosos sobre las emisiones no esenciales que los citados en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y evaluar, además, hasta que punto la implantación o no de dichos límites pude impactar a los servicios en cuestión.

## 1.1	Protección de las bandas asignadas a título primario al Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (pasivo)

En el caso del Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (EESS) (pasivo), los estudios que analizan su compatibilidad con los servicios que se prestan activamente en el espacio, han indicado que la probabilidad de interferencias producidas por las emisiones no deseadas, excede, con frecuencia, el porcentaje del tiempo durante el cual quizás se superen los criterios de interferencia.

En el caso de los servicio terrenales, los estudios «banda por banda» realizados por la UIT-R han demostrado que los criterios de protección de los EESS (pasivos) se cumplen en algunas bandas, sin que nada limite el despliegue de los sistemas terrenales ni la utilización de técnicas de mitigación apropiadas en otras bandas. Dichas técnicas para mitigar interferencias no deben crear limitaciones que los servicios terrenales en cuestión no podrían aceptar. La propuesta indica que la CMR-03 ha de tener en cuenta si los resultados de estos estudios «banda por banda» resultan adecuados para incluirlos en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).

Se propone, además, identificar las bandas que se deben estudiar más a fondo y la CMR-07 debe regular. La CMR-07 tiene que completar los estudios adicionales sobre las bandas específicas de frecuencia asociadas por parejas identificadas actualmente.

## 1.2	Protección de las bandas atribuidas a título primario al Servicio de Radioastronomía

Los análisis de compatibilidad entre los servicios activos y la radioastronomía han demostrado que, cualquier interferencia que pueda surgir debido a las emisiones fuera de banda procedentes de los servicio terrenales, se puede resolver dentro del ámbito nacional. Sin embargo, en algunos casos, surgen discrepancias entre los niveles de las emisiones no deseadas que se han especificado durante la fase de diseño de las estaciones espaciales y las necesidades del servicio de radioastronomía que ha de cumplir sus obligaciones relacionadas con la protección. El UIT-R ha realizado estudios «banda por banda» para evaluar la compatibilidad entre los servicios pasivos, que funcionan en bandas identificadas, y los servicios activos, que lo hacen en bandas adyacentes. Basándose sobre dichos estudios, se propone especificar los límites de algunas bandas para las cuales el proyecto de nueva Recomendación [BbB] (banda por banda) ha concluido que se pueden cumplir los criterios de protección del Servicio de Radioastronomía y sus límites no van a restringir indebidamente el desarrollo de los servicios activos. En ciertas otras bandas, se propone establecer niveles umbral. Se propone, además, identificar bandas que es preciso estudiar más a fondo, y la CMR-07 quizás deba regular.

# 2	Propuestas

## 2.1	Protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)

Esta sección proporciona soluciones reglamentarias para implantar límites, dentro del Artículo 5, que protejan las bandas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) contra las emisiones no deseadas de los servicios activos. Se propone, además, introducir una Resolución para identificar las bandas que es preciso estudiar más a fondo.

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A8/8

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 31-31,3 FIJO 5.543A ADD 5.XX1 MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial 5.544 5.545 5.149 |  |  |

ADD	EUR/13A8/9

5.XX1	Para evitar interferencias inaceptables a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda de 31,3-31,5 GHz, hay que limitar la potencia de las emisiones no deseadas suministrada a la antena de cualquier estación del servicio fijo en la banda de 31,0-31,3 GHz a –38 dBW, con anchura de banda de referencia de 100 MHz dentro de la banda de 31,3-31,5 GHz (véase también el número 5.543A).

Motivos:	Esta nota al píe está relacionada con la nota 5.543A cuya modificación se propone en EUR/13A13/3.

MOD	EUR/13A8/10

51,4-55,78 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 51,4-52,6 FIJO ADD 5.XX2 MÓVIL 5.547 5.556 |  |  |

ADD	EUR/13A8/11

5.XX2 	 Para evitar interferencias inaceptables a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda de 52,6-54,25 GHz, hay que limitar la potencia de las emisiones no deseadas suministrada a la antena de cualquier estación que presta servicio fijo dentro de la banda 51,4-52,6 GHz a –33 dBW, con anchura de banda de referencia de 100 MHz dentro de la banda 52,6-54,25 GHz.

ADD	EUR/13A8/12

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/13A8-1/EESS_ PROTECCIÓN_1,4GHz] (CMR-03)

Análisis de la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y otros servicios alrededor de 1 400 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas de los servicios activos pueden causar interferencias inaceptables al servicio (pasivo) de la Tierra por satélite;

b)	que la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz se atribuye a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), y a los servicios de radioastronomía e investigación espacial (pasivo);

c)	que la banda de frecuencias de 1 350-1 400 MHz se atribuye a título primario a los servicios fijos, móviles y radiolocalización;

d)	que la banda de frecuencias de 1 427-1 429 MHz se atribuye a título primario a los servicios fijos, móviles, salvo los aeronáuticos, y actividades espaciales (Tierra-espacio);

e)	que la banda de frecuencias de 1 429-1 452 MHz se atribuye a título primario a los servicios fijos y móviles, salvo los servicios aeronáuticos;

f)	que, por razones técnicas u operativas, quizás sea necesario imponer límites más rigurosos a las emisiones no esenciales que los límites generales indicados en el Apéndice 3, destinados a proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en bandas específicas;

g)	que resulta indispensable proteger la banda de 1 400-1 427 MHz porque proporciona la capacidad para medir la humedad del suelo y salinidad de la superficie marítima a escala mundial en modo continuo desde un punto de vista temporal;

h)	que se hallan en la fase de proyecto dos sistemas para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funcionarán en la banda de 1 400-1 427 MHz,

reconociendo

a)	que la Recomendación UIT-R SM [BbB] (banda por banda) no tiene en cuenta la protección que necesita el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funciona en la banda  de 1 400-1 427 MHz, para evitar las emisiones no deseadas de los servicios fijo y móviles que funcionan en las bandas de 1 350 a 1 400 MHz y 1 427 a 1 452 MHz;

b)	que quizás se necesiten disposiciones adicionales para proteger al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda de 1 400-1 427 MHz, contra las emisiones no deseadas de los servicios activos que funcionan en las bandas de 1 350 a 1 400 MHz y 1 427 a 1 452 MHz;

c)	que es preciso asegurar el reparto equitativo de las cargas necesarias para conseguir la compatibilidad entre los servicios activos y pasivos,

resuelve

1	invitar a la UIT-R a realizar análisis de la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda de 1 400-1 427 MHz, y los servicios activos que funcionan en las bandas de 1 350 a 1 400 MHz y 1 427 a 1 452 MHz;

2	recomendar a la CMR-07 que revise los resultados de estos estudios y tenga en cuenta las medidas reglamentarias que garanticen la protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda de 1 400-1 427 MHz, contra las emisiones no deseadas de los servicio activos que transmiten en bandas contiguas o próximas. Además, ha de tener en cuenta como puede influir, o no, la implantación de dichas medidas sobre todos los servicios en cuestión,

insta a las administraciones

1	que proporcionen las características pertinentes de los sistemas de servicios activos que funcionan en las bandas de 1 350 a 1 400 MHz y 1 427 a 1 452 MHz;

2	que contribuyan a los estudios sobre la compatibilidad entre los servicio fijos, móviles, de radiolocalización y de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en el entorno de 1 400 MHz.

ADD	EUR/13A8/13

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
[EUR/13A8-2/EESS_ PROTECCIÓN_23, 31, 50 GHz] (CMR-03)

Análisis de la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios entre satélites y fijos por satélite dentro del margen alrededor del 23,6 GHz, 31,3 GHz y 50,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas de los servicios activos pueden causar interferencias inaceptables al servicio (pasivo) de exploración de la Tierra por satélite;

b)	que la banda de frecuencias de 23,6-24, 31,3-31,5 GHz se atribuye a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), y los servicios de radioastronomía e investigación espacial (pasivo);

c)	que la banda de frecuencias de 50,2-50,4 GHz se atribuye a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y a los servicios de investigación espacial (pasivo);

d)	que la banda de frecuencias de 22,55-23,55 GHz se atribuye a título primario al servicio entre satélites;

e)	que la banda de frecuencias de 30-31 GHz se atribuye a título primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio);

f)	que la banda de frecuencias de 47,2-50,2 GHz se atribuye a título primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio);

g)	que la banda de frecuencias de 50,4-51,4 GHz se atribuye a título primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio);

h)	que, por razones técnicas u operativas, quizás sea necesario imponer límites más rigurosos a las emisiones no esenciales que los límites generales indicados en el Apéndice 3, para proteger al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en bandas específicas;

i)	que resulta indispensable proteger las bandas pasivas de 23,6-24 GHz; 31,3-31,5 GHz y 50,2-50,4 GHz, que permiten medir el contenido de vapor de agua, temperatura (asociadas a una ventana de frecuencias) a escala mundial de modo continuo desde el punto de vista temporal;

j)	que los sistemas correspondientes del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) ya funcionan en las bandas pasivas citadas anteriormente;

k)	que la CMR-2000 adoptó la Recomendación 66 basándose en los resultados obtenidos por los estudios de los niveles máximos permitidos de las emisiones no deseadas,

reconociendo

a)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] (banda por banda) ya estudió la protección que el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), servicio que utiliza las bandas pasivas citadas anteriormente, necesita contra las emisiones no deseadas de los servicios espaciales que funcionan en las bandas identificadas en los considerando d), e), f) y g);

b)	que es preciso perfeccionar más los anexos correspondientes a la Recomendación UIT-R SM.[BbB] (banda por banda);

c)	que quizás sean necesarias disposiciones reglamentarias adicionales para proteger al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), en las bandas pasivas citadas anteriormente, contra las emisiones no deseadas de los servicios activos que funcionan en las bandas identificadas en los considerando d), e), f) y g);

d)	que es preciso asegurar el reparto equitativo las cargas necesarias para conseguir la compatibilidad entre lo servicios activos y pasivos,

resuelve

1	invitar a la UIT-R para que tenga en cuenta los análisis de la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en las bandas citadas anteriormente y los servicios activos que funcionan en las bandas identificadas en los considerando d), e), f) y g);

2	recomendar a la CMR-07 que revise los resultados de estos estudios y tenga en cuenta las medidas reglamentarias necesarias para garantizar la protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la bandas pasivas superiores, contra las emisiones de los servicio activos que transmiten en bandas identificadas en los considerando d), e), f) y g), y que tenga en cuenta el impacto al implantar o no dichas medidas sobre todos los servicios en cuestión,

insta a las administraciones

1	que suministren las características correspondientes de los sistemas de servicios activos y de los pasivos que funcionan en las bandas identificadas en los considerandos d), e), f), y g), en relación con las bandas pasivas citadas anteriormente;

2	que contribuyan a la revisión de los estudios actuales sobre la compatibilidad entre los servicios entre satélites o fijo por satélite y el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), alrededor de las frecuencias 23,6, 31,3 y 50,2 GHz.

* * *

## 2.2	Protección del servicio de radioastronomía (SRA)

El texto siguiente proporciona una solución reglamentaria para implantar, dentro de las bandas de interés, límites de dfp y niveles umbral en los sistemas geoestacionarios así como límites de dfpe y niveles umbral en sistemas que no sean geoestacionarios, basados en el concepto de dfpe, según definición en el Artículo 22 del Reglamento de radiocomunicaciones (RR).

Los resultados obtenidos por los estudios realizados banda por banda indican que la compatibilidad entre el servicio de radioastronomía y los servicios activos resulta fundamental en las bandas que han de cumplir determinados límites. Conviene señalar que ya se han establecido límites en los Reglamentos de Radiocomunicaciones (véanse los números 5.443B, 5.511A y 5.551G) o en las bandas SRA protegidas contra emisiones no deseadas (véase 5.208A). Se propone, además, incluir estos límites para la protección de estas bandas SRA. Según los resultados de los análisis realizados en el punto 1.15 del orden del día, referentes a la nota al píe en la Página 5.443B y punto 1.32 del orden del día, referente a la nota al píe 5.551G, se considera necesario  revisar estas notas al píe para garantizar la coherencia entre todas las propuestas que analizan la protección de las bandas SRA contra las emisiones no deseadas procedentes de los servicios espaciales.

En el caso de las estaciones espaciales que no sean geoestacionarias, los niveles umbral y límites se han especificados mediante la densidad equivalente del flujo de potencia (dfpe) medidos en una estación de radioastronomía que tienen su origen en las emisiones no deseadas procedentes de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélite no geoestacionario en la banda de frecuencias atribuidas con carácter primario y para todas las condiciones y todos los métodos de modulación. Estas emisiones no deseadas en ningún caso se permitirá que superen los límites especificados durante más del 2% del tiempo en las estaciones radioastronómicas, según dispone UIT-R RA.1513. El valor dfpe se calcula de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R S.1586 y UIT-R M.1583. Los niveles del valor umbral y límites dfpe se deducen de la Recomendación UIT-R RA.769, y el valor dfpe se calcula mediante el modelo o patrón de la antena de referencia y la ganancia máxima de la antena según indica el nuevo borrador de la Recomendación RA.[PATTERN NGSO].

Los límites dfp/dfpe o niveles del valor umbral:

–	se pueden aplicar a cualquier estación radioastronómica cuya información completa se haya notificado a la Oficina (Bureau) antes de recibir la información completa sobre la red del satélite para la publicación anticipada;

–	tienen que definirse según el tipo de observaciones que se realicen en la estación radioastronómica en cuestión (antena parabólica única u observación VLBI) y se especificarán  en la anchura de banda de referencia definida en la Recomendación UIT-R RA.769;

–	se pueden superar en el territorio de un país, si lo decide su Administración;

–	quedan excluidos del examen que realiza la Oficina, según disponen los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Este método exigiría modificar el Apéndice 4, para incluir las características adicionales de las estaciones radioastronómicas, especialmente, el tipo de observación y el ángulo mínimo de elevación al funcionar la antena.

Propuestas

ARTÍCULO  5

ADD	EUR/13A8/14

5.XX3	Los servicios espaciales que funcionan en las bandas siguientes: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 559 MHz, 1 559-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 670-2 690 MHz, 5 010-5 030 MHz, 21,4-22,0 GHz, y 42-42,5 GHz, han de cumplir los límites prescritos en el Anexo 1 a la Resolución [EUR/13A8-3][SRA_PROTECTION] (CMR-03).

MOD	EUR/13A8/15

75,2-137,175 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 137-137,025 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |
| 137,025-137,175 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |

MOD	EUR/13A8/16

137,175-148 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 137,175-137,825 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |
| 137,825-138 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |

MOD	EUR/13A8/17

335,4-410 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| ... |  |  |
| 387-390 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.254 5.255 ADD 5.XX3 |  |  |
| ... |  |  |
| 400,15-401 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.263 Operaciones espaciales (espacio-Tierra) 5.262 5.264 |  |  |

MOD	EUR/13A8/18

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 452-1 492 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.XX3 | 1 452-1 492 FIJO MÓVIL 5.343 RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.XX3 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

MOD	EUR/13A8/19

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite Móvil salvo móvil aeronáutico 5.349 | 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil 5.343 | 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite Móvil 5.349 |
| 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 ADD 5.XX3 |
| 1 530-1 535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A 5.353A Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 530-1 535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A 5.353A Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil 5.343 |  |
| 5.341 5.342 5.351 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.354 ADD 5.XX3 |  |
| 1 535-1 559 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A ADD 5.XX3 |  |  |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A 5.341 5.362B 5.362C 5.363 ADD 5.XX3 |  |  |

MOD	EUR/13A8/20

1 610-1 660 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 ADD 5.XX3 | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 ADD 5.XX3 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 ADD 5.XX3 |

MOD	EUR/13A8/21

2 520-2 700 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 2 670-2 690 FIJO 5.409 5.410 5.411 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) | 2 670-2 690 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) | 2 670-2 690 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) |
| 5.149 5.412 5.419 5.420 ADD 5.XX3 | 5.149 5.419 5.420 ADD 5.XX3 | 5.149 5.419 5.420 5.420A ADD 5.XX3 |

MOD	EUR/13A8/22

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 000-5 150 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.367 5.443A 5.443B 5.444 5.444A ADD 5.XX3 |  |  |

MOD	EUR/13A8/23

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.XX3 | 21,4-22 FIJO MÓVIL | 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.XX3 5.531 |

MOD	EUR/13A8/24

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F 5.551G ADD 5.XX3 |  |  |

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A8/25

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

-

-

a)	Para los sistemas de satélites que operan en el servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada calculada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas de radionavegación por satélite en la superficie de la Tierra, según el número 5.328A.

---

ADD	EUR/13A8/26

## A.18	Compromiso con respecto a la observancia de la Resolución [EUR/13A8-3][SRA_PROTECCIÓN] (CMR-03)

Para los sistemas espaciales a los que se aplica la Resolución [EUR/13A8-3]
[SRA_PROTECCIÓN] (CMR-03), el compromiso de que el sistema cumple la Resolución [EUR/13A8-3][SRA_PROTECCIÓN] (CMR-03).

# C	Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación terrena o de estación de radioastronomía

ADD	EUR/13A8/27

## C.13bis	Tipo de observaciones

El tipo de observaciones que se han de realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el § C.3 b). Los distintos tipos de observaciones abarcan: parabólica única o VLBI.

ADD	EUR/13A8/28

## C.13ter	Ángulo de elevación mínimo para realizar observaciones en estaciones de radioastronomía.

El ángulo mínimo de elevación que la estación de radioastronomía utiliza para realizar observaciones mediante una parabólica única o VLBI, dentro de la banda de frecuencia.

ARTÍCULO  29

Servicio de radioastronomía

ADD	EUR/13A8/29

29.14	Se aplicará la Resolución [EUR/13A8-3][SRA_PROTECTION] (CMR-03) para evitar que el servicio de radioastronomía sufra interferencias inaceptables debido a las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales.

ADD	EUR/13A8/30

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/13A8-3][SRA_PROTECTION] (CMR-03)

Protección de las estaciones de radioastronomía con respecto a las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas procedentes de servicios activos pueden originar interferencias inaceptables al servicio de radioastronomía;

b)	que, por razones técnicas u operativas, quizás sea necesario imponer límites más rigurosos a las emisiones espurias, en vez de los límites generales indicados en el Apéndice 3, para proteger al servicio SRA en las bandas específicas;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] permite analizar la compatibilidad entre un servicio pasivo y uno activo en bandas adyacentes y próximas;

d)	que se pueden controlar, hasta cierto punto, las emisiones fuera de banda durante la etapa de proyecto de las estaciones espaciales, mediante métodos cuidadosos de diseño, aunque las estaciones pueden generar algunas emisiones espurias en banda estrecha debido a mecanismos físicos que no se pueden controlar;

e)	que la consulta entre las administraciones puede conducir a soluciones innovado SRA que ofrezcan la posibilidad de una implantación rápida;

f)	que la CMR-2000 adoptó la Recomendación 66 basándose en los estudios sobre los niveles máximos permitidos de las emisiones no deseadas,

observando

a)	que la Recomendación UIT-R M.1583 proporciona la metodología fundada en el concepto de la densidad equivalente del flujo de potencia (dfpe) para calcular las interferencias originadas por las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de satélite no geoestacionarios (GSO) que prestan servicios de móviles por satélite o radionavegación por satélite a las estaciones de radioastronomía;

b)	que la Recomendación UIT-R S.1586 proporciona una metodología fundada en el concepto dfpe para calcular las interferencias producidas por las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas no geoestacionarios (no-GSO) que prestan servicio fijo mediante satélite a las estaciones de radioastronomía;

c)	que el proyecto de nueva Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO] proporciona modelos de antenas que se utilizan en los análisis de compatibilidad, fundados en el concepto epdf, entre los sistemas no geoestacionarios (no-GSO) y las estaciones del SRA (servicio radioastronómico);

d)	que la Recomendación UIT-R RA.1513 indica niveles aceptables de pérdida de datos en las observaciones de radioastronomía y señala especialmente que el porcentaje de pérdida de datos originado por algún sistema ha de ser inferior al 2%;

e)	que la Oficina no participa en el procedimiento de consultas definido en esta Resolución,

reconociendo

a)	la incertidumbre existente en la evaluación de los niveles de las emisiones no deseadas antes de la entrada en servicio del sistema;

b)	que es preciso repartir equitativamente las cargas necesarias para conseguir la compatibilidad entre los servicios activos y pasivos;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] no abarca todas las bandas en las cuales, por razones técnicas u operativas, quizás sea necesario aplicar a las emisiones espurias, para proteger al servicio de radioastronomía (SRA), límites más rigurosos, en vez de los límites generales del Apéndice 3;

d)	que, en algunas bandas donde resulta difícil cumplir los criterios de protección, quizás sea necesario iniciar un procedimiento de consultas,

resuelve

1	que las estaciones espaciales sobre las cuales la Oficina haya recibido, antes del 5 de julio de 2003, información completa publicada con antelación, y que proyectan iniciar su funcionamiento en una o varias bandas del servicio espacial, citadas en el Anexo 1, han de cumplir en todas las estaciones radioastronómicas los límites sobre emisiones no deseadas citados en el Anexo 1, dentro de las bandas específicas de radioastronomía asociadas a esta o estas bandas del servicio espacial mencionadas anteriormente;

2	que las estaciones de radioastronomía, que se han de tener en cuenta al aplicar el contenido del resuelve 1, son las que funcionan en la(s) banda(s) de frecuencias a las que se aplica el Anexo 1 y a las que se ha notificado antes de la fecha de recepción de la información completa publicada de antemano sobre la estación espacial citada en el resuelve 1;

3	que se pueden superar los límites citados en el Anexo 1, dentro del territorio de un país, si así lo decide su administración;

4	que, si una administración considera que el diseño de alguna de sus estaciones espaciales no cumple los niveles umbral de las emisiones no deseadas, indicados en el Anexo 2 para las estaciones radioastronómicas, dicha administración ha de consultar con aquella que utiliza la estación radioastronómica en cuestión hasta que consigan una solución adoptada de mutuo acuerdo;

5	que las estaciones espaciales, que se han de tener en cuenta, al aplicar el decide 4, son aquellas cuya información publicada de antemano se haya recibido por la Oficina hasta el 5 de Julio de 2003 incluido;

6	que las estaciones radioastronómicas a tener en cuenta, al aplicar el decide 4, son las que funcionan en la(s) banda(s) de frecuencia en que la estación espacial no puede cumplir los niveles umbral de las emisiones no deseadas que se mencionan en el resuelve 4, pero que dichos niveles se notificaron antes de la fecha de recepción de la información completa publicada de antemano correspondiente a la estación espacial citada en resuelve 5;

7	que, si los niveles de emisiones no deseadas de una estación espacial a la que se aplique el resuelve 4, que ya entró en servicio, superan los niveles umbral citados en el Anexo 2, en alguna estación radioastronómica según define el resuelve 6, la administración que haya notificado dicha estación espacial ha de consultar con la administración que maneja la estación radioastronómica en cuestión para llegar a una solución aceptable de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R correspondientes que las administraciones en cuestión han aceptado utilizar para evacuar estas consultas;

8	invitar al UIT-R para que termine con carácter urgente y en plazo para su posterior consideración por la CMR-07 los estudios de todas las bandas de frecuencia citadas en el Anexo 3;

9	recomendar que la CMR-07 revise los resultados de los estudios identificados en el resuelve 8 y estudie las medidas adecuadas, especialmente, la inclusión de bandas nuevas asociadas por parejas en el Anexo 1 ó Anexo 2, según corresponda, teniendo en cuenta el impacto sobre todos los servicios interesados en que se cumplan o no lo límites o niveles umbral de las bandas citadas en el Anexo 3,

insta a las administraciones

1	que se adopten las medidas adecuadas, desde la etapa del proyecto, para conseguir que las estaciones espaciales, proyectadas para funcionar en una o varias atribuciones al servicio espacial, citadas en el Anexo 2, cumplan los niveles umbral de las emisiones no deseadas que se citan en el Anexo 2 que regulan las estaciones de radioastronomía;

2	suministrar las características más importantes de los sistemas que funcionan en las bandas citadas en el Anexo 3;

3	contribuir a los estudios de compatibilidad relacionados con los servicios espaciales y de radioastronomía activos y pasivos que operan en las bandas identificadas en el Anexo 3.

ANEXO 1 AL PROYECTO de RESOLUCIÓN [EUR/13A8-3] 
 [SRA_PROTECCIÓN] (CMR-03)

Límites para las emisiones no deseadas

El Cuadro 1-1 muestra los límites de las emisiones no deseadas relacionados con las estaciones espaciales geoestacionarias, basados en la densidad del flujo de potencia (dfp) que una estación de  radioastronomía produce dentro de la anchura de banda de referencia.

El Cuadro 1-1 muestra los valores dfp en la tercera, quinta y séptima columna (valores asociados a la anchura de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). Las estaciones  espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las de radioastronomía que funcionan en la banda indicada en la segunda columna han de cumplir dichos valores.

El Cuadro 1-2 muestra los límites de las emisiones no deseadas correspondientes a las estaciones espaciales de los sistemas no geoestacionarios, basados en la densidad equivalente del flujo de potencia (dfpe) que una estación de radioastronomía produce dentro de una anchura de banda de referencia, y no debe superar durante un porcentaje de tiempo determinado.

Las estaciones espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda señalada en la segunda columna han de cumplir los valores dfpe indicados en el Cuadro 1-2 en la tercera, quinta y séptima columna (asociados a las anchura SRA de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). El valor dfpe, en una estación determinada, se calculará mediante el modelo de antena y la ganancia máxima de antena SRA citada en el proyecto de nueva Recomendación RA.[PATTERN NGSO]. Las Recomendaciones UIT-R S.1586 y UIT-R M.1583 contienen instrucciones para calcular los valores dfpe. Los ángulos de elevación de las estaciones de radioastronomía que se utilizan para calcular los valores dfpe son aquellos que superan el ángulo θmin de elevación mínima del radiotelescopio. A falta de dicha información, se aplicará un valor de 5o. La nota al pie (1) del Cuadro 1-2 indica el porcentaje del tiempo durante el que no se debe superar el nivel dfpe.

Cuadro 1-1

Límites dfp de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales geoestacionarias que afectan 
las estaciones de radioastronomía

| Bandas del servicio espacial | Banda servicio de radioastronomía | Continuum de la antena parabólica única |  | Líneas espectrales de antena parabólica única |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dfp(2) | Anchura de banda de referencia | dfp(2) | Anchura de banda de referencia | dfp(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –180 | 27 | –196 | 20 | –166 |
| 1 525-1 559 1 559-1 610 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –194 | 20 | –166 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en las Regiones 1 y 3) | –177 | 10 | NA | 20 | –161 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –171 | 10 | NA | 50 | –153 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 | NA | NA | NA | 250 | –128 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –137 | 1 000 | –153 | 500 | –116 |
| (1) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (2) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. |  |  |  |  |  |  |

Notas para la Conferencia

NOTA A – Hay que confirmar la banda de frecuencias de 42,0-42,5 GHz (Punto 1.32 del orden del día – Resolución 128).

NOTA B – Hay que actualizar los valores dfp especificados para observaciones VLBI, empleando la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RA.769.

cuadro 1-2

Límites de DFPE(1) correspondiente a las emisiones no deseadas procedentes de sistemas de satélite no geoestacionario (no-GEO), medidos en una estación de radioastronomía

| Bandas del Servicio espacial | Banda radioastronomía | Continuum de la antena parabólica única |  |  | Líneas espectrales de antena parabólica única |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dfpe(3) | Anchura de banda de referencia |  | dfpe(3) | Anchura de banda de referencia | dfpe(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz |  | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 137-138 387-390 400,15-401 (número 5.208A) | 150,05-153,.0 | –238 | 2,95 | NA |  | 10 | –228 |
|  | 322-328,6 | –240 | 6,6 | –255 |  | 10 | –228 |
|  | 406,1-410 | –242 | 3,9 | NA |  | 10 | –228 |
|  | 608-614 | –241 | 6 | NA |  | 10 | –228 |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –243 | 27 |  | –259 | 20 | –229 |
| 1 525-1 559 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA |  | –258 | 20 | –230 |
| 1 559-1 610 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA |  | –258 | 20 | –230 |
| 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA |  | –258 | 20 | –230 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en las Regiones 1 y 3) | –246 | 10 |  | NA | 20 | –230 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –245 | 10 |  | NA | 50 | –227 |
| GHz | GHz | – | – |  | – | – | – |
| 21,4-22 | 22,21-22,5 | NA | NA |  | NA | 250 | –215 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –230 | 1 000 |  | –246 | 500 | –209 |
| (1) Los límites dfpe citados no se deben superar durante períodos superiores al 2% del tiempo. (2) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (3) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. |  |  |  |  |  |  |  |

Notas para la Conferencia

NOTA A – Hay que confirmar la banda de frecuencias de 42,0-42,5 GHz (Punto 1.32 del orden del día – Resolución 128).

NOTA B – Hay que actualizar los valores dfpe especificados para observaciones VLBI, empleando la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RA.769.

ANEXO 2 al PROYECTO de Resolución [EUR/13A8-3] 
 [SRA_PROTECCIÓN] (CMR-03)

Niveles umbral para las emisiones no deseadas

El Cuadro 2-1 muestra los niveles umbral de las emisiones no deseadas relacionados con las estaciones espaciales geoestacionarias, basados en la densidad del flujo de potencia (dfp) que una estación de radioastronomía produce dentro de la anchura de banda de referencia.

El Cuadro 2-1 muestra los valores dfp en la tercera, quinta y séptima columna (valores asociados a la anchura de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). Las estaciones  espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las de radioastronomía que funcionan en la banda indicada en la segunda columna han de cumplir dichos valores.

El Cuadro 2-2 muestra los límites de las emisiones no deseadas correspondientes a las estaciones espaciales de los sistemas no geoestacionarios, fundados en la densidad equivalente del flujo de potencia (dfpe) que una estación de radioastronomía produce dentro de una anchura de banda de referencia, y no debe superar durante un porcentaje de tiempo determinado.

Las estaciones espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda señalada en la tercera, quinta y séptima columnas han de cumplir los valores dfpe indicados en el Cuadro 2-2 (asociados a las anchuSRA de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). El valor dfpe, en una estación de radioastronomía determinada, se calculará mediante el modelo de antena y la ganancia máxima de antena SRA citada en el borrador de la nueva Recomendación RA.[PATTERN NGSO]. Las Recomendaciones UIT-R S.1586 y UIT-R M.1583 contienen instrucciones para calcular los valores dfpe. Los ángulos de elevación de las estaciones de radioastronomía que se utilizan para calcular los valores dfpe son aquellos que superan el ángulo θmin de elevación mínima del radiotelescopio. A falta de dicha información, se aplicará un valor de 5o. La nota al pie (1) del Cuadro 2-2 indica el porcentaje del tiempo durante el que no se debe superar el nivel dfpe.

Cuadro 2-1

Valores umbral dfp de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales geoestacionarias, medidos en una estación del servicio de radioastronomía

| Bandas del Servicio espacial | Banda Radioastronomía | Continuum de la antena parabólica única |  | Líneas espectrales de antena parabólica |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dfp(2) | Anchura de banda de referencia | dfp(2) | Anchura de banda de referencia | dfp(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –181 | 10 | –194 | 20 | –166 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (en las Regiones 1 y 3) | –177 | 10 | NA | 25 | –161 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –146 | 290 | –162 | 250 | –128 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –147 | 400 | –161 | 250 | –129 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,3-31,8 | –141 | 500 | NA | NA | NA |
| (1) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (2) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. |  |  |  |  |  |  |

cuadro 2-2

Niveles de los valores umbral dfpe(1) de las emisiones no deseadas procedentes de sistemas de satélite no geoestacionario (no-GEO), medidos en una estación radioastronómica

| Bandas del Servicio espacial | Banda Radioastronomía | Continuum de la antena parabólica única |  | Líneas espectrales de antena parabólica |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dfpe(3) | Anchura de banda de referencia | dfpe(3) | Anchura de banda de referencia | dfpe(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –246 | 10 | –259 | 20 | –231 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (en las Regiones 1 y 3) | –246 | 10 | NA | 25 | –230 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –233 | 290 | –249 | 250 | –215 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –235 | 400 | –249 | 250 | –217 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,5-31,7 | –231 | 500 | NA | NA | NA |
| (1) Los límites dfpe citados no se deben superar durante períodos superiores al 2% del tiempo. (2) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (3) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3 Al PROYECTO de RESOLUCIÓN [EUR/13a8-3] [SRA_PROTECtion] (cmr-03)

Análisis adicional sobre la compatibilidad entre los servicios espaciales 
y los de radioastronomía (SRA)

El número de las situaciones en que se pueden producir interferencias en las bandas de servicios pasivos de radioastronomía, debido a las emisiones no deseadas procedentes de servicios espaciales activos, puede ser alto, especialmente, al tener en cuenta, además, las interferencias en bandas que no sean adyacentes. El Cuadro 3-1 siguiente muestra una lista parcial de dichas bandas y situaciones, donde se han realizado o realizan estudios de compatibilidad. Estos estudios permitirán averiguar si es preciso aplicar límites más rigurosos a las emisiones espurias, en vez de los límites generales citados en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones para proteger el servicio de radioastronomía de las emisiones no deseadas de los servicios espaciales, teniendo en cuenta el impacto al implantar, o no, dichos límites en todos los servicios pertinentes.

cuadro 3-1

Bandas asociadas por parejas que se han de tener en cuenta 
para realizar estudios más amplios

| Banda del servicio espacial | Banda de radioastronomía |
| --- | --- |
| MHz | MHz |
| 137-138 | 150,5-153,0 (número 5.208A) |
| 387-390 | 322-328,6 (número 5.208A) |
| 400,15-401 | 406,1-410 (número 5.208A) |
| 620-790 (número 5.311) | 608-614 |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en la Región 2) |
| GHz | GHz |
| 10,7-10,95 | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 23,6-24 |
| 24-24,05 | 23,6-24 |
| 30-31,3 | 31,3-31,8 |
| 31,8-32,3 | 31,5-31,7 |

______________