ADD	EUR/13A8/30

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A8-3] [RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Protection des stations de radioastronomie vis-à-vis des rayonnements 
non désirés des stations spatiales

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés des services actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service de radioastronomie;

b)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 peuvent être nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie dans des bandes spécifiques;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] fournit des études de compatibilité entre services passifs et services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou proches;

d)	que les émissions hors bande peuvent être contrôlées jusqu'à un certain point dans la phase de conception d'un système spatial au moyen de méthodes de conception appropriées, mais que certains rayonnements non essentiels à bande étroite peuvent être produits par des phénomènes physiques incontrôlables;

e)	que la consultation entre des administrations peut aboutir à des solutions novatrices propices à une mise en œuvre rapide;

f)	que la CMR-2000 a adopté la Recommandation 66 sur les études relatives aux niveaux maximaux tolérés des rayonnements non désirés,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd pour le calcul du brouillage au niveau des stations de radioastronomie résultant des rayonnements non désirés de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite;

b)	que la Recommandation UIT-R S.1586 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd pour le calcul du brouillage au niveau des stations de radioastronomie résultant des rayonnements non désirés des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite;

c)	que le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO] fournit des gabarits d'antenne à utiliser pour les études de compatibilité basées sur le concept d'epfd entre systèmes non géostationnaires et les stations de radioastronomie;

d)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 recommande les niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie, et stipule en particulier que le pourcentage de données perdues à cause de tout système devrait être inférieur à 2%;

e)	que le Bureau n'est pas impliqué dans la procédure de consultation définie dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	qu'il y a une incertitude dans l'évaluation des niveaux des rayonnements non désirés avant le lancement;

b)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et actifs;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] ne couvre pas tous les bandes pour lesquelles, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 pourraient être nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie;

d)	que dans quelques bandes où les critères de protection du service de radioastronomie sont difficiles à respecter, une procédure de consultation pourrait être nécessaire,

décide

1	que les stations spatiales, pour lesquelles les renseignements complets de publication anticipée ont été reçus par le Bureau à compter du 5 juillet 2003 et qui sont prévus pour fonctionner dans l'une ou plusieurs des bandes attribuées à un service spatial et listées en Annexe 1, doivent respecter les limites pour les rayonnements non désirés données dans l'Annexe 1 au niveau des stations de radioastronomie dans les bandes de radioastronomie associées avec la ou les bandes du service spatial mentionnées précédemment;

2	que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application du point 1 du décide sont celles qui fonctionnent dans la ou les bandes de fréquences pour lesquelles l'Annexe 1 s'applique et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements complets de publication anticipée concernant la station spatiale visée au point 1 du décide;

3	que les limites données en Annexe 1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet;

4	que, lorsqu'une administration estime que la conception d'une quelconque de ses stations spatiales ne permet pas de satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés donnés dans l'Annexe 2 au niveau d'une station de radioastronomie, elle doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties;

5	que les stations spatiales à prendre en compte dans l'application du point 4 du décide sont celles pour lesquelles les renseignements complets de publication anticipée ont été reçus par le Bureau à compter du 5 juillet 2003;

6	que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application du point 4 du décide sont celles qui fonctionnent dans les bandes de fréquences où la station spatiale ne peut pas satisfaire aux niveaux des rayonnements non désirés visés au point 4 du décide et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements complets de publication anticipée concernant la station spatiale visée au point 5 du décide;

7	que, dans le cas où le niveau des rayonnements non désirés émis par une station spatiale à laquelle s'applique le point 4 du décide et qui a été mise en service dépasse les seuils donnés en Annexe 2 au niveau d'une station de radioastronomie, telle que définie au point 6 du décide, l'administration notificatrice de la station spatiale doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de parvenir à une solution acceptable par les deux parties, en tenant compte des Recommandations de l'UIT-R pertinentes dont les administrations concernées ont approuvé l'utilisation dans le processus de consultation;

8	d'inviter l'UIT-R à terminer d'urgence et à temps pour considération par la CMR-07 les études dans toutes les bandes listées dans l'Annexe 3;

9	de recommander que la CMR-07 réexamine les résultats des études identifiées dans le point 8 du décide et considère les mesures appropriées, en particulier l'insertion de nouvelles paires de bandes (en se basant sur la liste des bandes données dans l'Annexe 3) dans l'Annexe 1 ou l'Annexe 2, selon le cas, en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles limites ou seuils sur tous les services concernés,

prie instamment les administrations

1	de prendre toutes les mesures appropriées afin de s'assurer que, dès la phase de conception, leurs stations spatiales prévues pour fonctionner dans les bandes listées en Annexe 2 respectent les seuils pour les rayonnements non désirés donnés en Annexe 2 au niveau de toute station de radioastronomie;

2	de fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes fonctionnant dans les bandes listées en Annexe 3;

3	de contribuer aux études de compatibilité relatives aux services actifs spatiaux et au service de radioastronomie fonctionnant dans les bandes identifiées en Annexe 3.

ANNEXE 1 AU PROJET DE Résolution [EUR/13A8-3]
[RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Limites pour les rayonnements non désirés

Les limites pour les rayonnements non désirés relatives aux stations spatiales géostationnaires sont données dans le Tableau 1-1 en termes de puissance surfacique produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence.

Dans le Tableau 1-1, la valeur de puissance surfacique donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonne (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne.

Les limites pour les rayonnements non désirés relatives aux stations spatiales de systèmes non géostationnaires sont données dans le Tableau 1-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence: ces limites ne doivent pas être dépassées pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 1-2, la valeur d'epfd donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie opérant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne. L'epfd au niveau d'une station de radioastronomie doit être calculée en utilisant le diagramme d'antenne et la valeur de gain maximal d'antenne donnés dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]. Des conseils sur le calcul de l'epfd peuvent être trouvés dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation de la station de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle minimum d'élévation θmin du radiotélescope. En l'absence d'une telle information, une valeur de 5° doit être utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne doit pas être dépassé est mentionné dans la Note (1) du Tableau 1-2.

TableAU 1-1

Limites de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés des stations spatiales géostationnaires 
au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –180 | 27 | –196 | 20 | –166 |
| 1 525-1 559 1 559-1 610 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –194 | 20 | –166 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –177 | 10 | NA | 20 | –161 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –171 | 10 | NA | 50 | –153 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 | NA | NA | NA | 250 | –128 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –137 | 1000 | –153 | 500 | –116 |

(1)	La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(2)	Intégrée sur la bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

Notes pour la Conférence

NOTE A – La bande 42,0-42,5 GHz doit être confirmée (point 1.32 de l'ordre du jour – Résolution 128).

NOTE B – Les valeurs de pfd spécifiées pour les observations VLBI doivent être mises à jour en utilisant la dernière version de la Recommandation UIT-R RA.769.

TableAU 1-2

Limites d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés pour des systèmes à satellites 
non géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |
| 137-138 387-390 400,15-401 (numéro 5.208A) | 150,05-153,0 | –238 | 2,95 | NA | 10 | –228 |
|  | 322-328,6 | –240 | 6,6 | –255 | 10 | –228 |
|  | 406,1-410 | –242 | 3,9 | NA | 10 | –228 |
|  | 608-614 | –241 | 6 | NA | 10 | –228 |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –243 | 27 | –259 | 20 | –229 |
| 1 525-1 559 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 1 559-1 610 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –246 | 10 | NA | 20 | –230 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –245 | 10 | NA | 50 | –227 |
| GHz | GHz | – | - | – | – | – |
| 21,4-22 | 22,21-22,5 | NA | NA | NA | 250 | –215 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –230 | 1 000 | –246 | 500 | –209 |

(1)	Ces limites d'epfd ne doivent pas être dépassées pendant plus de 2% du temps.

(2)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(3)	Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

Notes pour la Conférence

NOTE A – La bande 42,0-42,5 GHz doit être confirmée (point 1.32 de l'ordre du jour – Résolution 128).

NOTE B – Les valeurs d'epfd spécifiées pour les observations VLBI doivent être mises à jour en utilisant la dernière version de la Recommandation UIT-R RA.769.

ANNEXE 2 AU PROJET DE Résolution [EUR/13A8-3]
[(RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Seuils pour les rayonnements non désirés

Les seuils pour les rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales géostationnaires sont données dans le Tableau 2-1 en termes de puissance surfacique produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence.

Dans le Tableau 2-1, la valeur de puissance surfacique donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne.

Les seuils pour les rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales de systèmes non géostationnaires sont donnés dans le Tableau 2-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence; ces seuils ne doivent pas être dépassées pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 2-2, la valeur d'epfd donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne. L'epfd au niveau d'une station de radioastronomie doit être calculée en utilisant le diagramme d'antenne et la valeur de gain maximal d'antenne donnés dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]. Des conseils sur le calcul de l'epfd peuvent être trouvés dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation de la station de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle minimum d'élévation θmin du radiotélescope. En l'absence d'une telle information, une valeur de 5° sera utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne devrait pas être dépassé est mentionné dans la Note (1) du Tableau 2-2.

TableAU 2-1

Seuils de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés des stations spatiales 
géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –181 | 10 | –194 | 20 | –166 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –177 | 10 | NA | 25 | –161 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –146 | 290 | –162 | 250 | –128 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –147 | 400 | –161 | 250 | –129 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,3-31,8 | –141 | 500 | NA | NA | NA |

(1)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(2)	Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

TableAU 2-2

Seuils d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés pour des systèmes à satellites 
non géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –246 | 10 | –259 | 20 | –231 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –246 | 10 | NA | 25 | –230 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –233 | 290 | –249 | 250 | –215 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –235 | 400 | –249 | 250 | –217 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,5-31,7 | –231 | 500 | NA | NA | NA |

(1)	Ces seuils d'epfd ne doivent pas être dépassés pendant plus de 2% du temps.

(2)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(3)	Intégré sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

ANNEXE 3 AU PROJET DE résolution [EUR/13A8-3]
[RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Etudes de compatibilité supplémentaires entre les services spatiaux 
et le service de radioastronomie

Le nombre de cas éventuels de brouillage, dus à des rayonnements non désirés causés par des services spatiaux dans des bandes utilisées par le service de radioastronomie, peut être élevé, notamment si l'on tient également compte des brouillages provenant de bandes non adjacentes. Une liste partielle de ces bandes et de ces cas, pour lesquels des études complémentaires devraient être conduites ou continuées, est donnée dans le Tableau 3-1 ci-dessous. Ces études devraient déterminer si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels des services spatiaux plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 sont nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie vis-à-vis des rayonnements non désirés des services spatiaux, tout en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles limites ou seuils sur tous les services concernés.

TableAU 3-1

Bandes appairées à considérer dans les études complémentaires

| Bandes des services spatiaux | Bandes de radioastronomie |
| --- | --- |
| MHz | MHz |
| 137-138 | 150,05-153,0 (numéro 5.208A) |
| 387-390 | 322-328,6 (numéro 5.208A) |
| 400,15-401 | 406,1-410 (numéro 5.208A) |
| 620-790 (numéro 5.311) | 608-614 |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en Région 2) |
| GHz | GHz |
| 10,7-10,95 | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 23,6-24 |
| 24-24,05 | 23,6-24 |
| 30-31,3 | 31,3-31,8 |
| 31,8-32,3 | 31,5-31,7 |