ADD	EUR/13A8/7

ANEXO 1

Determinación del límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda 
y el dominio de las emisiones no esenciales

1	En general el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales aparece en las frecuencias cuya separación con la frecuencia central de la emisión alcanza el 250% de la anchura de banda necesaria.

2	Salvo lo dispuesto a continuación, el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales surge si los valores de la separación desde la frecuencia hasta la frecuencia central de la emisión alcanzan alguno de los indicados en el Cuadro 1. En la mayoría de los sistemas, la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda necesaria. En el caso de transmisores/transpondedores multicanal o multiportadoras, que pueden transmitir varias portadoras simultáneamente desde un amplificador final de salida o una antena activa, se considera que la frecuencia central de la emisión es el valor central de la anchura de banda a 3 dB del transmisor o transpondedor y, para calcular el límite, se utiliza la anchura de banda del transmisor o transpondedor en vez de la anchura de banda necesaria. Algunos sistemas especifican las emisiones no deseadas respecto de la anchura de banda del canal, o la separación entre canales. Estos valores se pueden utilizar para sustituir a la anchura de banda necesaria que muestra el Cuadro 1, siempre que estén definidas en las Recomendaciones UIT–R.

CUADRO 1

Valores de la separación de  frecuencias entre la
frecuencia central y el límite del dominio no esencial

| Gama de frecuencia | Caso de banda estrecha |  | Separación normal | Caso de banda ancha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | para BN < | Separación |  | para BN > | Separación |
| 9 kHz < fc < 150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc < 30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc < 1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc < 3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc < 10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc < 15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc < 26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTA – En el Cuadro 1, fc es la frecuencia central de la emisión y BN es la anchura de banda necesaria. Si la banda de frecuencia asignada de las emisiones abarca dos gamas de frecuencia, para calcular el límite, se utilizarán los valores correspondientes a la gama de frecuencias más elevada. |  |  |  |  |  |

Ejemplo 1: La anchura de banda necesaria de una emisión a 26 MHz es 1,8 kHz. Dado que 2,5 BN  vale solamente 4,5 kHz, se aplica la separación mínima. El dominio no esencial comienza en 10 kHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria.

Ejemplo 2: La anchura de banda necesaria de una emisión a 8 GHz es 200 MHz. Dado que se aplica el caso de banda ancha, para BN > 100 MHz, a esa frecuencia, el dominio no esencial comienza en 400 MHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria. Al utilizar la fórmula general de la separación, el dominio fuera de banda se extendería  hasta 2,5  200 MHz  500 MHz, a cada lado de la frecuencia central.

3	Los Cuadros 2 y 3 muestran las excepciones a los valores del Cuadro 1, en los casos de banda ancha y estrecha, respectivamente, que se aplica a ciertos sistemas o servicios y bandas de frecuencia.

CUADRO 2

Variaciones de banda estrecha para sistemas o servicios y bandas de frecuencia

| Sistemas o servicio | Gama de frecuencia | Caso de banda estrecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | para BN < (kHz) | Separación (kHz) |
| Servicio fijo | 14 kHz-1,5 MHz | 20(1) | 50 |
|  | 1,5-30 MHz | 80(2) | 200 |
| (1) Se basa en la hipótesis de que el valor máximo de la anchura de banda necesaria es de unos 3 kHz, aproximadamente, para la gama de frecuencia entre 14 kHz y 1,5 MHz. El valor de 50 kHz de la separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Esto se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia, en condiciones de modulación, han de ser inferiores al límite de las emisiones no esencailes (70 dBc), en el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el domonio de las emisiones no esenciales. (2) Se basa en la hipótesis que el valor máximo de la anchura de banda necesaria alcanza 12 kHz, aproximadamente, para un gama de frecuencias entre 1,5 kHz y 30 MHz. El valor de 200 kHz de la separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Esto se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia, en condiciones de modulación, han de ser inferiores al límite de las emisiones no esenciales (70 dBc), en el límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales. Además, si en el futuro se desarrollan sistemas que funcionan en servicio fijo en esta gama de frecuencias y la anchura de banda necesaria supera 12 kHz, quizás sea necesario revisar la separación de 200 kHz. Conviene señalar que, para los transmisores de media o baja potencia (p.e.: inferiores a 1 kW), quizás convenga buscar un valor más pequeño que la separación mínima. Es preciso estudiar este aspecto más a fondo. |  |  |  |

CUADRO 3

Variaciones de banda ancha para sistemas o servicios y bandas de frecuencia

| Sistema o servicio | Gama de frecuencia | Caso de banda ancha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | para BN > | Separación |
| Servicio fijo | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Servicio fijo por satélite (SFS) | 3,4-4,2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 7,25-7,75 GHz y 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio de radiodifusión por satélite (SRS) | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

4	En los sistemas de radar primarios, la Recomendación UIT-R SM.1541 describe la variación del límite entre el dominio de las emisiones fuera de banda y el dominio de las emisiones no esenciales.

Motivos:	Se agrega el Anexo 1 por las razones siguientes: