| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 12 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.12 de l'ordre du jour |  |

1.12	examiner les attributions et les questions réglementaires concernant les services scientifiques spatiaux, conformément à la Résolution 723 (Rév.CMR-2000), et examiner toutes les attributions au SETS et au service de recherche spatiale entre 35 et 38 GHz, en tenant compte de la Résolution 730 (CMR-2000)

Introduction

Les propositions au titre du point 1.12 de l'ordre du jour sont divisées en deux parties: une partie traitant de la Résolution 723 et l'autre de la bande 35,5-36 GHz et de la Résolution 730.

Introduction – Partie A

Résolution 723

Aux termes de la Résolution 723 (Rév.CMR-2000) la CMR-2000 a décidé que seraient examinés un certain nombre de points relatifs aux sciences spatiales (voir les points 1 à 4 du décide). En particulier, les points 2 à 4 du décide sont reproduits dans le tableau suivant:

| Résolution 723 (Rév.CMR-2000) «Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente de questions relatives aux attributions aux services scientifiques» | point 2 du décide | envisager l'inclusion de l'attribution existante faite à titre primaire au service de recherche d'exploration spatiale dans la bande 7 145-7 235 MHz, en application du numéro 5.460 dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences |
| --- | --- | --- |
|  | point 3 du décide | réexaminer les attributions faites au service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et au service inter-satellites en tenant compte de la coexistence de ces deux services dans la gamme de fréquences 32-32,3 GHz en vue de favoriser l'exploitation satisfaisante de ces services |
|  | point 4 du décide | réexaminer les attributions existantes faites aux services scientifiques spatiaux à proximité de 15 GHz et de 26 GHz en vue de tenir compte des applications des services de recherche spatiale à large bande (espace vers Terre) |

Propositions concernant le point 1.12 de l'ordre du jour: Résolution 723 (Rév.CMR-2000)

L'APT propose d'apporter les modifications suivantes aux Articles 5 et 21 comme indiqué ci-dessous:

Point 2 du décide

L'APT propose d'incorporer dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences l'attribution à titre primaire existante (numéro 5.460) au service de recherche spatiale dans la bande 7 145-7 235 MHz, comme décrit dans la Méthode (2.5.2.3) exposée dans le Rapport de la RPC.

Point 3 du décide

L'APT propose la suppression de l'attribution à titre primaire au service inter-satellites dans la bande 32-32,3 GHz compte tenu des arguments développés dans la Méthode (2.5.3.3) exposée dnas le Rapport de la RPC.

Point 4 du décide

L'APT propose l'adjonction d'une attribution à titre primaire au service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 25,5-27 GHz comme proposé au 2.5.4.3.2 du Rapport de la RPC.

article  5

MOD	ASP/25/118

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 7 075-7 145 FIXE MOBILE 5.458 5.459 |  |  |

MOD	ASP/25/118A

7 145-7 235 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) MOD 5.460 5.458 5.459

MOD	ASP/25/118B

7 235-7 250 FIXE MOBILE 5.458

Motifs:	Ajouter une attribution à titre primaire au service de recherche spatiale dans le sens Terre vers espace.

MOD	ASP/25/119

5.460	L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale exploités dans la bande 7 190-7 235 MHz ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services fixe et mobile et le numéro 5.43A n'est pas applicable.

Motifs:	Conséquence du déplacement de l'attribution dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et de la suppression de la référence au numéro 9.21.

ARTICLE  21

MOD	ASP/25/120

TABLEAU  21-2     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service | Limites spécifiées aux numéros |
| --- | --- | --- |
| ... 7 145-7 235 MHz ... | Recherche spatiale | 21.3 et 21.5 |

Motifs:	Appliquer l'Article 21 aux stations terriennes du service de recherche spatiale dans la bande considérée.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/121

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 32-32,3 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547C MOD 5.548 |  |  |

Motifs:	Supprimer l'attribution au service inter-satellites dans la bande.

MOD	ASP/25/122

5.548	Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites dans la bande 32,3-33 GHz et du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 32-33 GHz ainsi que du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707).

Motifs:	Conséquence de la réduction de la bande attribuée au service inter-satellites dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

MOD	ASP/25/123

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 25,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.536A 5.536B FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) MOD 5.536A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |  |  |

Motifs:	Ajouter une attribution à titre primaire au service de recherche spatiale.

MOD	ASP/25/124

5.536A	Les administrations qui installent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale (espace vers Terre) ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par des administrations voisines. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite devraient tenir compte de la Recommandation UIT-R SA.1278.     (CMR-03)

Motifs:	Ajouter le service de recherche spatiale et imposer des limitations à la nouvelle attribution à titre primaire à ce service.

ARTICLE  21

MOD	ASP/25/125

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 25,5-27 GHz | Recherche spatiale (espace vers Terre) | –115 | –115 + ( – 5)/2 | –105 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motifs:	Ajouter des limites de puissance surfacique applicables à la nouvelle attribution à titre primaire au service de recherche spatiale.

* * *

Introduction – Partie B

Bande 35,5-36 GHz, Résolution 730

Les études de l'UIT-R relatives à la bande de fréquences 35,5-36,0 GHz, demandées par la CMR-2000, montrent que la restriction imposée par le numéro 5.551A n'est pas nécessaire, compte tenu de la compatibilité technique entre les radars spatioportés de mesure des précipitations fonctionnant dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et d'autres services exploités dans la bande 35,5-36 GHz. L'APT propose donc de supprimer le numéro 5.551A comme indiqué dans la Méthode C du Rapport de la RPC.

Afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les systèmes du service de recherche spatiale (passive), l'APT considère que l'UIT-R devrait effectuer des analyses de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir des critères de partage. A cet égard, l'APT propose l'élaboration d'une Résolution XXX (CMR-03) «Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz», qui pourrait permettre aux administrations de saisir l'importance des études de partage effectuées au sein de l'UIT-R.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/126

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 35,5-36 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549 |  |  |

SUP	ASP/25/127

5.551A

SUP	ASP/25/128

RÉSOLUTION  730  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 35,5-35,6 GHz par les radars
spatioportés de mesure des précipitations

Motifs:	Les études de l'UIT-R ont montré la compatibilité, dans la bande 35,5-36 GHz, des détecteurs spatiaux actifs et des autres services disposant d'attributions dans cette bande, ainsi que la faisabilité du partage entre les radars de mesure des précipitations fonctionnant dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et les systèmes exploités dans d'autres services.

ADD	ASP/25/129

Résolution  [ASP/1.12/EESS]  (CMR-03)

Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) (SETS) et au service de recherche spatiale (passive);

b)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe et au service mobile;

c)	que les critères de protection applicables au SETS (passive) sont contenus dans la Recommandation UIT-R SA.1029;

d)	que la Recommandation UIT-R F.758-2 donne les caractéristiques des systèmes point multipoint du service fixe fonctionnant dans la bande 36-37 GHz, mais ne précise pas les caractéristiques des systèmes point à point du service fixe fonctionnant dans cette bande;

e)	que la bande 36-37 GHz n'est pas disponible pour les applications haute densité du service fixe (voir le numéro 5.547);

f)	que le SETS (passive) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz peut être brouillé par les émissions des systèmes des services actifs,

reconnaissant

a)	que les systèmes du SETS (passive) risquent de subir des brouillages préjudiciables si un grand nombre de stations du service fixe sont exploitées dans la bande 36-37 GHz;

b)	que les critères de partage entre le SETS (passive) et les systèmes du service fixe doivent être définis pour la bande 36-37 GHz,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer des études de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir les critères de partage appropriés;

2	de recommander à la CMR-07 de revoir les résultats des études et d'envisager l'inclusion des critères de partage dans le Règlement des radiocommunications,

prie instamment les administrations

1	de participer activement aux études précitées en soumettant des contributions à l'UIT-R, y compris en fournissant des caractéristiques des systèmes actifs (services fixe et mobile) exploités dans la bande 36-37 GHz;

2	de tenir compte du fait que les systèmes du SETS (passive) peuvent subir des brouillages préjudiciables, si la bande 36-37 GHz est très utilisée par des stations des services fixe et mobile, avant l'établissement de critères de partage.

Motifs:	Pour protéger les systèmes du SETS (passive) et du service de recherche spatiale (passive), il est important d'établir des critères de partage entre les services passifs et les services de terre actifs dans la bande 36-37 GHz. A cette fin, il est utile d'élaborer une Résolution invitant l'UIT-R à procéder à une analyse du partage entre les services précités et les administrations à tenir compte des problèmes de brouillage.

____________