MOD	ASP/25/125

CUADRO  21-4     (cont.)

| Motivos: Añadir los límites de dfp que deben aplicarse a la nueva atribución a título primario al servicio de investigación espacial. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 25,5-27 GHz | Investigación espacial (espacio-Tierra) | 115 | 115 + (δ 5)/2 | 105 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

* * *

Introducción – Parte B

35,5-36 GHz, Resolución 730

Los estudios realizados por el UIT-R sobre la banda de frecuencias 35,5-36,0 GHz, según solicitó la CMR-2000, indican que la restricción impuesta por el número 5.551A es innecesaria debido a la compatibilidad técnica entre el rádar de precipitación a bordo de un vehículo espacial que funciona en el SETS (activo) y otros servicios en la banda 35,5-36 GHz. Por consiguiente, la APT propone suprimir dicho número 5.551A, como indica el Método C del Informe de la RPC.

Para proteger el funcionamiento de los sistemas del SETS (pasivo) y del servicio de investigación espacial (pasivo), la APT considera que el UIT-R debe realizar análisis de compartición entre servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz a fin de definir criterios de compartición. A este respecto, la APT propone elaborar una Resolución XXX (CMR-03) sobre «Utilización de la banda de frecuencias 36-37 GHz», que haría comprender a las administraciones la importancia de los estudios de compartición realizados por el UIT-R.

Propuestas

artículo 5