| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 14 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| propositions pour les travaux de la Conférence |  |
| Point 1.14 de l'ordre du jour |  |

1.14	"envisager des mesures pour remédier aux brouillages préjudiciables dans les bandes attribuées aux services mobile maritime et mobile aéronautique (R), en tenant compte des Résolutions 207 (Rév.CMR-2000) et 350 (CMR-2000) et examiner les dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques du service maritime, en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles techniques numériques et compte tenu de la Résolution 347 (CMR-97)"

Introduction

Problème A

Les Membres de l'APT sont favorables à la Méthode A et à l'utilisation non obligatoire, par les administrations des six techniques recommandées dans le Rapport de la RPC. Ils reconnaissent la nécessité de modifier la Résolution 207 (Rév.CMR-2000) pour intégrer les mesures visant à remédier aux brouillages préjudiciables.

Problème B

Les Membres de l'APT sont favorables à la Méthode A décrite dans le Rapport de la RPC-02.

Problème C

Les Membres de l'APT sont favorables aux Méthodes A et B du Rapport de la RPC-02, à condition que la mise en oeuvre éventuelle de nouvelles techniques ne cause pas de brouillages aux bandes de fréquences attribuées aux services de sécurité et tienne compte d'une période de transition appropriée.

Propositions

Problème A

MOD	ASP/25/133

Résolution  207  (Rév.CMR-03)

Mesures permettant de traiter l'utilisation non autorisée de fréquences 
dans les bandes attribuées au service mobile maritime et au service 
mobile aéronautique (R) et les brouillages causés à ces fréquences

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques actuellement utilisées par les services mobiles aéronautique et maritime pour les communications de détresse, de sécurité et autres, y compris les fréquences d'exploitation alloties, subissent des brouillages préjudiciables et connaissent souvent des conditions de propagation difficiles;

b)	que la CMR-97 a examiné certains aspects de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour les communications de détresse et de sécurité dans le contexte du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), en particulier pour ce qui est des mesures réglementaires;

c)	que les cas d'utilisation non autorisée de fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques réservées aux services maritime et aéronautique ne cessent de croître et constituent déjà un grave risque pour les communications de détresse, de sécurité et autres en ondes décamétriques;

d)	que certaines administrations en sont réduites à envoyer des messages d'avertissement sur les canaux d'exploitation en ondes décamétriques pour décourager les utilisations non autorisées;

e)	que des dispositions du Règlement des radiocommunications interdisent l'utilisation sans autorisation de certaines fréquences de sécurité pour des communications autres que celles liées à la sécurité;

f)	qu'il devient de plus en plus difficile de faire respecter ces mesures réglementaires du fait de la disponibilité d'émetteurs-récepteurs à bande latérale unique (BLU) en ondes décamétriques bon marché;

g)	que les observations pour le contrôle des émissions de l'utilisation des fréquences dans la bande 2 170-2 194 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et 27 500 kHz et au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz montrent qu'un certain nombre de fréquences dans ces bandes continuent d'être utilisées par des stations d'autres services, dont beaucoup fonctionnent en violation du numéro 23.2;

h)	que les radiocommunications en ondes décamétriques sont, dans certains cas, le seul moyen de communication pour le service mobile maritime et que certaines fréquences dans les bandes mentionnées au considérant g) sont réservées à la détresse et à la sécurité;

i)	que les radiocommunications en ondes décamétriques sont, dans certains cas, le seul moyen de communication pour le service mobile aéronautique (R) et qu'il s'agit d'un service de sécurité;

j)	que la CMR-2000 et la présente Conférence ont revu l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile aéronautique (R) et mobile maritime afin de protéger les communications d'exploitation, de détresse et de sécurité;

k)	que la présente Résolution identifie plusieurs techniques de réduction des brouillages que les administrations peuvent utiliser de manière non contraignante,

considérant notamment

a)	qu'il est de la plus haute importance que les canaux du service mobile maritime réservés à la détresse et à la sécurité ne subissent pas de brouillages préjudiciables étant donné qu'ils sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la protection des biens;

b)	qu'il est également de la plus haute importance que les canaux directement liés à la sécurité et à la régularité de l'exploitation des aéronefs ne subissent pas de brouillages préjudiciables étant donné qu'ils sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la protection des biens,

décide d'inviter l'UIT-R et l'UIT-D, dans leur domaine de compétence

à faire mieux connaître, au niveau régional, les méthodes appropriées visant à réduire les brouillages dans les bandes d'ondes décamétriques, en particulier sur les canaux réservés aux communications de détresse et de sécurité,

prie instamment les administrations

1	de veiller à ce que les stations de services autres que le service mobile maritime s'abstiennent d'utiliser des fréquences dans les canaux réservés à la détresse et à la sécurité et dans leurs bandes de garde ainsi que dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service, excepté dans les conditions spécifiées expressément aux numéros 4.4, 5.128, 5.129, 5.137 et 4.13 à 4.15; et de veiller à ce que les stations de services autres que le service mobile aéronautique (R) s'abstiennent d'utiliser des fréquences attribuées à ce service, excepté dans les conditions spécifiées expressément aux numéros 4.4 et 4.13;

2	de s'efforcer d'identifier et de localiser la source de toute émission non autorisée susceptible de mettre en danger la vie humaine ou les biens ainsi que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs, et de communiquer les résultats de leurs investigations au Bureau des radiocommunications;

3	de participer aux programmes de contrôle des émissions que le Bureau des radiocommunications ou les administrations pourront organiser, si ces administrations en décident ainsi, sans que cela nuise aux droits d'autres administrations ou soit contraire aux dispositions du Règlement des radiocommunications, conformément au point 4 de l'annexe;

4	de ne ménager aucun effort pour empêcher les émissions non autorisées dans les bandes attribuées au service mobile maritime et au service mobile aéronautique (R);

5	de demander à leurs autorités compétentes dans le cadre de leurs juridictions respectives de prendre les mesures d'ordre législatif ou réglementaire qu'elles estiment nécessaires ou appropriées afin d'empêcher que les stations puissent utiliser sans autorisation les canaux réservés aux communications de détresse et de sécurité ou fonctionner en violation des dispositions du numéro 23.2;

6	de prendre dans les cas de violation du numéro 23.2 toutes les mesures nécessaires pour faire cesser toute émission contrevenant aux dispositions du Règlement des radiocommunications dans les fréquences ou les bandes mentionnées dans la présente Résolution;

7	d'utiliser le plus grand nombre de techniques de réduction des brouillages décrites dans l'annexe qui conviennent pour les services mobile maritime et mobile aéronautique (R),

charge le Bureau des radiocommunications

1	de rechercher la coopération des administrations pour identifier par tous les moyens disponibles les sources de ces émissions et les faire cesser;

2	une fois identifiée la station d'un autre service émettant dans une bande attribuée au service mobile maritime ou au service mobile aéronautique (R), d'en informer l'administration concernée;

3	d'inscrire le problème des brouillages causés aux canaux de détresse et de sécurité des services maritime et aéronautique au programme des séminaires régionaux des radiocommunications compétents,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale et à l'Organisation de l'aviation civile internationale afin qu'elles prennent les mesures qu'elles pourront juger appropriées.

ADD	ASP/25/133A

Annexe  de  la  Résolution  207  (Rév.CMR-03)

Techniques de réduction des brouillages

La présente annexe énumère plusieurs techniques possibles de réduction des brouillages en ondes décamétriques qui peuvent être utilisées en combinaison, ou seules, en fonction des ressources des administrations. L'utilisation de l'une quelconque de ces techniques n'est pas obligatoire.

# 1	Autres méthodes de modulation

Utilisation d'émissions à modulation numérique, comme la MDP-4, pour remplacer ou compléter les émissions vocales (J3E) ou de données (J2B) analogiques à bande latérale unique. Cette initiative devrait être adoptée au niveau international afin d'assurer l'interopérabilité des équipements. Par exemple, l'OACI a adopté la norme relative aux liaisons de données en ondes décamétriques pour fournir des communications de données par paquets utilisant des techniques d'établissement automatique de la liaison et de contrôle adaptatif des fréquences afin de compléter les communications vocales analogiques à bande latérale unique décrites dans l'Annexe 10 de la Convention de l'OACI.

# 2	Systèmes d'antenne passifs et dynamiques/adaptatifs

Utilisation de systèmes d'antenne passifs et actifs/adaptatifs pour éliminer les signaux brouilleurs.

# 3	Interdiction d'accès à certains canaux

Les administrations devraient faire en sorte, dans le cadre des dispositions qu'elles prennent concernant l'octroi des licences, la normalisation et l'inspection des équipements, que, conformément au numéro 43.1, les équipements radioélectriques en ondes décamétriques n'émettent pas aux fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) (voir l'Appendice 27), sauf pour ce qui est des fréquences attribuées à l'échelle mondiale et utilisées en partage avec le service aéronautique (OR) (voir l'Appendice 26/3.4).

# 4	Dispositifs régionaux de radiogoniométrie et de contrôle des émissions en ondes décamétriques

Collaboration et coopération entre les administrations au niveau régional afin de coordonner l'utilisation des dispositifs de contrôle des émissions et de radiogoniométrie.

# 5	Transmission de messages d'alerte

Transmission de messages d'alerte en plusieurs langues concernant des canaux particuliers subissant des brouillages forts ou persistants. Ces transmissions doivent être effectuées après coordination avec les utilisateurs des services affectés et la ou les administrations ou autorités compétentes concernées.

# 6	Initiatives de sensibilisation et de formation

Les administrations devraient prendre des initiatives de sensibilisation et de formation, concernant la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans ces bandes.

Motifs:	Inclure des techniques de réduction des brouillages non obligatoires.

Problème B

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section VI  –  Emploi des fréquences en radiotéléphonie

C2  –  Appel et réponse

MOD	ASP/25/134

52.221A		2)	Les appels limités liés à la sécurité sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz ne sont autorisés qu'en provenance et à destination de centres de coordination de sauvetage (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution (XXX) CMR-03). Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.      (CMR-03)

Motifs:	L'adjonction de ce renvoi autorise les appels en provenance et à destination de stations ayant des fonctions de recherche et de sauvetage, c'est-à-dire les centres de coordination des opérations de sauvetage. Etant donné que très peu de centres de coordination des opérations de sauvetage fonctionnent, ou projettent de fonctionner dans ces bandes, le trafic supplémentaire et les risques de brouillage pour le trafic de détresse et de sécurité sont très faibles.

ADD	ASP/25/135

PROJET  DE  RéSOLUTION  [Asp/1.14/safety]  (cmr-03)

Utilisation des fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz pour
les appels limités liés à la sécurité à destination ou en provenance 
des centres de coordination des opérations de sauvetage

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a modifié le numéro 52.221A pour autoriser des appels limités liés à la sécurité sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz;

b)	que le maintien de la fonction d'appel limité pour les communications liées à la sécurité sur ces fréquences porteuses améliorera les possibilités, pour les organismes de recherche et de sauvetage assurant une veille sur ces fréquences de sécurité, de lancer des appels à destination de navires qui ne sont pas dotés d'équipements SMDSM,

notant

a)	qu'aux termes du § 4.8 de la Règle IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, tout navire en mer doit pouvoir émettre et recevoir des communications d'ordre général à destination ou en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunication situés à terre;

b)	que parmi les communications d'ordre général il peut y avoir des communications liées à la sécurité qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation,

notant en outre

que l'on doit accorder une protection et un accès suffisants, efficaces et immédiats aux communications liées à la sécurité,

reconnaissant

que la Résolution MSC.129(75) de l'Organisation maritime internationale indique que les radiocommunications de détresse, d'urgence et de sécurité comprennent notamment:

–	les transmissions d'informations relatives à la sécurité maritime;

–	les appels et le trafic de détresse;

–	l'accusé de réception et la retransmission d'appels de détresse;

–	les communications pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage;

–	les communications du service du mouvement des navires;

–	les communications liées à la sécurité de la navigation;

–	les communications liées à la navigation;

–	les avertissements météorologiques;

–	les observations météorologiques;

–	les rapports sur la position des navires;

–	les urgences médicales (par exemple MEDICO/MEDIVAC),

décide

1	de faire en sorte que les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz ne soient utilisées par les centres de coordination des opérations de sauvetage que pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité et les appels limités liés à la sécurité;

2	de faire en sorte que la transmission de ces appels ne soit autorisée qu'après avoir déterminé qu'aucune autre communication n'est acheminée sur ces fréquences;

3	de faire en sorte que les appels liés à la sécurité soient réduits au minimum et ne causent pas de brouillages aux communications de détresse, d'urgence ou de sécurité,

demande au Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.

Motifs:	L'adjonction de cette Résolution vise à autoriser les appels à destination et en provenance de stations assumant des fonctions de recherche et de sauvetage, c'est-à-dire les centres de coordination des opérations de sauvetage.

Problème C

APPENDICE 17 (CMR-2000)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(Voir l'Article  52)

PARTIE A – Tableau des bandes subdivisées

MOD	ASP/25/136

Tableau des fréquences (kHz) à utliliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 172 | 6 262,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) | 4 172,5 à 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 à 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  | 6 281 à 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |

Tableau des fréquences (kHz) à utliliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire, pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) h) p) | 4 187 à 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 à 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 à 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 à 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 à 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 à 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 à 25 171 20 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) p) |  |  | 8 371 à 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 à 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 à 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 à 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 à 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 à 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 à 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 à 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 à 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |

Tableau des fréquences (kHz) à utliliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (non appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP et pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B (travail) b) p) | 4 202,5 à 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 à 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 à 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 à 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 à 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 à 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 à 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 à 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour l'appel sélectif numérique k) l) | 4 207,5 à 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 à 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 à 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 à 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 à 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 à 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 à 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 à 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 18 899,75 | 22 375,75 | 25 210 |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations côtières pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) n) o) p) | 4 209,5 à 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 à 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 à 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 à 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 à 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 à 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 à 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 à 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	ASP/25/136A

p)	Ces sous-bandes peuvent être utilisées pour les essais initiaux et la mise en oeuvre future éventuelle de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime. Les stations utilisant ces sous-bandes à cette fin ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux autres stations fonctionnant conformément à l'Article 5, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

Motifs:	L'utilisation de formats numériques permettra d'employer ces fréquences plus utilement et d'améliorer les possibilités de communication à destination et en provenance de navires.

ADD	ASP/25/137

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [ASP/.1.14/digital]  (cMR-03)

Examen des dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques attribuées au service maritime en vue d'améliorer l'efficacité en envisageant l'utilisation de nouvelles 
techniques numériques par le service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'aux termes de son ordre du jour, elle est chargée d'examiner l'utilisation de nouvelles techniques numériques dans les bandes hectométriques et décamétriques attribuées au service mobile maritime;

b)	que la mise en oeuvre de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime ne doit pas perturber les communications de détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, y compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle que modifiée;

c)	que les modifications apportées à l'Appendice 17 ne devraient pas compromettre l'utilisation future de ces fréquences, ni les possibilités des systèmes ou des nouvelles applications appelés à être utilisés par le service mobile maritime;

d)	que les demandes visant à utiliser de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime augmentent rapidement;

e)	que le recours à de nouvelles techniques numériques sur les fréquences en ondes décamétriques et hectométriques réservées au service maritime permettra de mieux répondre à la demande de nouveaux services que l'on observe actuellement;

f)	que les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service maritime pour la télégraphie Morse A1A et l'impression directe à bande étroite sont largement sous-utilisées actuellement;

g)	que le Secteur des radiocommunications de l'UIT procède actuellement à des études en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation de ces bandes,

notant

a)	la Résolution 347 (CMR-97);

b)	que différentes techniques numériques ont déjà été conçues et qu'elles sont utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques par plusieurs services de radiocommunication,

notant en outre

que la présente Conférence a modifié l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation, sur une base volontaire, de divers canaux ou bandes identifiés dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques, pour les essais initiaux et la mise en oeuvre possible de nouvelles techniques numériques dans l'avenir,

décide

1	que, pour assurer la pleine interopérabilité à l'échelle mondiale des équipements à bord de navires, il y a lieu de mettre en oeuvre une ou plusieurs techniques interopérables à l'échelle mondiale au titre de l'Appendice 17;

2	que, dès que les études de l'UIT-R seront terminées, une future conférence compétente devra envisager d'apporter les modifications nécessaires à l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation, par le service mobile maritime, de nouvelles techniques,

invite l'UIT-R

à achever les études en cours visant à:

	recenser les besoins futurs du service mobile maritime;

	définir les caractéristiques techniques nécessaires pour faciliter l'utilisation de systèmes numériques dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques attribuées au service mobile maritime, en tenant compte des Recommandations pertinentes de l'UIT-R;

	recenser le ou les systèmes numériques devant être utilisés par le service maritime dans les bandes d'ondes décamétriques/hectométriques;

	identifier les modifications à apporter au Tableau des fréquences de l'Appendice 17;

	proposer un calendrier pour la mise en oeuvre des nouvelles techniques numériques et des modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'Appendice 17;

	formuler des recommandations sur les modalités de mise en oeuvre des techniques numériques, tout en assurant le respect des impératifs de détresse et de sécurité,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Association internationale de signalisation maritime et du Comité international radio-maritime.

Motifs:	Fournir un cadre clair pour les études en cours sur la mise en oeuvre de techniques numériques dans les services mobiles maritimes dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques.

_____________