MOD	ASP/25/134

52.221A		2)	Les appels limités liés à la sécurité sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz ne sont autorisés qu'en provenance et à destination de centres de coordination de sauvetage (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution (XXX) CMR-03). Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.      (CMR-03)

Motifs:	L'adjonction de ce renvoi autorise les appels en provenance et à destination de stations ayant des fonctions de recherche et de sauvetage, c'est-à-dire les centres de coordination des opérations de sauvetage. Etant donné que très peu de centres de coordination des opérations de sauvetage fonctionnent, ou projettent de fonctionner dans ces bandes, le trafic supplémentaire et les risques de brouillage pour le trafic de détresse et de sécurité sont très faibles.