MOD	ASP/25/134

52.221A		2)	Las llamadas limitadas relativas a la seguridad en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz solamente hacia, o desde, centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardas de la Resolución (XXX) (CMR-03).Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.     (CMR-03)

Motivos:	La adición de esta nota permite realizar llamadas hacia y desde estaciones con responsabilidades de búsqueda y salvamento, es decir, centros de coordinación de salvamento. Debido al número muy limitado de centros de coordinación y salvamento que existen, o que se prevé que existan, en estas bandas de frecuencias, el tráfico adicional y la interferencia potencial sobre el tráfico de socorro y de seguridad son muy reducidos.