| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.2 de l'ordre du jour |  |

1.2	revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

Introduction

Ce point de l'ordre du jour traite de la mise en oeuvre des techniques de modulation numérique pour la radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques. Les techniques de modulation, qui seront examinées au titre de ce point, seront peut-être limitées aux techniques de modulation numérique préconisées dans la Recommandation UIT-R BS.1514. Le numéro 5.134, tel qu'il est proposé de le modifier, vise à mettre à disposition en avril 2007 les bandes pertinentes pour le service de radiodiffusion tout en encourageant l'utilisation des techniques de modulation numérique dans ces bandes. Il n'exclut pas l'utilisation de ce spectre par les services à double bande latérale (BLU). Les propositions de l'APT concernant ce point de l'ordre du jour sont les suivantes.

Propositions

MOD	ASP/25/11

RÉSOLUTION  517  (Rév.CMR-03)

Mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions à bande latérale unique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que de nombreux services existants utilisent actuellement des techniques numériques;

b)	que les techniques numériques et à bande latérale unique (BLU) permettent d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre des fréquences que les techniques à double bande latérale (DBL);

c)	que les techniques numériques et BLU permettent d'améliorer la qualité de réception;

d)	que les parties pertinentes de l'Appendice 11 traitent des spécifications des systèmes numériques et des systèm

e)	que, dans sa Recommandation UIT-R BS.1514, l'UIT-R a recommandé des caractéristiques de systèmes pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

f)	que les techniques de modulation numérique permettront vraisemblablement d'obtenir un équilibre optimal entre qualité sonore, fiabilité des circuits et largeur de bande;

g)	que les émissions à modulation numérique peuvent, en général, offrir une couverture plus efficace que les émissions à modulation d'amplitude avec moins de fréquences simultanées et moins de puissance;

h)	qu'il peut être économiquement intéressant, avec les techniques actuelles, de transformer les systèmes de radiodiffusion DBL classiques de conception récente pour qu'ils fonctionnent avec des techniques numériques conformément au point d) du considérant ci-dessus;

i)	que certains émetteurs DBL ont été utilisés avec des techniques de modulation numérique sans avoir été modifiés;

j)	que l'UIT-R procède actuellement à de nouvelles études sur le développement de la radiodiffusion au moyen d'émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

k)	qu'une longue période pourrait être nécessaire pour l'introduction de la radiodiffusion numérique, compte tenu des incidences financières sur le remplacement des émetteurs et des récepteurs,

décide

1	que la mise en oeuvre à bref délai des émissions à modulation numérique recommandée par l'UIT-R, dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion, doit être encouragée;

2	que les émissions à modulation numérique et les émissions BLU doivent être conformes aux caractéristiques indiquées dans les parties pertinentes de l'Appendice 11;

3	que, chaque fois qu'une administration remplacera une émission en DBL par une émission utilisant des techniques de modulation numérique ou des techniques BLU, elle devra veiller à ce que le niveau de brouillage ne soit pas supérieur à celui résultant de l'émission DBL initiale et utiliser les valeurs de protection RF prescrites dans les Recommandations [YYY] (CMR-03) et 517 (Rév.CMR-03);

4	que le maintien de l'utilisation de la DBL peut être revu périodiquement par de futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la capacité des administrations de mettre en oeuvre des systèmes numériques,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées sous décide 4, de les mettre à la disposition des administrations et de fournir des résumés de ces statistiques à une future conférence mondiale des radiocommunications compétente,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes décamétriques, en vue de faciliter leur développement et leur utilisation future,

invite les administrations

à fixer des normes pour les émetteurs de radiodiffusion en ondes décamétriques prévoyant la capacité, pour tous les nouveaux émetteurs mis en service après le 1er janvier 2004, de fonctionner en modulation numérique,

invite en outre les administrations

1	à aider le Directeur du Bureau des radiocommunications en lui fournissant les données statistiques pertinentes et à participer aux études de l'UIT-R sur les questions liées à la mise au point et à la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;

2	à porter à l'attention des constructeurs d'émetteurs et de récepteurs les résultats les plus récents des études de l'UIT-R relatives aux techniques de modulation assurant une utilisation efficace du spectre, utilisables dans les ondes décamétriques, ainsi que les informations dont il est question aux points d) et e) du considérant.

SUP	ASP/25/12

Annexe  de  la  Résolution 517  (Rév.CMR-97)

Procédure relative au passage des émissions à double bande latérale
aux émissions à bande latérale unique ou à d'autres techniques
de modulation assurant une utilisation efficace du spectre dans
les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et
26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

Motifs:	(Propositions ASP/25/11-12): Faciliter la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz.

MOD	ASP/25/13

APPENDICE  11

Spécifications de systèmes d'émission à double bande latérale (DBL),  à bande latérale unique (BLU) et à modulation numérique dans le service de 
radiodiffusion à ondes décamétriques

(Numéro de proposition ASP/25/14 non utilisé.)

NOC

PARTIE A  –  Système à double bande latérale (DBL)

MOD	ASP/25/15

PARTIE B  –  Système à bande latérale unique (BLU)

# 1	Paramètres du système

## 1.1	Espacement des canaux

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique (voir la Résolution 517(Rév.CMR-03)), l'espacement des canaux sera de 10 kHz. En vue d'économiser le spectre, on pourra aussi, intercaler des émissions BLU à égale distance de deux canaux DBL adjacents, c'est-à-dire avec un écartement de 5 kHz entre les fréquences porteuses, sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

Dans un environnement exclusivement BLU, l'espacement des canaux et des fréquences porteuses seront de 5 kHz.

## 1.2	Puissance équivalente de la bande latérale

Lorsque l'affaiblissement de la porteuse, par rapport à la puissance de crête, est de 6 dB, une émission BLU équivalente est celle qui donne le même rapport signal audiofréquence/bruit à la sortie du récepteur que l'émission DBL correspondante quand elle est reçue avec un récepteur DBL à détection d'enveloppe. C'est ce qui se produit lorsque la puissance de la bande latérale de l'émission BLU est de 3 dB supérieure à la puissance totale des bandes latérales de l'émission DBL. (La puissance de crête de l'émission BLU équivalente ainsi que la puissance porteuse sont les mêmes que celles de l'émission DBL.)

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Fréquences porteuses nominales

Les fréquences porteuses nominales seront des multiples entiers de 5 kHz.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz1.

## 2.3	Bande audiofréquence

La limite supérieure de la bande audiofréquence (à –3 dB) de l'émetteur ne doit pas dépasser 4,5 kHz, l'affaiblissement au-delà de cette valeur étant de 35 dB/Hz, et la limite inférieure doit être de 150 Hz avec, pour les fréquences inférieures, une pente d'affaiblissement de 6 dB par octave.

## 2.4	Traitement de la modulation

En cas de traitement du signal audiofréquence, la gamme dynamique du signal de modulation ne doit pas être inférieure à 20 dB.

## 2.5	Largeur de bande nécessaire

La largeur de bande nécessaire ne doit pas dépasser 4,5 kHz.

## 2.6	Réduction de la porteuse (par rapport à la puissance de crête)

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique, la réduction de la porteuse sera de 6 dB afin de permettre aux émissions BLU d'être reçues par les récepteurs DBL classiques fonctionnant avec détection d'enveloppe, sans dégradation excessive de la qualité de réception.

Dans un environnement exclusivement BLU, la réduction de la porteuse sera de 12 dB.

## 2.7	Bande latérale à émettre

On utilisera exclusivement la bande latérale supérieure.

## 2.8	Affaiblissement de la bande latérale non désirée

L'affaiblissement de la bande latérale non désirée (bande latérale inférieure) et des produits d'intermodulation dans cette partie du spectre de l'émission doit être d'au moins 35 dB par rapport au niveau du signal de la bande latérale utile. Cependant, étant donné qu'en pratique il y a une grande différence d'amplitude entre les signaux des canaux adjacents, un affaiblissement plus important est recommandé.

# 3	Caractéristiques du récepteur de référence

Les principales caractéristiques du récepteur de référence sont indiquées ci-après. Pour de plus amples détails, consulter les Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

## 3.1	Sensibilité limitée par le bruit

La valeur de la sensibilité limitée par le bruit est inférieure ou égale à 40 dB(V/m).

## 3.2	Démodulateur et acquisition de la porteuse

Le récepteur de référence est équipé d'un démodulateur synchrone utilisant, pour l'acquisition de la porteuse, un dispositif qui régénère une porteuse, au moyen d'une boucle de commande appropriée verrouillant le récepteur sur la porteuse reçue. Le récepteur de référence devrait fonctionner aussi bien avec des émissions DBL qu'avec des émissions BLU ayant un niveau de porteuse inférieur de 6 dB ou de 12 dB à la puissance de crête.

## 3.3	Sélectivité globale

Le récepteur de référence a une largeur de bande globale (à –3 dB) de 4 kHz, avec une pente d'affaiblissement de 35 dB/kHz.

NOTE – On trouvera ci-dessous d'autres combinaisons possibles de largeur de bande et de pente d'affaiblissement qui donnent les mêmes résultats pour un écartement entre porteuses de 5 kHz.

| Pente d'affaiblissement | Largeur de bande globale (à –3 dB) |
| --- | --- |
| 25 dB/kHz | 3 300 Hz |
| 15 dB/kHz | 2 700 Hz |

ADD	ASP/25/16

PARTIE C    Système numérique

# 1	Paramètres du système

## 1.1	Espacement des canaux

Pour les émissions à modulation numérique, l'espacement initial sera de 10 kHz. Toutefois, on pourra intercaler les canaux avec un écartement de 5 kHz, conformément aux critères de protection appropriés figurant dans la Recommandation [YYY] (CMR-03), sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

## 1.2	Utilisation des canaux

Des canaux dans lesquels il y a des émissions à modulation numérique sont susceptibles d'utiliser en partage le même spectre ou d'être intercalées avec des émissions analogiques dans la même bande d'ondes décamétriques attribuée à la radiodiffusion, à condition que la protection accordée aux émissions analogiques soit au moins aussi grande que celle qui existe actuellement entre systèmes analogiques. Pour ce faire, il faudra peut-être réduire de plusieurs dB la densité spectrale de puissance numérique (et la puissance totale) par rapport à celle qui est utilisée actuellement pour le même circuit d'émission avec des émissions DBL ou BLU.

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Largeur de bande et fréquence centrale

Une émission à modulation entièrement numérique aura une largeur de bande de 10 kHz, dont la fréquence centrale se trouvera dans l'une quelconque des fréquences centrales à 5 kHz dans la même structure en canaux dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion.

Parmi plusieurs modes de «diffusion simultanée» (simulcast) possibles, il existe des modes associant des émissions analogiques et des émissions numériques du même programme dans le même canal, qui peuvent utiliser une émission numérique de 5 kHz ou 10 kHz de largeur de bande, à proximité de l'une ou l'autre des émissions analogiques à 5 kHz ou 10 kHz. Dans tous les cas de ce genre, on se conformera à la trame intercalée utilisée dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion, en plaçant l'émission à l'intérieur de ces bandes.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz.

## 2.3	Bande audiofréquence

La qualité, avec un codage numérique à la source dans une largeur de bande de 10 kHz, compte tenu de la nécessité d'utiliser un codage à l'émission permettant d'éviter, de détecter et de corriger les erreurs, peut varier entre une qualité comparable à la modulation de fréquence (MF) monophonique (environ 15 kHz) et la qualité codec de la parole, de l'ordre de 3 kHz. Le choix de la qualité audio est lié aux besoins des radiodiffuseurs et des auditeurs et dépend de caractéristiques telles que les conditions prévues de propagation dans les canaux. Il n'existe pas de spécification unique, mis à part les limites supérieure et inférieure dont il est question dans le présent paragraphe.

## 2.4	Modulation

La modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) avec multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (MROF) doit être utilisée. On peut avoir recours à la modulation MAQ-64 dans de nombreuses conditions de propagation, mais d'autres types de modulation (MAQ-32, 16 et 8) pourront être utilisés au besoin.

Motifs:	(Propositions ASP/25/13-16): Inclure la description du système de modulation numérique pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans le Règlement des radiocommunications.

ADD	ASP/25/17

PROJET  DE  RECOMMANDATION  [YYY]  (CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent figurent au nombre des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

d)	que la présente Conférence a adopté la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)] relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que [la Partie C de l'Appendice 11] contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions à modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale.

Annexe  du  projet  de  Recommandation  YYY  (CMR-03)

Valeurs des rapports de protection radiofréquence

1	Conformément à la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)], la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection radiofréquence font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le tableau de la présente annexe. Les rapports de protection radiofréquence sont basés sur les rapports de protection relatifs indiqués dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rév.1)].

2	Ce Tableau donne les valeurs des rapports de protection radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation de la fréquence centrale, en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le tableau spécifie les rapports de protection applicables aux émissions numériques avec des canaux de 10 kHz. Les données sur les rapports de protection sont exprimées en décibels.

3	La modulation numérique associée à ces rapports de protection est présentée brièvement dans [la Partie C de l'Appendice 11]; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit appendice.

4	Le Tableau 1 donne les valeurs absolues des rapports de protection radiofréquence associées aux émissions à modulation numérique dans les bandes correspondantes. Dans le cas d'un système à modulation d'amplitude brouillé par un système numérique, les valeurs des rapports de protection radiofréquence correspondent à la somme:

•	des rapports de protection radiofréquence relatifs respectifs indiqués dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rév.1)];

•	du rapport de protection audiofréquence pour une dégradation de 3 de la qualité de fonctionnement; et

•	du facteur de correction correspondant à une profondeur de modulation de 30%.

Les valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence sont données pour différentes profondeurs de modulation MA et différents niveaux de qualité MA.

5	Dans le cas d'un système numérique brouillé par un système à modulation d'amplitude ou d'un système numérique brouillé par un autre système numérique, les valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence sont données dans le Tableau 1 pour différents systèmes de modulation numérique et dans le Tableau 2 pour différents modes.

Tableau 1

Rapports de protection RF (dB) associés aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

| Signal utile | Signal brouilleur |  | Espacement en fréquence fbrouilleuse – futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 |  | –15 | –10 |  | –5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 | 15 | 20 |
| MA | Numérique |  | –22 |  | –17 | –7 |  | 28 |  | 31 |  | 28 |  | –7 | –17 | –22 |
| Numérique | MA |  | –47 |  | –41 | –33 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | –33 | –41 | –47 |
| Numérique | Numérique |  | –37 |  | –31 | –22 |  | 13 |  | 16 |  | 13 |  | –22 | –31 | –37 |
| MA utile/numérique brouilleur: |  | Les valeurs dans le tableau sont celles pour un signal MA à double bande latérale et une modulation de 30%. Pour d'autres profondeurs de modulation, les valeurs de correction suivantes sont à ajouter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profondeur de la modulation (%) |  |  | 30 |  | 38 |  | 53 |  | m |  |  | (1) |
|  |  |  |  | Valeur de correction (dB) |  |  | 0 |  | –2 |  | –5 |  | 20 log (30/m) |  |  |  |
|  |  | Les valeurs indiquées dans le tableau sont celles pour un rapport de protection audiofréquence de 20 dB et une qualité correspondant à la note 3 (dans l'échelle de dégradation à 5 notes définie dans la Recommandation UIT-R BS.562). Pour d'autres nivaux de qualité, les valeurs de correction suivantes doivent être rajoutées: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qualité audio |  |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | (1) |  |  |  |
|  |  |  |  | Valeur de correction (dB) |  |  | 0 |  | 7 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) Exemple: Pour une profondeur de modulation de 53% et une qualité audio de 4, un facteur de correction de 7 dB (= –5 + 12) doit être ajouté aux valeurs du rapport de protection RF indiquées dans le tableau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signal numérique utile/signal MA ou numérique brouilleur: |  | Les valeurs indiquées dans le Tableau sont celles pour un signal numérique avec une largeur de bande nominale de 10 kHz, une modulation MAQ-64, un niveau de protection 1, un mode de fiabilité B et une occupation spectrale de type 3. Le rapport signal/brouillage pour un TEB de 104 est de 7 dB dans le cas d'un signal numérique brouillé par un signal à modulation d'amplitude et de 16 dB dans le cas d'un signal numérique brouillé par un autre signal numérique. Pour d'autres combinaisons de modulation numérique, de niveau de protection et de mode de fiabilité en ce qui concerne le signal numérique utile, les valeurs de correction indiquées dans le Tableau 2 doivent être ajoutées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau  2

Valeurs de correction (dB) indiquées dans le Tableau 1 à utiliser pour d'autres combinaisons de modulation numérique, de niveau de protection et de mode de fiabilité en ce qui concerne le signal numérique utile

| Type de modulation | Numéro du niveau de protection | Mode de fiabilité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTE – Largeur de bande nominale de 10 kHz. Les niveaux de protection 2 et 3 et le mode de fiabilité A ne sont pas recommandés dans les bandes d'ondes décamétriques et ne sont donc pas décrits ici. |  |  |  |  |

Motifs:	Définir les paramètres régissant la protection du service de radiodiffusion analogique dans les bandes comprises entre 5 900 kHz et 26 100 kHz.

1	Les rapports de protection RF devraient être exprimés en valeurs absolues, à des fins pratiques. Par conséquent, si  le rapport de protection AF requis est fourni pour le signal MA utile et le rapport signal/brouillage requis est fourni pour le signal numérique utile, les rapports de protection RF sont donnés en valeurs absolues.

2	Les rapports de protection RF pour le signal MA utile dépendent de la profondeur de la modulation MA. Par conséquent, les valeurs de correction des rapports de protection RF sont données pour différentes profondeurs de la modulation MA.

3	Les rapports de protection RF pour le signal numérique utile dépendent du schéma et du mode de modulation numérique. Par conséquent, les valeurs de protection des rapports de protection RF sont données pour différents schémas et modes de modulation numérique.

MOD	ASP/25/18

RECOMMANDATION 517 (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables 
aux émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes 
d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité 
au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a adopté dans l'Article 12 la procédure de planification des horaires saisonniers pour les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que cette procédure est fondée principalement sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que le rapport de protection radiofréquence dans le même canal est l'un des paramètres fondamentaux de la planification;

d)	que la présente Conférence a adopté la Résolution 517 (Rév.CMR-03) relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que les caractéristiques du système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques figurent dans l'Appendice 11;

f)	que, d'après des études, les émissions BLU peuvent nécessiter un rapport de protection radiofréquence dans le même canal moins élevé pour la même qualité de réception,

recommande

que, lors de l'élaboration des Règles de procédure pertinentes relatives à l'application de l'Article 12, le Bureau utilise les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation  relatif aux émissions BLU et DBL fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

Annexe  de  la  Recommandation  517  (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence

1	Les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le tableau doivent être utilisées chaque fois que des émissions BLU conformes aux spécifications de l'Appendice 11 interviennent dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

2	Pour la réception des signaux utiles en DBL et en BLU (réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur classique DBL avec détection d'enveloppe conçu pour un espacement de canaux de 10 kHz.

3	Pour la réception d'un signal utile en BLU (réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur de référence tel que spécifié dans le § 3, Partie B de l'Appendice 11.

4	Pour les signaux en BLU avec une réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête, on suppose une puissance équivalente de bande latérale telle que spécifiée dans le § 1.2, Partie B de l'Appendice 11.

5	Les valeurs correspondant au cas 2 dans le Tableau ci-après concernent une situation dans laquelle la fréquence centrale de la bande passante aux fréquences intermédiaires du récepteur DBL est réglée sur la fréquence porteuse du signal utile en BLU. Si tel n'est pas le cas, la valeur pour un écart de +5 kHz peut passer à –1 dB.

Valeurs du rapport de protection radiofréquence par rapport au rapport de protection radiofréquence 
dans le même canal pour des signaux DBL utile et brouilleur (dB)1 applicables aux bandes d'ondes 
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

|  | Signal utile | Signal brouilleur | Séparation f brouilleuse – f utile de la fréquence porteuse, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 Il n'est pas nécessaire de tenir compte des espacements de fréquence f inférieures à 20 kHz et f supérieures à 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Mettre à jour la Recommandation.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/19

5.134	Les bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz sont attribuées au service de radiodiffusion à compter du 1er avril 2007 et sont assujetties à la procédure prévue à l'Article 12.  Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes pour faciliter la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-03).      (CMR-03)

Motifs:	Mettre ces bandes à la disposition du service de radiodiffusion, conformément aux dispositions de l'Article 12.

SUP	ASP/25/20

RÉSOLUTION  537  (CMR-97)

Etude des statistiques sur les émetteurs et les récepteurs du service 
de radiodiffusion en ondes décamétriques, conformément à 
la Résolution 517 (Rév.CMR-97)

Motifs:	On estime qu'il n'y aurait aucun nouvel avantage à poursuivre l'application de cette Résolution.

SUP	ASP/25/21

RECOMMANDATION  515  (Rév.CMR-97)

Introduction d'émetteurs et de récepteurs de radiodiffusion en ondes 
décamétriques pouvant utiliser des techniques de modulation 
assurant une utilisation efficace du spectre

Motifs:	Cette Recommandation n'est plus nécessaire, une fois le renvoi 5.134 modifié adopté.

SUP	ASP/25/22

RECOMMANDATION  519  (CAMR-92)

Introduction d'émissions en bande latérale unique (BLU) et avancement 
éventuel de la date d'arrêt de l'utilisation des émissions en double bande 
latérale (DBL) dans les bandes d'ondes décamétriques 
attribuées au service de radiodiffusion

Motifs:	Cette Recommandation qui traduit l'intérêt qu'il y a à mettre au point des systèmes numériques pour la radiodiffusion en ondes décamétriques a servi son objectif et peut donc être supprimée.

ARTICLE  23

Services de radiodiffusion

Section I  –  Service de radiodiffusion

MOD	ASP/25/23

23.12	§ 3		Les stations émettant en double bande latérale, en bande latérale unique et en modulation numérique fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'Appendice 11.

Motifs:	Autoriser l'introduction d'émissions en modulation numérique dans les bandes correspondantes attribuées à la radiodiffusion.

(MOD)	ASP/25/24

RéSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

(MOD)	ASP/25/24A

ANNEXE  DE  LA  RÉSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

DESCRIPTION 1

Choix d'une ou plusieurs bandes de fréquences appropriées

MOD	ASP/25/25

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé dans les limites de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB pour la DBL et celle indiquée dans l'actuelle Recommandation UIT-R pour les émissions numériques.

...

DESCRIPTION 3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin

MOD	ASP/25/26

Les champs nécessaires associés à un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:

–	fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;

–	heure du début, nombre entier de 4 chiffres;

–	heure de fin, nombre entier de 4 chiffres;

–	zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants pour un nombre maximal de 30 caractères;

–	code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées géographiques du site;

–	puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;

–	azimut du rayonnement maximal;

–	angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;

–	code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi sur une liste de valeurs ou description complète de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

–	jours d'exploitation;

–	date de début, dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire;

–	date de fin, dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire;

–	choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'émissions en bande latérale unique (DBL), en double bande latérale (BLU) (voir la Recommandation UIT-R BS.640) ou d'émissions numériques (voir la Recommandation UIT-R BS.1514). Ce champ pourra être utilisé pour identifier tout autre type de modulation qui aura été défini pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans une Recommandation de l'UIT-R;

...

DESCRIPTION 4

Analyse de compatibilité

MOD	ASP/25/27

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	les Recommandations 517 (HFBC-87) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF dans le canal adjacent;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise.

Le rapport signal RF utile/bruit et les rapports de protection RF devraient pouvoir être choisis par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (même canal DBL-DBL). Dans le cas d'émissions numériques, les valeurs correspondantes sont spécifiées dans l'actuelle Recommandation UIT-R1. Le Bureau devrait utiliser les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour ses analyses de compatibilité.

...

Motifs:	(Propositions ASP/25/24-27): Permettre au BR de traiter des besoins à modulation numérique conformément aux procédures prévues à l'Article 12.

______________

1	Voir le renvoi 21 de l'Appendice 2.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rév.1)].