| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 2 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.2 del orden del día |  |

1.2	examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR-97) y 537 (CMR-97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR-97), 517 (HFBC-87) y 519 (CAMR-92) y el Apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Introducción

Este punto del orden del día está orientado a la introducción de las técnicas de modulación digital para la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas. Las técnicas de modulación que se han de considerar en el marco de este punto del orden del día pueden estar limitadas sólo a las técnicas de modulación digital indicadas en la Recomendación UIT-R BS.1514. La finalidad de la modificación propuesta del número 5.134 es poner a disposición las bandas pertinentes para el servicio de radiodifusión en abril de 2007 y aunque se alienta el uso de la modulación digital en estas bandas, no se excluye el uso de este espectro por los servicios de doble banda lateral (DBL). A continuación se presentan las propuestas de APT sobre este punto del orden del día.

Propuestas

MOD	ASP/25/11

RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Introducción de emisiones moduladas digitalmente y de banda lateral única en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes;

b)	que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más efectiva del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)	que las técnicas digitales y de BLU permiten mejorar la calidad de recepción;

d)	las partes pertinentes del Apéndice 11 que tratan de la especificación de sistemas digitales y de BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;

e)	que el UIT-R en su Recomendación UIT-R BS.1514 ha recomendado las características de sistema para radiodifusiones sonoras digitales en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

f)	que se prevé que las técnicas de modulación digital permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)	que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;

h)	que, con la tecnología actual, puede ser económicamente atractivo convertir los modernos sistemas de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación en digital de acuerdo con el considerando d) anterior;

i)	que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital;

j)	que el UIT-R está llevando a cabo estudios detallados sobre el desarrollo de la radiodifusión que utiliza emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

k)	que podrá necesitarse un largo periodo para la introducción de la radiodifusión digital, habida cuenta del costo que supone la sustitución de transmisores y receptores,

resuelve

1	que se aliente la rápida introducción de las emisiones moduladas digitalmente recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	que las emisiones moduladas digitalmente y en BLU cumplan las características especificadas en las partes pertinentes del Apéndice 11;

3	que cuando una administración sustituya una emisión en DBL por una emisión que utiliza técnicas de modulación digitales o de BLU, asegure que el nivel de interferencia no es mayor que el causado por la emisión en DBL original, y que utilice los valores de protección RF especificados en las Recomendaciones [YYY] (CMR-03) y 517 (Rev.CMR-03);

4	que el uso continuado de DBL pueda ser sea objeto de revisión periódica por las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes a la luz de las estadísticas completas más recientes sobre la capacidad de las administraciones para introducir sistemas digitales,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 4 y las haga llegar a las administraciones, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,

invita al UIT-R

a que continúe sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de ayudar a desarrollar esta tecnología para su uso futuro,

invita a las administraciones

a que alienten la introducción de transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas que tengan la capacidad de ofrecer modulación digital en todos los nuevos transmisores puestos en servicio después del 1 de enero de 2004,

invita además a las administraciones

1	a que ayuden al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	a que comuniquen a los fabricantes de transmisores y receptores los resultados más recientes de los estudios pertinentes del UIT-R sobre las técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro para uso en las bandas decamétricas así como la información mencionada en los considerando d) y e) y favorezcan la disponibilidad de receptores digitales baratos asequibles.

SUP	ASP/25/12

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-97)

Procedimiento para la transición de las emisiones en doble banda lateral
a emisiones en banda lateral única u otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro en las bandas de ondas decamétricas
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

Motivos: 	(Propuestas ASP/25/11-12): Facilitar la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.

MOD	ASP/25/13

APÉNDICE  11

Especificación de los sistemas de doble banda lateral (DBL), de 
banda lateral única (BLU) y emisiones moduladas digitalmente 
en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

(El número de propuesta ASP/25/14 no se utiliza.)

NOC

PARTE  A  –  Sistema de doble banda lateral (DBL)

MOD	ASP/25/15

PARTE  B  –  Sistema de banda lateral única (BLU)

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

En un entorno mixto DBL, BLU y digital (véase la Resolución 517 (Rev.CMR-03)), la separación de canales será de 10 kHz. A fin de economizar espectro, será también admisible intercalar las emisiones BLU en el punto medio entre dos canales adyacentes DBL, es decir, con una separación de 5 kHz entre frecuencias portadoras, siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

En un entorno totalmente BLU, la separación entre canales y entre frecuencias portadoras será de 5 kHz.

## 1.2	Potencia equivalente de la banda lateral

Cuando la reducción de la portadora con relación a la potencia en la cresta de la envolvente es de 6 dB, una emisión BLU equivalente es la que ofrece la misma relación señal/ruido en audiofrecuencia a la salida del receptor que la emisión DBL correspondiente, cuando es recibida por un receptor DBL con detección por envolvente. Esto se logra cuando la potencia de la banda lateral de la emisión BLU es 3 dB mayor que la potencia total de las bandas laterales de la emisión DBL. (La potencia en la cresta de la envolvente de una emisión BLU equivalente, así como la potencia de la portadora, son iguales a la de la emisión DBL.)

# 2	Características de transmisión

## 2.1	Frecuencias portadoras nominales

Las frecuencias portadoras nominales serán múltiplos enteros de 5 kHz.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será de 10 Hz1 .

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

El límite superior de la banda de audiofrecuencia (a – 3 dB) del transmisor no deberá superar 4,5 kHz, con una pendiente de atenuación de 35 dB/kHz a las frecuencias superiores, y el límite inferior será de 150 Hz con una pendiente de atenuación a las frecuencias inferiores de 6 dB por octava.

## 2.4	Tratamiento de la modulación

En caso de utilizarse un tratamiento de señales de audiofrecuencia, la gama dinámica de la señal moduladora no será inferior a 20 dB.

## 2.5	Anchura de banda necesaria

La anchura de banda necesaria no será superior a 4,5 kHz.

## 2.6	Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno mixto DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

En un entorno totalmente BLU, la reducción de la portadora será de 12 dB.

## 2.7	Banda lateral que habrá de emitirse

Sólo se utilizará la banda lateral superior.

## 2.8	Atenuación de la banda lateral no deseada

La atenuación de la banda lateral no deseada (banda lateral inferior) y de los productos de intermodulación en esa parte del espectro de emisión será como mínimo 35 dB con respecto al nivel de la señal de la banda lateral deseada. Sin embargo, como en la práctica hay una gran diferencia entre la amplitud de las señales en los canales adyacentes, se recomienda una atenuación mayor.

# 3	Características del receptor de referencia

A continuación se indican las características principales del receptor de referencia. En las Recomendaciones UIT-R pertinentes figuran las características más detalladas.

## 3.1	Sensibilidad limitada por el ruido

El valor de la sensibilidad limitada por el ruido es igual o inferior a 40 dB(V/m).

## 3.2	Demodulador y recuperación de portadora

El receptor de referencia posee un demodulador síncrono, que utiliza para la recuperación de portadora un dispositivo de regeneración de ésta por medio de un bucle adecuado de control que engancha el receptor a la portadora recibida. El receptor de referencia debe poder funcionar también con las emisiones DBL y con las emisiones BLU cuya portadora esté reducida 6 ó 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

## 3.3	Selectividad global

El receptor de referencia tiene una anchura de banda global (a – 3 dB) de 4 kHz, con una pendiente de atenuación de 35 dB/kHz.

NOTA – Según se indica a continuación son posibles otras combinaciones de anchura de banda y pendiente de atenuación con las que se obtendrán los mismos resultados para una separación de portadoras de 5 kHz.

| Pendiente de atenuación | Anchura de banda global (–3 dB) |
| --- | --- |
| 25 dB/kHz | 3 300 Hz |
| 15 dB/kHz | 2 700 Hz |

ADD	ASP/25/16

PARTE C    Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

La separación inicial para emisiones moduladas digitalmente será 10 kHz. Sin embargo, es posible utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios de protección apropiados que figuran en la Recomendación [YYY] (CMR-03), siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

## 1.2	Utilización de canales

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o ser intercalados con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión en ondas decamétricas, a condición de que la protección a las emisiones analógicas sea al menos igual que la  protección analógica-analógica actualmente en vigor. Esto puede requerir que la densidad de potencia espectral digital (y la potencia total) sean varios decibelios más bajas que la empleada actualmente para el mismo circuito de emisión que utiliza emisiones DBL o BLU.

# 2	Características de transmisión

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión con modulación totalmente digital tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central en cualquiera de las posiciones de frecuencia central de 5 kHz en la misma rejilla de canales dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

Entre varios modos posibles de "distribución simultánea" ("simulcast") están los que tienen una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, que puede utilizar una emisión digital de anchura de banda de 5 kHz o 10 kHz, cerca de una emisión analógica de 5 kHz o de 10 kHz. En todos los casos de este tipo, la rejilla intercalada de 5 kHz utilizada en la radiodifusión en ondas decamétricas tendrá que colocar la emisión dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será de 10 Hz.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación de la fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, habida cuenta de la necesidad de diversos niveles de mitigación de emisión con codificación de evitación, detección y corrección de errores, puede variar del funcionamiento equivalente en MF monofónica (aproximadamente 15 kHz) al de códecs vocales de bajo nivel del orden de 3 kHz. La opción de calidad de audio está conectada con las necesidades del radiodifusor/oyente, e incluye considerar características tales como las condiciones del canal de propagación previstas. No hay una especificación, sólo los límites superior e inferior indicados en este párrafo.

## 2.4	Modulación

Se utilizará modulación de amplitud en cuadratura (QAM) con multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM). QAM-64 es factible en muchas condiciones de propagación, se especifican otras, tales como QAM-32, 16 y 8 para utilización cuando proceda.

Motivos:	(Propuestas ASP/25/13-16): Incluir en el RR la descripción del sistema de modulación digital para radiodifusión en ondas decamétricas.

ADD	ASP/25/17

pROYECTO  DE  Recomendación  [YYY]  (cmr-03)

Relaciones de protección de radiofrecuencia asociadas con emisiones 
moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha resuelto alentar la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que las relaciones de protección en RF en el mismo canal y en canales adyacentes están entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

d)	que la presente Conferencia ha adoptado la [Resolución 517 (Rev.CMR-03)] relativa a la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que [la Parte C del Apéndice 11] contiene especificaciones de sistemas digitales que hacen referencia a esta Recomendación para los asuntos que tratan de las relaciones de protección apropiadas,

recomienda

que al aplicar el Artículo 12, se utilicen las relaciones de protección especificadas en el Anexo a la presente Recomendación para todos los casos en que las emisiones moduladas digitalmente funcionan en las mismas bandas que las emisiones analógicas en doble banda lateral.

Anexo  al  proyecto  de  Recomendación  YYY  (cmr-03)

Valores de relaciones de protección en RF

1	De acuerdo con la Resolución 517 (Rev.CMR-03) se puede utilizar modulación digital en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión. Esto ha de hacerse con los niveles de protección apropiados establecidos para las emisiones analógicas y digitales. Las relaciones de protección en RF forman parte de la reglamentación global de estas emisiones. Sus valores aparecen en el Cuadro de este Anexo. Las relaciones de protección en RF se basan en las relaciones de protección relativas indicadas en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc.6/324(Rev.1)].

2	El Cuadro contiene relaciones de protección en RF para las condiciones de transmisión en el mismo canal y canales adyacentes. La variable independiente del Cuadro es la separación de frecuencia central en kHz de cualquier par de emisiones, deseada y no deseada. El Cuadro proporciona las relaciones de protección en RF requeridas para emisiones digitales en canales de 10 kHz. Los datos se indican en dB.

3	La modulación digital que rige estas relaciones de protección es la que aparece en el resumen en la [Parte C del Apéndice 11] y la modulación analógica es modulación de doble banda lateral como se resume en la Parte A del mismo Apéndice.

4	El Cuadro 1 proporciona los valores absolutos de relación de protección RF asociados con emisiones moduladas digitalmente en las bandas pertinentes. Para el caso de modulación de amplitud interferida por modulación digital, los valores de relaciones de protección en RF han sido obtenidos adicionando:

•	las relaciones de protección en RF relativas respectivas en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc.6/324(Rev.1)];

•	la relación de protección de audiofrecuencia para un grado de degradación de calidad de 3, y

•	el factor de corrección pertinente para una profundidad de modulación de 30%.

Se proporcionan valores de corrección de las relaciones de protección en RF para diferentes profundidades de modulación MA y para diferentes grados de calidad MA.

5	Para los casos de modulación digital interferida por MA y modulación digital interferida por modulación digital, en el Cuadro 2 se proporcionan valores de corrección de las relaciones de protección en RF del Cuadro 1 para diferentes esquemas y modos de modulación digital.

CUADRO 1

Relaciones de protección en RF (dB) asociadas con emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada |  | Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 |  | –5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 |
| MA | Digital |  | –22 | –17 | –7 |  | 28 |  | 31 |  | 28 |  | –7 | –17 |  | –22 |
| Digital | MA |  | –47 | –41 | –33 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | –33 | –41 |  | –47 |
| Digital | Digital |  | –37 | –31 | –22 |  | 13 |  | 16 |  | 13 |  | –22 | –31 |  | –37 |
| MA deseada y digital no deseada: |  | Los valores del Cuadro son para señales MA DBL, modulación 30% . Para otras profundidades de modulación, se añadirán valores de corrección como: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Profundidad de modulación (%) |  |  | 30 |  | 38 |  | 53 |  | m |  |  | (1) |  |
|  |  |  | Valor de corrección (dB) |  |  | 0 |  | –2 |  | –5 |  | 20 log (30/m) |  |  |  |  |
|  |  | Los valores del Cuadro son para una relación de protección de audiofrecuencia de 20 dB para grado de calidad 3 (en la escala de 5 grados definida en la Recomendación UIT-R BS.562). Para otros grados de calidad, se añadirán valores de corrección como: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grado de calidad audio |  |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor de corrección (dB) |  |  | 0 |  | 7 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) Ejemplo: Para el caso de profundidad de modulación = 53% y grado de calidad de audio = 4, se añadirá un factor de corrección de 7 dB (= –5 + 12) a los valores de relación de protección RF del Cuadro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digital deseada y MA o digital no deseada: |  | Los valores del Cuadro son para señal digital son anchura de banda nominal de 10 kHz, QAM-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, tipo de ocupación del espectro 3. La relación señal/interferencia para una BER de 104 es 7 dB para señal digital interferida por MA y de 16 dB para señal digital interferida por digital. Para otras combinaciones de esquema de modulación, nivel de protección y modo de robustez con respecto a la señal digital deseada, se añadirán los valores de corrección del Cuadro 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 2

Valores de corrección (dB) del Cuadro 1 que se han de utilizar para otras combinaciones de esquema de modulación digital, nivel de protección y modo de robustez con respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Nivel de protección número | Modo de robustez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| 16-QAM | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| 64-QAM | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal de 10 kHz. Los niveles de protección números 2 y 3 y el modo de robustez A no se recomiendan para uso en ondas decamétricas, por lo que no se describen aquí. |  |  |  |  |

Motivos:	Estipular los parámetros para la protección del servicio de radiodifusión analógica en las bandas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.

1)	Las relaciones de protección en RF se deben expresar en valores absolutos para fines prácticos. Por consiguiente, al proporcionar la relación de protección de audiofrecuencia requerida para la señal MA deseada y la relación señal/interferencia requerida para la señal digital deseada, las relaciones de protección en RF se describen en valores absolutos.

2)	Las relaciones de protección en RF para la señal MA depende de la profundidad de la modulación de amplitud. Por tanto, se proporcionan valores de corrección de relaciones de protección en RF para diferentes profundidades de modulación de amplitud.

3)	Las relaciones de protección en RF para la señal digital deseada depende del esquema y del modo de modulación digital. Por tanto, se proporcionan valores de corrección de relaciones de protección en RF para diferentes esquemas y modos de modulación digital.

MOD	ASP/25/18

RECOMENDACIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título 
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como el procedimiento para la planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)	que la presente Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones moduladas digitalmente y emisiones BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)	que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,

recomienda

que, en la preparación de las Reglas de Procedimiento pertinentes para la aplicación del Artículo 12, la Oficina utilice para las emisiones BLU y DBL en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión, los valores de relaciones de protección en RF indicadas en el Anexo a la presente Recomendación.

ANEXO  A  LA  RECOMENDACIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección en RF

1	Los valores de las relaciones de protección en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión.

2	Para la recepción de las señales deseadas DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3	Para la recepción de una señal BLU deseada (reducción de la portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor de referencia como el especificado en el § 3, Parte B del Apéndice 11.

4	En las señales BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el § 1.2, Parte B del Apéndice 11.

5	Los valores para el caso 2 del Cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección en RF respecto a la relación de protección en RF en
el mismo canal para señales DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

|  | Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias portadoras fno deseada – fdeseada, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Actualizar la Recomendación.

Artículo  5

MOD	ASP/25/19

5.134	Las bandas 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz están atribuidas al servicio de radiodifusión a partir del 1 de abril de 2007 y están sujetas al procedimiento del Artículo 12. Se insta a las administraciones a que utilicen estas bandas para facilitar la introducción de emisiones moduladas digitalmente de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 517 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Poner estas bandas a disposición para el servicio de radiodifusión de conformidad con las disposiciones del Artículo 12.

SUP	ASP/25/20

RESOLUCIÓN  537  (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores 
de radiodifusión por ondas decamétricas previstas 
en la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

Motivos:	Se considera que continuar la acción indicada en esta Resolución no proporcionaría beneficios adicionales.

SUP	ASP/25/21

RECOMENDACIÓN  515  (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión en ondas 
decamétricas capaces de funcionar con técnicas de modulación que 
aprovechan eficazmente el espectro

Motivos:	Esta Recomendación ya no es necesaria si se adopta la modificación propuesta de la nota número 5.134.

SUP	ASP/25/22

RECOMENDACIÓN  519  (CAMR-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Motivos:	Esta Recomendación, que refleja el interés en el desarrollo de sistemas digitales para la radiodifusión en ondas decamétricas, ha cumplido su finalidad, por lo que se puede suprimir.

ARTÍCULO  23

Servicios de radiodifusión

Sección I  –  Servicio de radiodifusión

MOD	ASP/25/23

23.12	§ 3	Las estaciones transmisoras de doble banda lateral, de banda lateral única y de emisiones moduladas digitalmente que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

Motivos:	Permitir la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de radiodifusión pertinentes.

(MOD)	ASP/25/24

RESOLUCIÓN  535  (rev.CMR-03)

(MOD)	ASP/25/24A

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  535 (Rev.CMR-03)

DESCRIPCIÓN  1

Selección de una o varias bandas de frecuencias adecuadas

MOD	ASP/25/25

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación

señal/ruido deseada en radiofrecuencia (RF) con un valor por defecto de 34 dB en el caso de emisiones en DBL y según se indica en la Recomendación UIT-R1 vigente en el caso de emisiones digitales.

...

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

MOD	ASP/25/26

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL), banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o emisión digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

...

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad

MOD	ASP/25/27

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (HFBC-87) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal DBL-DBL), respectivamente. En el caso de emisiones digitales, los valores correspondientes son los indicados en la Recomendación UIT-R1 vigente. La Oficina utilizará estos valores para relaciones de protección en RF para los análisis de compatibilidad.

...

Motivos:	(Propuestas ASP/25/24-27): Permitir que la BR procese las necesidades relativas a emisiones moduladas digitalmente de conformidad con los procedimientos del Artículo 12.

_______________

1	Véase la Nota 21 al Apéndice 2.

*

1 	Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rev.1)].

1 	Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rev.1)].