ADD	ASP/25/16

PARTE C    Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

La separación inicial para emisiones moduladas digitalmente será 10 kHz. Sin embargo, es posible utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios de protección apropiados que figuran en la Recomendación [YYY] (CMR-03), siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

## 1.2	Utilización de canales

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o ser intercalados con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión en ondas decamétricas, a condición de que la protección a las emisiones analógicas sea al menos igual que la  protección analógica-analógica actualmente en vigor. Esto puede requerir que la densidad de potencia espectral digital (y la potencia total) sean varios decibelios más bajas que la empleada actualmente para el mismo circuito de emisión que utiliza emisiones DBL o BLU.

# 2	Características de transmisión

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión con modulación totalmente digital tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central en cualquiera de las posiciones de frecuencia central de 5 kHz en la misma rejilla de canales dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

Entre varios modos posibles de "distribución simultánea" ("simulcast") están los que tienen una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, que puede utilizar una emisión digital de anchura de banda de 5 kHz o 10 kHz, cerca de una emisión analógica de 5 kHz o de 10 kHz. En todos los casos de este tipo, la rejilla intercalada de 5 kHz utilizada en la radiodifusión en ondas decamétricas tendrá que colocar la emisión dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será de 10 Hz.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación de la fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, habida cuenta de la necesidad de diversos niveles de mitigación de emisión con codificación de evitación, detección y corrección de errores, puede variar del funcionamiento equivalente en MF monofónica (aproximadamente 15 kHz) al de códecs vocales de bajo nivel del orden de 3 kHz. La opción de calidad de audio está conectada con las necesidades del radiodifusor/oyente, e incluye considerar características tales como las condiciones del canal de propagación previstas. No hay una especificación, sólo los límites superior e inferior indicados en este párrafo.

## 2.4	Modulación

Se utilizará modulación de amplitud en cuadratura (QAM) con multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM). QAM-64 es factible en muchas condiciones de propagación, se especifican otras, tales como QAM-32, 16 y 8 para utilización cuando proceda.

Motivos:	(Propuestas ASP/25/13-16): Incluir en el RR la descripción del sistema de modulación digital para radiodifusión en ondas decamétricas.