ADD	ASP/25/17

PROJET  DE  RECOMMANDATION  [YYY]  (CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent figurent au nombre des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

d)	que la présente Conférence a adopté la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)] relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que [la Partie C de l'Appendice 11] contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions à modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale.

Annexe  du  projet  de  Recommandation  YYY  (CMR-03)

Valeurs des rapports de protection radiofréquence

1	Conformément à la [Résolution 517 (Rév.CMR-03)], la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection radiofréquence font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le tableau de la présente annexe. Les rapports de protection radiofréquence sont basés sur les rapports de protection relatifs indiqués dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rév.1)].

2	Ce Tableau donne les valeurs des rapports de protection radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation de la fréquence centrale, en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le tableau spécifie les rapports de protection applicables aux émissions numériques avec des canaux de 10 kHz. Les données sur les rapports de protection sont exprimées en décibels.

3	La modulation numérique associée à ces rapports de protection est présentée brièvement dans [la Partie C de l'Appendice 11]; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit appendice.

4	Le Tableau 1 donne les valeurs absolues des rapports de protection radiofréquence associées aux émissions à modulation numérique dans les bandes correspondantes. Dans le cas d'un système à modulation d'amplitude brouillé par un système numérique, les valeurs des rapports de protection radiofréquence correspondent à la somme:

•	des rapports de protection radiofréquence relatifs respectifs indiqués dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rév.1)];

•	du rapport de protection audiofréquence pour une dégradation de 3 de la qualité de fonctionnement; et

•	du facteur de correction correspondant à une profondeur de modulation de 30%.

Les valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence sont données pour différentes profondeurs de modulation MA et différents niveaux de qualité MA.

5	Dans le cas d'un système numérique brouillé par un système à modulation d'amplitude ou d'un système numérique brouillé par un autre système numérique, les valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence sont données dans le Tableau 1 pour différents systèmes de modulation numérique et dans le Tableau 2 pour différents modes.

Tableau 1

Rapports de protection RF (dB) associés aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

| Signal utile | Signal brouilleur |  | Espacement en fréquence fbrouilleuse – futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 |  | –15 | –10 |  | –5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 | 15 | 20 |
| MA | Numérique |  | –22 |  | –17 | –7 |  | 28 |  | 31 |  | 28 |  | –7 | –17 | –22 |
| Numérique | MA |  | –47 |  | –41 | –33 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | –33 | –41 | –47 |
| Numérique | Numérique |  | –37 |  | –31 | –22 |  | 13 |  | 16 |  | 13 |  | –22 | –31 | –37 |
| MA utile/numérique brouilleur: |  | Les valeurs dans le tableau sont celles pour un signal MA à double bande latérale et une modulation de 30%. Pour d'autres profondeurs de modulation, les valeurs de correction suivantes sont à ajouter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profondeur de la modulation (%) |  |  | 30 |  | 38 |  | 53 |  | m |  |  | (1) |
|  |  |  |  | Valeur de correction (dB) |  |  | 0 |  | –2 |  | –5 |  | 20 log (30/m) |  |  |  |
|  |  | Les valeurs indiquées dans le tableau sont celles pour un rapport de protection audiofréquence de 20 dB et une qualité correspondant à la note 3 (dans l'échelle de dégradation à 5 notes définie dans la Recommandation UIT-R BS.562). Pour d'autres nivaux de qualité, les valeurs de correction suivantes doivent être rajoutées: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qualité audio |  |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | (1) |  |  |  |
|  |  |  |  | Valeur de correction (dB) |  |  | 0 |  | 7 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) Exemple: Pour une profondeur de modulation de 53% et une qualité audio de 4, un facteur de correction de 7 dB (= –5 + 12) doit être ajouté aux valeurs du rapport de protection RF indiquées dans le tableau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signal numérique utile/signal MA ou numérique brouilleur: |  | Les valeurs indiquées dans le Tableau sont celles pour un signal numérique avec une largeur de bande nominale de 10 kHz, une modulation MAQ-64, un niveau de protection 1, un mode de fiabilité B et une occupation spectrale de type 3. Le rapport signal/brouillage pour un TEB de 104 est de 7 dB dans le cas d'un signal numérique brouillé par un signal à modulation d'amplitude et de 16 dB dans le cas d'un signal numérique brouillé par un autre signal numérique. Pour d'autres combinaisons de modulation numérique, de niveau de protection et de mode de fiabilité en ce qui concerne le signal numérique utile, les valeurs de correction indiquées dans le Tableau 2 doivent être ajoutées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau  2

Valeurs de correction (dB) indiquées dans le Tableau 1 à utiliser pour d'autres combinaisons de modulation numérique, de niveau de protection et de mode de fiabilité en ce qui concerne le signal numérique utile

| Type de modulation | Numéro du niveau de protection | Mode de fiabilité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTE – Largeur de bande nominale de 10 kHz. Les niveaux de protection 2 et 3 et le mode de fiabilité A ne sont pas recommandés dans les bandes d'ondes décamétriques et ne sont donc pas décrits ici. |  |  |  |  |

Motifs:	Définir les paramètres régissant la protection du service de radiodiffusion analogique dans les bandes comprises entre 5 900 kHz et 26 100 kHz.