| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 25 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| Propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.25 de l'ordre du jour |  |

1.25	examiner, en vue d'une harmonisation mondiale la plus grande possible, et compte dûment tenu de la nécessité de ne pas imposer de contraintes au développement des autres services, en particulier des services fixe et de radiodiffusion par satellite, les dispositions réglementaires et l'identification éventuelle de bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service 
fixe par satellite au-dessus de 17,3 GHz, en s'attachant particulièrement aux bandes au-dessus 
de 19,7 GHz

Introduction

Aux fins d'identification des bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite, il convient d'examiner les points suivants:

1)	Le déploiement d'un grand nombre de stations terriennes à couverture très fine du service fixe par satellite entraverait le partage cofréquence entre les stations terriennes HD-FSS et d'autres services dans une même zone géographique.

2)	Dans les bandes non attribuées actuellement au SFS, l'identification de bandes de fréquences pour les systèmes HD-FSS devrait être fondée sur les résultats d'une étude technique suffisamment approfondie portant sur le partage de fréquences avec d'autres services.

3)	Toute modification touchant à la réglementation et aux procédures en vue de l'identification de bandes de fréquences pour les systèmes HD-FSS doit tenir compte des conditions de partage cofréquence entre les systèmes HD-FSS et d'autres services (services de Terre, services de radiodiffusion par satellite, systèmes du service fixe par satellite présentant des caractéristiques différentes de celles des systèmes HD-FSS, etc.).

Compte tenu des points susmentionnés, les membres de l'APT estiment que certaines bandes, pour lesquelles on a conclu de façon unanime dans le Rapport de la RPC qu'elles se prêtaient à l'identification pour les systèmes HD-FSS, sont envisageables pour l'exploitation de ces systèmes dans le monde entier. Par ailleurs, les membres de l'APT estiment que certaines bandes, dont l'identification pour les systèmes HD-FSS n'a pas été appuyée par certaines ou par toutes les administrations, ne conviennent pas pour l'identification considérée ici.

Sur cette base, les membres de l'APT proposent que les bandes ci-après puissent être identifiées pour les systèmes HD-FSS dans la Région 3 ou dans le monde entier:

1)	bandes des liaisons montantes: 29,5-30,0 GHz et 28,6-29,1 GHz;

2)	bandes des liaisons descendantes: 19,7-20,2 GHz;

3)	bandes non attribuées actuellement au SFS (espace vers Terre): AUCUNE.

Les membres de l'APT proposent par ailleurs que les bandes ci-après ne puissent pas être identifiées pour les systèmes HD-FSS dans la Région 3 ou dans le monde entier:

1)	bandes des liaisons montantes: 47,2–50,2 GHz, 42,5-43,5 GHz, 24,75-25,25 GHz, 19,3-19,7 GHz, 18,1-18,4 GHz et 17,3-17,8 GHz;

2)	bandes des liaisons descendantes: 40,5-42,5 GHz, 37,5-40 GHz, 19,3-19,7 GHz et 17,7-18,8 GHz;

3)	bandes non attribuées actuellement au SFS (espace vers Terre): 47,2-50,2 GHz, 21,4-22,0 GHz et 17,3-17,7 GHz.

Propositions

ARTICLE 5

NOC	ASP/25/163

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |
| 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | 17,7-17,8 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |
|  | 17,8-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |  |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE |  |  |

NOC	ASP/25/163A

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |

Motifs:	17,3-18,8 GHz: Puisque les applications haute densité du SFS sont généralement caractérisées par une couverture souple, rapide et très fine des stations terriennes (terminaux), le partage cofréquence avec des systèmes HD-FSS dans la bande 17,3-18,1 GHz limiterait le développement de futures utilisations additionnelles de liaisons de connexion du SRS figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3. Dans la sous-bande 17,7-18,8 GHz, un grand nombre de liaisons du service fixe sont déjà exploitées dans de nombreux pays dans les trois Régions. De plus, il convient de noter que la valeur minimale du diamètre d'antenne serait limitée à environ 66 cm puisque le numéro 21.16.2 du Règlement des radiocommunications s'applique aux fins de protection du SETS (passive) et du service de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz.

NOC	ASP/25/164

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,3-19,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE |  |  |

Motifs:	19,3-19,7 GHz: Cette bande, en tant que sous-bande de la gamme 17,7-19,7 GHz, revêt une importance vitale pour les infrastructures de télécommunication du service fixe, particulièrement en ce qui concerne l'infrastructure des réseaux mobiles, et pour les systèmes d'accès hertzien fixe à large bande. En effet, il s'agit de la bande de fréquences la plus élevée que l'on puisse utiliser pour mettre en place des infrastructures du service fixe pour ces réseaux dans les zones géographiques où le phénomène d'affaiblissement dû à la pluie est important.

Cette bande, en tant que sous-bande de la gamme 17,7-19,7 GHz, est également essentielle pour le SFS, d'une part pour les services large bande et d'autre part pour remédier à l'encombrement orbital dans les bandes inférieures, le phénomène d'affaiblissement dû à la pluie étant très important dans les bandes de fréquences supérieures.

MOD	ASP/25/165

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.[HD-FSS] MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

Motifs:	Les conclusions des études de l'UIT-R figurant dans le Rapport de la RPC indiquent que les seules bandes qui respectent pour l'essentiel tous les objectifs du présent point de l'ordre du jour sont la bande 29,5-30,0 GHz dans le sens Terre vers espace et la bande 19,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre.

NOC	ASP/25/166

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 | 21,4-22 FIXE MOBILE | 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 5.531 |

Motifs:	La bande 21,4-22,0 GHz est attribuée actuellement au SRS dans les Régions 1 et 3. Une nouvelle attribution au SRS limiterait gravement le déploiement des réseaux du SRS et leur planification future.

En outre, compte tenu de la compatibilité avec le service de radioastronomie dans la bande 22,21-22,5 GHz attribuée à titre primaire à ce dernier, l'identification de la bande 21,4-22,0 GHz pour les systèmes HD-FSS conduirait à imposer des restrictions à l'exploitation de ces derniers.

NOC	ASP/25/167

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 24,75-25,25 FIXE | 24,75-25,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535 | 24,75-25,25 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535 MOBILE 5.534 |

Motifs:	Puisqu'elle sera utilisée pour les liaisons montantes HD-TV du SRS, cette bande ne se prête pas à une identification pour les systèmes HD-FSS.

MOD	ASP/25/168

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MOBILE Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |

Motifs:	Les membres de l'APT sont conscients que les seules bandes dans lesquelles les systèmes non OSG du SFS ont un statut réglementaire identique à celui des systèmes OSG du SFS sont les bandes 18,8-19,3 GHz et 28,6-29,1 GHz, bien que le partage avec un système HDFS ne serait pas possible dans une même zone géographique. Certains pays de l'APT interdisent l'exploitation de futurs systèmes du service fixe dans ces bandes. Toute application HD-FSS devrait faire l'objet d'accords nationaux.

MOD	ASP/25/169

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.540 5.542 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.540 5.542 |

MOD	ASP/25/169A

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.[HD-FSS] MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

Motifs:	Les conclusions des études de l'UIT-R figurant dans le Rapport de la RPC indiquent que les seules bandes qui respectent pour l'essentiel tous les objectifs du présent point de l'ordre du jour sont la bande 29,5-30,0 GHz dans le sens Terre vers espace et la bande 19,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre.

NOC	ASP/25/170

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

Motifs:	Ces bandes étant fortement utilisées par le service fixe (y compris pour les applications HDFS) et le SFS dans de nombreux pays, les bandes de fréquences ci-dessus ne devraient pas être identifiées pour les systèmes HD-FSS.

NOC	ASP/25/171

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551G |  |  |
| 42,5-43,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 |  |  |

Motifs:	Ces bandes étant fortement utilisées par le service fixe (y compris pour les applications HDFS), le SRS et le SFS dans de nombreux pays, les bandes de fréquences ci-dessus ne devraient pas être identifiées pour les systèmes HD-FSS.

NOC	ASP/25/172

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |  |

Motifs:	La bande 47,2-49,2 GHz étant réservée aux liaisons de connexion du SRS en vertu du renvoi 5.552, les bandes de fréquences ci-dessus ne devraient pas être identifiées pour les systèmes HD-FSS.

ADD	ASP/25/173

5.[HD-FSS]	La bande 19,7-20,2 GHz attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) et les bandes 28,6-29,1 GHz et 29,5-30 GHz attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace) sont identifiées pour des applications haute densité du service fixe par satellite (systèmes HD-FSS), qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la Résolution [HD-FSS] (CMR-03). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs de ces bandes dans le Règlement des radiocommunications. Il convient que les administrations en tiennent compte lors de l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes.

ADD	ASP/25/174

PROJET DE Résolution [HD-FSS] (cmr-03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour les systèmes HD-FSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier, tels que ceux offerts par les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que les systèmes HD-FSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

c)	que les systèmes HD-FSS sont assimilés à des applications de communications large bande évoluées, qui permettront d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet), à une large gamme d'applications de télécommunication large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

d)	que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HD-FSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

e)	que les applications HD-FSS peuvent être assurées par des satellites géostationnaires ou non géostationnaires;

f)	que l'UIT-R a étudié et continue d'étudier des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HD-FSS et services de Terre;

g)	que, jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre ces techniques de limitation des brouillages pour des stations terriennes HD-FSS,

notant

a)	que le numéro 5.[HD-FSS] identifie des bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite (HD-FSS);

b)	que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services;

c)	que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du SFS et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications;

d)	que, dans la bande 18,6-18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)	que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94-49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées;

f)	que le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HD-FSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)	que, pour assurer le partage cofréquence entre stations terriennes de réception HD-FSS et stations de Terre dans une même zone géographique, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des techniques de limitation des brouillages (voir les f) et g) du considérant);

h)	qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HD-FSS dans le numéro 5.[HD-FSS];

i)	qu'il est prévu que les stations HD-FSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales,

reconnaissant

a)	que pour les cas où des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre coprimaire avec les services de Terre, la version actuelle (2001) du Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être individuellement notifiées au Bureau lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)	qu'en raison de leurs caractéristiques générales, il est difficile d'assurer la coordination des stations terriennes HD-FSS et des stations du service fixe au cas par cas et site par site entre administrations, et que cette procédure peut être relativement longue;

c)	que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HD-FSS associées à un système à satellites donné;

d)	qu'il est souhaitable de définir des bandes harmonisées à l'échelle mondiale pour les systèmes HD-FSS afin de bénéficier d'un accès mondial et de tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

que les applications HD-FSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au service fixe par satellite, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HD-FSS doivent:

1	envisager de mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HD-FSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HD-FSS;

2	tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du décide 1:

–	de ce que la mise en oeuvre d'applications HD-FSS peut être plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec les services de Terre;

–	de l'incidence que la poursuite du déploiement de stations de Terre ou de stations terriennes HD-FSS dans les bandes partagées avec les services de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des systèmes HD-FSS ou des services de Terre;

3	envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées, identifiées dans les Recommandations de l'UIT-R (par exemple, la Recommandation UIT-R S.524-7 ou la Recommandation UIT-R S.1594);

4	tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du service fixe par satellite, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HD-FSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HD-FSS],

invite les administrations

1	à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HD-FSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquelles elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du service fixe par satellite;

2	à examiner les procédures de mise en oeuvre et les dispositions propres à faciliter le déploiement de systèmes HD-FSS sur leur territoire, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HD-FSS].

Motifs:	Les membres de l'APT sont d'avis que la meilleure façon de traiter le présent point de l'ordre du jour est d'ajouter un renvoi au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ainsi qu'une nouvelle Résolution reprenant celle qui figure dans le Rapport de la RPC.

______________