ADD	ASP/25/174

Proyecto de RESOLUCIÓN [HD-FSS] (CMR-03)

Directrices para la realización de aplicaciones de alta densidad 
en el servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias 
identificadas para el SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la demanda de servicios mundiales de comunicaciones de banda ancha, tales como los proporcionados por las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD), está aumentando constantemente en todo el mundo;

b)	que los sistemas del SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible, rápida y ubicua de un gran número de estaciones terrenas económicas que emplean pequeñas antenas y tienen características técnicas comunes;

c)	que el SFS-AD es un concepto avanzado de aplicaciones de comunicaciones de banda ancha que proporcionará acceso a una amplia gama de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha soportadas por redes de telecomunicaciones fijas (incluida la Internet), y complementará así otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que, como sucede con otros sistemas del SFS, el SFS-AD ofrece un gran potencial para establecer rápidamente una infraestructura de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones del SFS-AD pueden ser proporcionadas por satélites de cualquier tipo orbital, OSG o no OSG;

f)	que las técnicas de mitigación de interferencia han sido y continúan siendo estudiadas en el UIT-R para facilitar la compartición entre estaciones terrenas del SFS-AD y servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo sobre la viabilidad de la aplicación de técnicas de mitigación de interferencia para las estaciones terrenas del SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica bandas para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas, las atribuciones al SFS son a título primario con atribuciones a los servicios fijo y móvil, así como a otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye el uso de estas bandas por otros servicios o por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS es a título primario con el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) con las restricciones indicadas en los números 5.522A y 5.522B;

e)	que en la banda 48,94-49,04 GHz se realizan observaciones de radioastronomía y que estas observaciones requieren protección en las estaciones de radioastronomía notificadas;

f)	que la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas transmisoras del SFS-AD y servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición en la misma frecuencia entre estaciones terrenas receptoras del SFS-AD y estaciones terrenas en la misma zona geográfica requeriría la aplicación de técnicas de mitigación de interferencia (véanse los considerando f) y g));

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y características ya han sido puestos en servicio o están proyectados para ser puestos en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para el SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que se prevé la instalación de un gran número de estaciones del SFS-AD en estas bandas en zonas urbanas, suburbanas y rurales de gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas que están compartidas a título primario con servicios terrenales, el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente (2001) estipula que las estaciones terrenas del SFS serán notificadas individualmente a la Oficina cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede ser un proceso bastante largo efectuar la coordinación de las estaciones terrenas del SFS-AD con estaciones del servicio fijo sitio por sitio, entre las administraciones;

c)	que con el fin de minimizar la carga para las administraciones, éstas pueden aplicar procedimientos y disposiciones para un gran número de estaciones terrenas del SFS-AD asociadas con un sistema de satélite dado;

d)	que es conveniente que las bandas para el SFS-AD estén armonizadas a nivel mundial con el fin de lograr el acceso global y las ventajas de las economías de escala,

reconociendo además

que las aplicaciones del SFS-AD realizadas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al servicio fijo por satélite, tales como la coordinación y notificación de acuerdo con los Artículos 9 y 11, incluidos cualesquiera requisitos de la UIT para la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que instalen sistemas del SFS-AD:

1	consideren poner a disposición algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS] para las aplicaciones del SFS-AD;

2	que al poner a disposición las bandas de frecuencias indicadas en el resuelve 1, tengan en cuenta:

–	que la instalación del SFS-AD puede ser más fácil en bandas que no están compartidas con servicios terrenales;

–	la repercusión que tendría, en las bandas compartidas con servicios terrenales, el ulterior desarrollo de estaciones terrenales o de estaciones terrenas del SFS-AD, en los servicios existentes y futuros del SFS-AD o terrenales, respectivamente;

3	consideren tener en cuenta las pertinentes características técnicas, identificadas en las Recomendaciones UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	que tengan en cuenta otros sistemas del servicio fijo por satélite existentes y proyectados que tienen diferentes características en las bandas de frecuencias en las que se utiliza el SFS-AD de acuerdo con el resuelve 1 y las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita a las administraciones

1	a que consideren las ventajas de la utilización armonizada del espectro para el SFS-AD en el plano mundial, teniendo en cuenta el uso existente y proyectado de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas, así como otros tipos de aplicaciones del servicio fijo por satélite;

2	a que consideren la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten el desarrollo de sistemas del SFS-AD dentro de su territorio en algunas o en todas las bandas identificadas en el número 5.[HD-FSS].

Motivos:	Los miembros de APT opinan que la mejor manera de satisfacer este punto del orden del día es mediante la nota al Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias apoyada por una nueva Resolución según los términos establecidos en el Informe de la RPC.