| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 26 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| PUNTO 1.26 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.26	examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR-2000)

Introducción

La APT considera que la introducción de las ETB debe basarse en los resultados de los estudios del UIT-R. Sin embargo, es importante proteger adecuadamente los servicios terrenales sin imponer excesivas limitaciones a las ETB para mejorar la eficacia de los servicios de telecomunicaciones e incrementar su utilidad.

De acuerdo con el anterior principio general, la APT ha considerado el Informe de la RPC y las Recomendaciones UIT-R pertinentes y ha llegado a la conclusión de que puede apoyarse el Método A y las consideraciones reglamentarias y de procedimiento correspondientes que aparecen en el citado Informe de la RPC.

Basándose en ello, la APT desea presentar las siguientes propuestas comunes.

Propuestas

Artículo 1

Términos y definiciones

NOC	ASP/25/175

Sección IV  –  Estaciones y sistemas radioeléctricos

Motivos: La APT considera que las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite pueden funcionar a bordo de barcos de conformidad con los límites operacionales específicos, tales como los indicados en la Resolución [ESV-APT], y por lo tanto no es necesario definir las ETB en el Artículo 1.

Artículo 5

MOD	ASP/25/176

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.ESV-FSS3 MÓVIL 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD	ASP/25/176A

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial 5.505 |  |  |

MOD	ASP/25/176B

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV-FSS3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radioastronomía 5.149 |  |  |

ADD	ASP/25/176C

5.ESV-FSS3	En las bandas 5 925- 6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite pueden funcionar a bordo de barcos. Tal utilización se hará de conformidad con la Resolución [ESV-APT] (CMR-03) y no deberá causar interferencia perjudicial a otros servicios de radiocomunicaciones que funcionen en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz ni reclamar protección contra los mismos o imponer limitaciones a su funcionamiento o desarrollo.

Motivos:	La APT considera que las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos pueden funcionar en las redes del servicio fijo por satélites en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz. Sin embargo, no es necesario realizar ninguna atribución adicional. Además, las actuales atribuciones de frecuencias para el SMS en la banda 14,0-14,5 GHz que figuran en el Artículo 5 no deben cambiarse ya que dicha modificación no entra en el ámbito de este orden del día.

La APT apoya el Método A y uno de los ejemplos de la nota indicados en el Informe de la RPC en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz.

(La propuesta ASP/25/177 no se utiliza.)

ASP/25/178

Con respecto al Artículo 9 (Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones) y al Artículo 11 (Notificación de inscripción de asignaciones de frecuencias), la APT considera que las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite pueden funcionar a bordo de barcos, de conformidad con los límites operativos específicos, tal como los indicados en la Resolución [ESV-APT] (CMR-03) y que los actuales procedimientos de coordinación cubren adecuadamente los procedimientos para las ETB. Por lo tanto, no es necesario modificar el procedimiento de coordinación y notificación de los Artículos 9 y 11.

ADD	ASP/25/179

PROYECTO DE rEsolución [esv-apt] (cmr-03)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en las 
bandas para enlaces ascendentes 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones por satélite en banda ancha a bordo de barcos;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ETB) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en las bandas para enlaces ascendentes 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las ETB pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

d)	que, en lo que se refiere a las bandas consideradas en la presente Resolución, la cobertura mundial sólo está disponible en la banda 5 925-6 425 MHz y que sólo hay un número limitado de sistemas geoestacionarios del SFS que tienen tal cobertura mundial;

e)	que, sin contar con disposiciones reglamentarias especiales al respecto, las ETB podrían originar una elevada carga de coordinación a algunas administraciones, especialmente a las de los países en desarrollo;

f)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ETB deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que, basándose en las hipótesis técnicas convenidas, se han calculado distancias mínimas desde el punto de referencia1 en los estudios del UIT-R, más allá de las cuales una ETB no causará interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz,

observando

que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ETB que funcionan en puntos fijos especificados,

resuelve

que las ETB que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz deberán funcionar de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y operacionales del Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 de la presente Resolución,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ETB en el proceso de concertación del acuerdo mencionado en estas disposiciones,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

anexo 1 al proyecto de resolución [esv-apt] (cmr-03)

Disposiciones reglamentarias y de explotación para las ETB que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ETB en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones cumplan las disposiciones de este adjunto y por ello no puedan causar interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones.

2	Los proveedores del servicio de ETB se ajustarán a las limitaciones técnicas indicadas en el Anexo 2 y, cuando funcionen dentro de las distancias mínimas identificadas en el punto 4 infra, con las limitaciones aprobadas por la administración otorgante y las posibles administraciones afectadas.

3	En las bandas de enlace descendente asociadas, 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz, las ETB en movimiento no reclamarán protección contra las transmisiones de los servicios terrenales que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	La distancia mínima desde el punto de referencia2 más allá de la cual las ETB pueden funcionar sin acuerdo previo de cualquier administración es de 300 km en la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km en la banda 14,0-14,5 GHz. Todas las transmisiones de ETB dentro de las distancias mínimas se harán con el acuerdo previo de las posibles administraciones afectadas.

5	Las administraciones que puedan resultar afectadas a las que hace referencia el punto 4 son las de los países en cuyos territorios se han atribuido bandas a los servicios fijos o móviles de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones que pueden resultar afectadas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14,0-14,25 GHz | Los países señalados en el número 5.505 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países señalados en los números 5.505, 5.508 y 5.509 |
| 14,3-14,4 GHz | Regiones 1 y 3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones |

6	Se alentará a las administraciones a que, al aplicar la distancia mínima señalada en el punto 4, excluyan las partes de su territorio, por ejemplo pequeñas islas distantes, en que no estén funcionando ni estén previstos servicios terrenales en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

7	El sistema de la ETB deberá incluir, obligatoriamente, medios de identificación y mecanismos para terminar las transmisiones, cada vez que las estaciones funcionen fuera de los límites geográficos (véase el punto 4) o de explotación autorizados.

8	La terminación de las transmisiones a las que se refiere el punto 7 será efectuada de tal modo que los mecanismos correspondientes no puedan ser puenteados a bordo del barco, salvo en los casos previstos en las disposiciones del número 4.9.

9	Las ETB estarán equipadas a fin de permitir que la administración otorgante de licencias, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18, compruebe el funcionamiento de la estación terrena y determine el cese de la transmisión ETB de inmediato, a petición de una administración cuyos servicios puedan ser afectados.

10	Cuando la ETB que funcione más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el punto 4), no cumpla las condiciones de la posible administración afectada en virtud de los puntos 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ETB que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

anexo 2 al proyecto de resolución [esv-apt] (cmr-03)

Limitaciones técnicas aplicables a las ETB que transmiten en las
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ETB | 2,4 m | 1,2 m |
| Precisión de seguimiento de la antena de la ETB | máxima de 0,2 de cresta | máxima de 0,2 de cresta |
| Máxima densidad espectral de p.i.r.e. de la ETB en dirección del horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| p.i.r.e. total de las ETB por barco en dirección del horizonte | 20,8 dBw | 16,3 dBw |

Límites fuera del eje

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 5 925-6 425 MHz, para cualquier ángulo , especificado a continuación, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

5 925-6 425 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 4 kHz |
| --- | --- |
| 2,5º    7º | (32 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 7º <   9,2º | 11 dB(W/4 kHz) |
| 9,2º <   48º | (35 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 48º <  < 180º | –7 dB(W/4 kHz) |

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 14,0-14,5 GHz, para cualquier ángulo , especificado más adelante, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

14,0-14,5 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 40 kHz |
| --- | --- |
| 2º    7º | 33 – 25 log  dBW |
| 7º <   9,2º | 12 dBW |
| 9,2º <   48º | 36 – 25 log  dBW |
|  > 48º | –6 dBW |

Los acuerdos de coordinación entre redes del servicio fijo por satélite con arreglo al Artículo 9 pueden dar lugar a niveles de p.i.r.e. fuera del eje inferiores.

Motivos:	La APT apoya la protección de los actuales servicios de radiocomunicaciones y la elaboración de disposiciones sobre la forma de llegar a acuerdos con los operadores de sistemas de ETB, destinadas a las administraciones que explotan sistemas en los actuales servicios de radiocomunicaciones. Igualmente, apoya la idea de ofrecer a las administraciones los medios necesarios para explotar las ETB en las bandas especificadas. Los parámetros que aparecen en el Anexo 2 son coherentes con la Recomendación elaborada por la Comisión de Estudio 4 del UIT-R relativa a las características de las ETB. Los límites sobre comportamiento de la p.i.r.e. fuera del eje de las ETB que funcionan en las redes del SFS también son coherentes con los de las estaciones terrenas que ya están siendo explotadas en estas redes y en estas bandas, y son necesarios para asegurar una utilización eficaz de la OSG.

La APT generalmente apoya el Ejemplo de Resolución [ESV 4.4-1] del Anexo 4.4.2 del Informe de la RPC, salvo la limitación relativa a la «anchura de banda máxima ocupada por barco». Basándose en los estudios indicados en el proyecto de Recomendación UIT-R SF.[ESV-A] (Doc. 4/95-9/154), la APT estima que la citada limitación de «anchura de banda máxima ocupada por barco» impondrá excesivas restricciones al funcionamiento de las ETB.

SUP	ASP/25/180

rESOLUCIÓN 82 (CMR-2000)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

Motivos:	La Resolución 82 (CMR-2000) ha sido sustituida por la Resolución [ESV-APT] (CMR-03).

________________

1 	El punto de referencia puede basarse en cualquier método indicado en los Artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre las leyes del mar de 10 de diciembre de 1982, según lo exijan los Estados costeros.

2 	El punto de referencia puede basarse en cualquier método indicado en los Artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre las leyes del mar de 10 de diciembre de 1982, según lo exijan los Estados costeros.