| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 27 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.27 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.27	examiner, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000) les études de l'UIT-R demandées dans ces Résolutions et modifier selon qu'il conviendra les procédures réglementaires pertinentes et les critères de partage associés indiqués dans les appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes

Introduction

La présente partie contient les propositions formulées par l'APT sur les modifications et adjonctions au Règlement des radiocommunications au titre du point 1.27 de l'ordre du jour (questions concernant les Appendices AP30 et AP30A).

Propositions

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

Dispositions applicables à tous les services et les Plans et Liste associés concernant le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
de fréquences 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz
                (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2)     (CMR-2000)

(Voir l'Article 9)

ARTICLE  5

Notification, examen et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations spatiales 
du service de radiodiffusion par satellite

## 5.2	Examen et inscription

5.2.1	Le Bureau examine chaque fiche de notification:

...

MOD	ASP/25/181

d)	du point de vue de sa conformité au Plan régional approprié ou à la Liste pour les Régions 1 et 3, bien qu'elle ait des caractéristiques différentes de celles indiquées dans le Plan régional approprié ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 sur un ou plusieurs des aspects suivants:

–	utilisation d'une p.i.r.e. réduite,

–	utilisation d'une zone de couverture réduite entièrement située dans la zone de couverture figurant dans le Plan régional approprié ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3,

–	utilisation d'autres signaux de modulation conformément aux dispositions du § 3.1.3 de l'Annexe 5,

–	utilisation de l'assignation pour les transmissions dans le service fixe par satellite conformément au numéro 5.492,

–	dans le cas de la Région 2, utilisation d'une position orbitale dans les conditions spécifiées au § B de l'Annexe 7,

	dans le cas de la notification des assignations figurant dans le Plan, utilisation d'une p.i.r.e. qui produit une puissance surfacique dépassant la limite de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)) donnée dans la section 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sur le territoire de l'administration notificatrice à condition que la puissance surfacique sur tous les points de mesure des assignations notifiées soit égale ou inférieure à celle des assignations du Plan associées; ou

...

Motifs:	Il est nécessaire de préciser que lorsque des administrations mettent en oeuvre des réseaux à satellite au titre de l'Article 5, la limite de puissance surfacique peut être dépassée sur le territoire de l'administration notificatrice, pour autant que la puissance surfacique des assignations d'origine figurant dans le plan à chaque point de mesure de cette assignation ne soit pas dépassée.

MOD	ASP/25/182

Annexe 1 (CMR-2003)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification du Plan pour
la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée
dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou lorsqu'il faut
rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un  projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0°	   0,23

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23	   2,0

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	2,0°	   3,59

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	3,59	   9

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée,

y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

Une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne disposait que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant [JJ.MM.AA], est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15bis:

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23° θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour	1,8° θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	5,0° θ < 9°

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

(Pas de proposition ASP/25/183.)

NOC

# 2	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

MOD	ASP/25/184

# 3	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5-12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique, en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement.

En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

où  représente:

.

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–103,6	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

(Pas de proposition ASP/25/185.)

NOC

# 4	Limites imposées à la valeur de la puissance surfacique pour protéger les services de Terre d'autres administrations18, 19, 20

# 5	(Non utilisé.)

MOD	ASP/25/186

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour 0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger ses assignations du SFS, qui ont été notifiées au Bureau, mises en service et dont les renseignements pertinents indiqués dans l'annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant [JJ.MM.AAAA], l'administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour la Région 1, ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par une puissance surfacique qui sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du SFS a une valeur inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour 0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 5,0°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

MOD	ASP/25/187

# 7	Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T / T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).

Motifs:	Sur la base des études de l'UIT-R, assurer la protection des assignations qui figurent dans le Plan du SRS en Région 3 et des réseaux du SFS en Région 3, qui sont en service dans les deux cas, en utilisant un diamètre minimal d'antenne de 45 cm et assurer la protection d'autres assignations du SRS et des réseaux du SFS en utilisant un diamètre minimal d'antenne de 60 cm.

MOD	ASP/25/188

ANNEXE  3

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance 
surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service d'une station 
spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 
11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 
et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2), et de calculer la puissance 
surfacique produite à cette limite par une station de Terre ou
une station terrienne d'émission du service fixe par satellite
dans la bande 12,5-12,7 GHz

# 1	Considérations générales

1.1	La présente Annexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de Terre ou par des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite à des récepteurs de radiodiffusion par satellite.

1.2	Cette méthode à suivre comprend deux étapes:

a)	calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite concernée;

b)	calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite de la zone de service, par l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission du service fixe par satellite d'une autre administration.

1.3	Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre ou par les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite; on compare la puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre ou par chaque station terrienne d'émission avec la valeur limite de la puissance surfacique en tout point de la limite de la zone de service d'une station du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration. Si, pour un émetteur donné, la valeur de la puissance surfacique est inférieure à la valeur admissible fixée pour un point quelconque de la limite de la zone de service, on considère que le brouillage causé par l'émetteur au service de radiodiffusion par satellite est inférieur à la valeur admissible et les administrations sont dispensées de coordination avant la mise en service de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission. Lorsqu'il en est autrement, il est nécessaire d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux parties concernées.

1.4	Il faut souligner que si les calculs décrits dans la présente Annexe révèlent un dépassement de la puissance surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre ou du service fixe par satellite, puisque les calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:

a)	la nature du terrain sur le trajet de brouillage;

b)	la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite à l'égard des émissions hors faisceau;

c)	les rapports de protection nécessaires pour le service de radiodiffusion par satellite;

d)	le type de réception dans le service de radiodiffusion par satellite (en l'occurrence la réception individuelle); aux angles de site considérés, ce type de réception pose davantage de problèmes que la réception communautaire;

e)	la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le service de radiodiffusion par satellite;

f)	les conditions de propagation entre la station brouilleuse ou la station terrienne et la zone de service du satellite de radiodiffusion.

# 2	Limite de la puissance surfacique

## 2.1	Considérations générales

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour protéger le service de radiodiffusion par satellite d'une administration, est donnée par la formule:

F    F0  –  R    D    P	(1)

dans laquelle:

F 	valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse (dB(W/m2)) dans la largeur de bande nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

F0 	puissance surfacique utile (dB(W/m2)) à la limite de la zone de service;

R 	rapport de protection (dB) signal utile/signal brouilleur;

D 	discrimination angulaire (dB) assurée par le diagramme de rayonnement de l'antenne du récepteur de radiodiffusion par satellite;

P 	discrimination de polarisation (dB) entre les signaux utile et brouilleur.

## 2.2	Puissance surfacique utile (F0)

La valeur de F0 est égale à:

Pour le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3 (CMR-2000) et les assignations aux systèmes numériques dans le Plan de la Région 2:

a)	––108 dB(W/m2) à 27 MHz, pour les zones de service dans les Régions 1 et 3; et

b)	115 dB(W/m2) à 24 MHz, ainsi qu'à 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant la largeur de bande nécessaire dans la Région 2.

S'agissant des assignations aux systèmes analogiques du service de radiodiffusion par satellite (SRS) figurant dans le Plan de la Région 2:

–107 dB(W/m2) pour 24 MHz, ainsi que pour 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant la largeur de bande nécessaire dans la Région 2.

## 2.3	Rapport de protection (R)

2.3.1	S'agissant des assignations numériques du SRS, dans le cas d'une contribution unique au brouillage, le rapport de protection est égal à 30 dB.

2.3.2	S'agissant des assignations analogiques du SRS conformes au Plan de la Région 2 et des assignations du SRS dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3, qui ont été notifiées conformément aux Plans et à la Liste de l'Appendice 30 et mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le [9 juin 2003], dans le cas d'une contribution unique de brouillage, le rapport de protection contre tous les types d'émissions , sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de 35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou inférieure à  10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses passe de 10 MHz à 35 MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz (voir la Fig. 1). Pour des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de fortes crêtes de puissance surfacique échelonnées sur une grande partie de la largeur de bande occupée, le rapport de protection R est égal à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.

2.3.3	La différence entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de fréquence figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas d'assignations qui ne sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet.

2.3.4	On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre ou d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite que si sa largeur de bande nécessaire recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du service de radiodiffusion par satellite.

## 2.4	Discrimination angulaire (D)

Régions 1 et 3:

NOTE 2 – Pour la détermination graphique de

2.4.1	La valeur admise pour D dans la formule 1 est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	pour    0°	<  < m

D = Gmax  (29  25 log(r))	dB	pour    m	<  < r

D = Gmax  (29  25 log())	dB	pour    r		<  < 14,45°

D = Gmax	dB	pour    14,45°	< 

où:

:	angle de site du système de radiodiffusion par satellite

m =	(/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) degrés

r =	95(/d) degrés

Gmax =	35,5 dBi

G1 =	29  25 logr dB

d =	60 cm

:	longueur d'onde en centimètres à [12,2] GHz.

Région 2:

2.4.2	Pour les assignations aux systèmes numériques du SRS conformes au Plan de la Région 2, la valeur admise pour D dans la formule (1) est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	pour 	0°		<		<	m

D = Gmax – (29 – 25 log(r))	dB	pour	m		<		<	r

D = Gmax – (29 – 25 log())	dB	pour 	r		<		<	14,45°

D = Gmax	dB		pour 	14,5°	<	

où:

	angle de site du système de radiodiffusion par satellite

m =	 (/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) degrés

r =	95(/d) degrés

Gmax =	3,5 dB

G1 =	29  25 logr dB

d =	45 cm

:	longueur d'onde en centimètres à [12,2] GHz

2.4.3	Pour les assignations analogiques du SRS conformes au Plan de la Région 2, on obtient D en dB à partir de la formule (3) ci-dessous, où  représente l'angle de site du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion.

NOTE 1 – Si plusieurs valeurs de  sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée de  à chaque portion de la limite de ladite zone de service.

| D  0 dB | pour 0°    0,43° | (3) |
| --- | --- | --- |
| D  4,15 2 dB | pour 0,43°    1,92° |  |
| D  8,24  25 log  dB | pour 1,92°    25° |  |
| D  43,2 dB | pour   25° |  |

NOTE 2 – Pour la détermination graphique de D, lorsqu'elle est calculée selon la formule (3) ci-dessus, voir la Fig. 3.

## 2.5	Discrimination de polarisation (P)

La valeur de P est égale à:

a)	3 dB, lorsque le service brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le service de radiodiffusion par satellite la polarisation circulaire, ou vice versa;

b)	0 dB, lorsque le service brouilleur et le service de radiodiffusion par satellite utilisent tous deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.

# 3	Puissance surfacique produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission (Fp)

La puissance surfacique Fp (dB(W/m2)) produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission en un point quelconque de la limite de la zone de service est déterminée par la formule suivante:

Fp  =  E  –  A  +  [43]	(4)

dans laquelle:

E 	puissance isotrope rayonnée équivalente (dBW) de la station de Terre ou pour une station terrienne d'émission dans la direction du point considéré de la limite de la zone de service;

A 	affaiblissement de trajet total (dB);

Valeur constante de [43] dB: gain d'antenne avec une ouverture de 1 m2 à [12,2] GHz.

## 3.1	Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre ou pour une station terrienne d'émission située à la limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite

Le texte du présent paragraphe décrit le modèle de propagation à utiliser pour calculer l'affaiblissement minimal sur le trajet entre l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission à l'origine du brouillage et la limite de la zone de service du SRS. Pour ces calculs, on suppose que la fréquence du signal brouilleur est de [12,2 GHz]. Il est fait référence aux paragraphes pertinents de l'Appendice 7, dans lequel ce modèle est décrit plus en détail.

### 3.1.1	Mode de propagation 1 (Appendice 7: § 4, § 1 de l'Annexe 1, § 3 de l'Annexe 1)

#### 3.1.1.1	Modèle de propagation par conduit

Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour une propagation par conduit

Pour les stations terriennes du SRS, on ne peut supposer aucune protection supplémentaire découlant de l'angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne, c'est-à-dire que la valeur de Ah, l'affaiblissement total dû à l'effet d'écran, est égale à 0 dB.

Réduction de l'affaiblissement (dB) découlant du couplage direct dans les conduits au-dessus de la mer:

Ac=−6(1+dc)

où dc (km) est la distance jusqu'à la côte d'une station terrienne au sol, dans la direction considérée, dc étant zéro dans les autres cas.

Partie des affaiblissements (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation par conduit:

A1=140,35+Ac

Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:

Affaiblissement linéique dû à l'absorption gazeuse (dB/km):

γg=7,507×10−3+1,104×10−2dtdi+1,551×10−21−dtdi

où:

dt:	distance terrestre cumulée (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet (km)

di:	longueur du trajet considéré, comprise entre une distance minimale de calcul et une distance maximale de calcul, qui sont données au § 4.2 et 4.3 de l'Appendice 7 (km).

Valeurs des paramètres qui dépendent de la zone:

τ=1−exp−4,12×10−4(dlm)2,41

où:

dlm:	distance terrestre continue la plus longue (Zone A2) le long du trajet 	considéré (km).

μ1=10−dtm16−6,6τ+10−(0,496+0,354τ) 50,2

où:

dtm:	distance terrestre continue la plus longue (terres intérieures + côtes) (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet considéré (km).

1 doit être limité à 1  1.

σ=−0,6−8,5×10−9di3,1τ

 doit être limité à   –3,4.

μ2=2,48×10−4di2σ

2 doit être limité à 2  1.

μ4=10−0,935+0,0176ζrlogμ1 pour ζr70°

où r est donné au § 4.1 de l'Appendice 7.

Incidence du phénomène de conduit  dépendante du trajet et paramètre connexe 1:

Relation de dépendance entre le temps et l'affaiblissement sur le trajet:

 = e · 1 · 2 · 4

où e est donné au § 4.1 de l'Appendice 7.

Γ1=1,076(2,0058−logβ)1,012exp−9,51−4,8logβ+0,198(logβ)2 ×10−6di1,13

Le facteur de correction C2i (dB) est donné par (voir la formule (52) de l'Annexe 1 de l'Appendice 7):

C2i=Z(f)di−dminτ     dB

où Z(f) est donné au § 4.4 de l'Appendice 7. Pour des distances de plus de 375 km, la valeur du facteur de correction C2i à utiliser est la valeur de C2i pour une distance de 375 km.

Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:

L5(p)=0,138di−4,625×10−3dt+1,2+3,7×10−3dilogpβ+12pβΓ1+C2i

où p est le pourcentage de temps maximum pendant lequel la puissance brouilleuse admissible peut être dépassée.

Affaiblissement dû à la propagation par conduit:

Aduct=A1+L5(p)

#### 3.1.1.2	Pour le modèle de propagation troposphérique

Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation troposphérique

A2=212,98+10εh−0,15No−10,1−logp500,7

où:

εh:	angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne (en degrés)

No:	réfractivité au niveau de la mer au centre du trajet (voir § 4.1 dans le corps principal de l'Appendice 7).

Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la propagation troposphérique

L6(p)=20logdi+5,73×10−4(112−15cos(2ζ))di+0,0115di+C2i

où  est la latitude de l'emplacement de la station terrienne (en degrés).

Affaiblissement total dû à la propagation troposphérique:

Atrop+A2+L6(p)

Affaiblissement sur le trajet pour le Mode 1:

Amode1 = Min(Aduct, Atrop)

Motifs:	L'APT est favorable au maintien de l'Annexe 3 de l'Appendice 30, moyennant les révisions appropriées des paramètres du SRS pour refléter les modifications apportées aux paramètres techniques dans les Plans.

MOD	ASP/25/189

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite (pour la Région 3, le SRS, qui est limité à la Liste) dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    10,57°	 θ

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 est nécessaire lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant [JJ.MM.AA], dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    5,0°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    10,57°	 θ

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

MOD	ASP/25/190

ANNEXE  6mod 39

Critères de partage entre services

ADD	ASP/25/191

Partie A – Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage
adoptés par la CAMR-77

NOC

§ 1 à 3 de l'Annexe 6

ADD	ASP/25/192

Partie B – Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage
adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 60 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est consigné dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe 3 de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

2	Diamètres d'antenne41 et températures de bruit totales

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ):	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann ( 1,38 × 1023 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (K; voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés (dBi)

φ:	angle topocentrique entre les satellites brouilleur et utile (voir l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) (degrés). On est parti du principe que φ = 1,1 .

4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques42

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis en dB (W/m2/27 MHz) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Sur la base des études de l'UIT-R, assurer la protection des assignations qui figurent dans le Plan du SRS en Région 3 et des réseaux du SFS en Région 3 qui sont en service dans les deux cas, en utilisant le diamètre minimal d'antenne de 45 cm et assurer la protection d'autres assignations du SRS et des réseaux du SFS en utilisant le diamètre minimal d'antenne de 60 cm.

SUP	ASP/25/193

RÉSOLUTION  540  (CMR-2000)

Application et étude des procédures réglementaires et des critères de
partage associés figurant dans les Appendices 30 et 30A et dans
les dispositions connexes des Articles 9 et 11

Motifs:	La Résolution 540 (CMR-2000) concerne une procédure réglementaire provisoire ainsi que des critères de partage associés qui seront appliqués jusqu'à ce que le § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 soit modifié. Les dispositions correspondantes seront modifiées par la CMR-03. Par conséquent, cette Résolution n'est plus nécessaire.

ADD	ASP/25/194

projet de résolution [asp/1.27/4.1.18-20] (cmr-03)

Etudes relatives à l'application des § 4.1.18 à 4.1.20 des Appendices 30 et 30A

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a adopté une révision des Plans du service de radiodiffusion par satellite (SRS) pour les Régions 1 et 3 et des liaisons de connexion associées figurant respectivement dans les Appendices 30 et 30A;

b)	que la CMR-2000 a adopté un certain nombre de révisions techniques et réglementaires des Appendices 30 et 30A;

c)	qu'il est nécessaire de préserver l'intégrité des assignations contenues dans les Plans des Appendices 30 et 30A et d'assurer qu'elles puissent être mises en oeuvre à tout moment dans l'avenir;

d)	que la CMR-2000 a adopté les § 4.1.18 à 4.1.20 des Appendices 30 et 30A;

e)	que les § 4.1.18 à 4.1.20 des Appendices 30 et 30A sont semblables aux numéros 11.41 et 11.42 et permettent l'inscription dans la Liste d'une assignation, sous certaines conditions, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à des besoins particuliers de coordination;

f)	que les assignations inscrites dans la Liste au titre des § 4.1.18 à 4.1.20 ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à l'assignation vis-à-vis de laquelle ces dispositions ont été utilisées, étant entendu que les besoins de coordination demeurent;

g)	que, si la situation de référence calculée pour une assignation tient compte d'assignations qui se sont prévalu des § 4.1.18 à 4.1.20 vis-à-vis de cette assignation, il peut en résulter une perte de sensibilité et de protection contre les demandes ultérieures;

h)	que la situation de référence pour une assignation résulte de la somme des brouillages provenant de multiples assignations;

i)	que les assignations dans les Plans peuvent être mises en oeuvre à tout moment dans l'avenir et que la situation effective de brouillage évoluera en conséquence;

j)	que des brouillages préjudiciables peuvent être subis par une assignation même après une longue période de transmissions simultanées réussies avec une assignation ayant appliqué les dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 contre cette assignation parce qu'une assignation dans le Plan a été mise en oeuvre;

k)	que les dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 peuvent être utilisées contre une assignation par plus d'une assignation aux fins d'inscription dans la Liste;

l)	qu'il peut être difficile d'identifier la source de brouillage en raison du cumul d'un grand nombre de sources brouilleuses,

notant

a)	que la RPC-02 a examiné un projet de solution dans lequel la situation de référence pour une assignation ne tient pas compte des brouillages causés par une assignation se prévalant des dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 vis-à-vis de celle-ci;

b)	que la RPC-02 a examiné un projet de solution dans lequel une assignation inscrite dans la Liste en application des dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 doit réduire son niveau de puissance au-dessous d'une certaine limite, c'est-à-dire les limites de puissance surfacique prescrites dans l'Annexe 1 des Appendices 30 et 30A, dès que des brouillages préjudiciables sont subis par l'assignation vis-à-vis de laquelle ces dispositions ont été utilisées,

décide

1	que, dans les actualisations ultérieures de la situation de référence, le Bureau ne doit pas tenir compte des brouillages causés par un réseau inscrit dans la Liste au titre du § 4.1.18 de l'Appendice 30 ou 30A à l'assignation contre laquelle cette disposition a été utilisée;

2	que, lorsqu'elle inscrit un réseau dans la Liste au titre du § 4.1.18 de l'Appendice 30 ou 30A, l'administration notificatrice doit déclarer que les conditions indiquées au § 4.1.20, à savoir éliminer le brouillage préjudiciable causé à une assignation vis-à-vis de laquelle les dispositions du § 4.1.18 de l'Appendice 30 ou 30A sont utilisées, seront remplies et doit soumettre à l'administration contre laquelle les dispositions du § 4.1.18 ont été appliquées une description de la méthode ainsi que des modalités par lesquelles elle se chargera, à titre individuel ou collectif, selon le cas, de remplir ces conditions. Une copie de ce document sera également remise au Bureau;

3	d'inviter l'UIT-R à mener des études supplémentaires pour déterminer:

–	comment faire en sorte que la situation de référence offre la protection requise à une assignation figurant dans le Plan ou la Liste vis-à-vis de demandes ultérieures, lorsque les dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 de l'Appendice 30 ou 30A ont été appliquées vis-à-vis de cette assignation;

–	quels seraient les niveaux appropriés de puissance maximale provenant d'assignations inscrites dans la Liste au titre des dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 des Appendices 30 et 30A pour faire en sorte que les brouillages préjudiciables soient supprimés dès lors qu'ils sont en présence d'une assignation du Plan ou de la Liste;

–	s'il est nécessaire, compte tenu de ces dispositions, de limiter le nombre de fois où il est possible d'invoquer les dispositions des § 4.1.18 à 4.1.20 de l'Appendice 30 ou de l'Appendice 30A contre une assignation;

4	de recommander que la CMR-07 examine les résultats des études mentionnées au point 1 du décide et prenne les décisions qui s'imposent (modifications possibles des Appendices 30 et 30A);

5	qu'en attendant les résultats des études et les décisions de la CMR-07, le Bureau utilise provisoirement le concept de groupe décrit au § 10.1, section 9/GR de l'Appendice 30 et au § 9.2, section 9/GR de l'Appendice 30A, pour regrouper des assignations inscrites dans la Liste, pour l'application des dispositions du § 4.1.18 contre la même assignation;

6	qu'en attendant les résultats des études et les décisions de la CMR-07, l'application des dispositions du § 4.1.18 à l'égard d'une assignation donnée contre laquelle ces mêmes dispositions ont été appliquées dans le Plan soit limitée provisoirement à deux,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de mettre en oeuvre les points 1, 2, 5 et 6 ci-dessus du décide à compter du 4 juillet 2003,

prie instamment les administrations

de participer activement à ces études, avec la participation des intéressés.

Motifs:	La CMR-03 peut adopter une nouvelle Résolution qui lance des études appropriées à l'UIT-R pour permettre à la CMR suivante de prendre des décisions concernant les § 4.1.18 à 4.1.20 des Appendices 30 et 30A.

ADD	ASP/25/195

projet de résolution [asp/1.27/grouping] (cmr-03)

Etudes relatives à l'application du concept de groupement dans les Appendices 30 et 30A pour les administrations des Régions 1 et 3

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les administrations peuvent souhaiter modifier certains paramètres d'une assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste des Appendices 30 et/ou 30A;

b)	que la modification des paramètres ne peut intervenir que par la mise en oeuvre d'une assignation additionnelle après l'application réussie des procédures de modification indiquées dans l'Article 4 des Appendices 30 et/ou 30A;

c)	qu'une assignation qui est une modification d'une autre assignation ne fonctionnera pas simultanément avec l'assignation d'origine;

d)	que la protection des assignations figurant dans le Plan et dans la Liste des Appendices 30 et 30A est fondée sur le critère de marge de protection équivalente (MPE) globale;

e)	que le calcul des brouillages causés par une assignation et une autre assignation qui la modifie aboutira à une évaluation trop prudente du brouillage causé à d'autres assignations;

f)	que le calcul du brouillage entre une assignation et une autre assignation qui la modifie aboutira à une MPE très faible et à une perte de protection contre des demandes ultérieures;

g)	que le concept de groupement tel qu'il est actuellement appliqué pour les Régions 1 et 3 permet à deux assignations d'un emplacement orbital qui ne fonctionnent pas simultanément d'être regroupées;

h)	que le brouillage n'est pas calculé entre les assignations du même groupe et que le brouillage causé à d'autres assignations est calculé uniquement à partir de l'assignation la plus défavorable;

i)	que la CMR-2000 a interdit le groupement des assignations dans différents emplacements orbitaux pour les Régions 1 et 3;

j)	que la coordination réussie d'une assignation peut compliquer la procédure de coordination correspondante pour les demandes ultérieures;

k)	que certains pays ont indiqué qu'ils craignaient que l'application du concept de groupement réduise inutilement les possibilités d'autres administrations qui souhaitent coordonner une nouvelle capacité dans les Appendices 30 et/ou 30A par le biais des procédures de modification de l'Article 4,

notant

a)	que la RPC-02 a examiné un projet de solution dans lequel il existe une limite au nombre d'assignations dans un groupe et/ou au nombre de groupes dans un emplacement orbital;

b)	qu'il faut être très attentif à la définition du « nombre de réseaux » et à celle du « nombre de groupes »,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à mener des études pour déterminer:

–	la façon de veiller à ce que les administrations puissent introduire des modifications aux assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste des Appendices 30 et 30A sans perte de protection par rapport aux demandes ultérieures;

–	s'il y a lieu de fixer une limite au nombre d'assignations figurant dans un groupe;

–	s'il y a lieu de fixer une limite au nombre de groupes dans un emplacement orbital;

2	de recommander que la CMR-07 étudie, en fonction des résultats des études mentionnées au point 1 du décide, des modifications possibles des Appendices 30 et 30A;

3	qu'en attendant les résultats des études et les décisions de la CMR-07, en Régions 1 et 3, le nombre de réseaux1 dans un groupe à un emplacement orbital donné sera provisoirement limité à deux. L'assignation/les assignations nationale(s) figurant dans le Plan ne sera/seront pas comptabilisée(s) si son/leur regroupement s'avère nécessaire,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de mettre en oeuvre le point 3 du décide ci-dessus à compter du 4 juillet 2003,

prie instamment les administrations

de participer activement à ces études, avec la participation des intéressés.

Motifs:	La CMR-03 peut adopter une nouvelle Résolution qui servira de point de départ aux études appropriées que devra mener l'UIT-R pour permettre à la CMR suivante de prendre les décisions nécessaires au sujet du concept de groupement.

____________

14	Dans la présente Annexe, sauf en ce qui concerne le § 2, les limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.

Dans le § 2 de la présente Annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de protection globale équivalente calculée selon le § 2.2.4 de l'Annexe 5.

15 	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,44°        9°.

16 	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

15bis En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,44°        9°.

16 	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

-

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.

41 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le [JJ.MM.AA] et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le [JJ.MM.AA].

42	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le [JJ.MM.AA] et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le [JJ.MM.AA].

1 	Dans ce cas, un réseau est réputé être identifié à la fois par une «Identité du réseau à satellite» et par le «Pays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3)» selon la définition de la section A.1 de l'Annexe 2A de l'Appendice 4.