| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 27 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.27 del orden del día |  |

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735 (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

Introducción

Esta parte contiene las propuestas de APT sobre las modificaciones y adiciones al Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con el punto 1.27 del orden del día  (temas tratados en los AP30 y AP30A).

Propuestas

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
(en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)  (CMR-2000)

(Véase el Artículo 9)

ARTÍCULO  5

Notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite

## 5.2	Examen e inscripción

### 5.2.1	La Oficina examinará cada notificación:

...

MOD	ASP/25/181

d)	en cuanto a su conformidad con el Plan regional apropiado o la Lista de las Regiones 1 y 3, aunque tenga características que difieran de las que figuran en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3 en relación con uno o más de los siguientes aspectos:

–	utilización de una p.i.r.e. reducida,

–	utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3,

–	utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en el § 3.1.3 del Anexo 5,

–	utilización de la asignación para transmisiones del servicio fijo por satélite de conformidad con el número 5.492,

–	en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el § B del Anexo 7,

	en el caso de la notificación de asignaciones del Plan, utilización de una p.i.r.e. que produce una dfp que rebasa el límite de –103,6 dB(W/(m2  27 MHz)) indicado en la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30 en el territorio de la administración notificante, a condición de que la dfp en todos los puntos de prueba de las asignaciones notificadas sea igual o inferior a la de las asignaciones del Plan asociado; o

...

Motivos:	Es necesario aclarar que cuando las administraciones están utilizando redes de satélite de conformidad con el Artículo 5, el límite de densidad de flujo de potencia puede ser rebasado en el territorio de la administración notificante, mientras no se rebase la densidad de flujo de potencia de las asignaciones del Plan originales en cada punto de prueba de dicha asignación.

MOD	ASP/25/182

ANEXO  1     (CMR-03)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considera afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la separación orbital mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración de la Región 1 ó 3 no se considera afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	   0,23

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23	   2,0

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	2,0°	   3,59

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	3,59	   9

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste;

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

Una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes de [DD.MM.YY], no se considera afectada si se cumplen una de las dos condiciones siguientes:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual no se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores:15bis

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))		para		0°	     θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para		0,23° θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))		para		1,8°   θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para		5,0°   θ < 9°

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las precisiones respectivas de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste;

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

(El número de propuesta ASP/25/183 no se utiliza.)

NOC

# 2	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en lo tocante a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de la Región 2

MOD	ASP/25/184

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia.

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 3,59°	 θ < 10,57°

–103,6	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

(El número de propuesta ASP/25/185 no se utiliza.)

NOC

# 4	Límites aplicables a la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de otras administraciones18, 19, 20

# 5	(No utilizado.)

MOD	ASP/25/186

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca, en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 2 o la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 1 o la Región 3 en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto a los puntos 4.1.1 e) o 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o si una modificación propuesta en el Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier punto de cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3 inferior a:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	para 	0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	2,0°		 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	3,59°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

En el caso que una administración de la Región 3 trate de proteger sus asignaciones del SFS, que han sido notificadas a la Oficina, puestas en uso y que la Oficina haya recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del [DD.MM.YYYY], la administración no se considera afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o si una modificación propuesta del Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier porción de su propio territorio o sus asignaciones de frecuencia superpuestas de su red del SFS inferior a:

–186,5 	dB(W/(m2  40 MHz))	para  0°	      0,054°

–164,0 + 17,74 log 	dB(W/(m2  40 MHz))	para  0,054°	      1,8°

–162,3 + 0,89 2 		dB(W/(m2  40 MHz))	para  1,8°	      5,0°

–157,5 + 25 log 	dB(W/(m2  40 MHz))	para  5,0°	      10,57°

–131,9 	dB(W/(m2  40 MHz))	para  10,57°	  

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

MOD	ASP/25/187

# 7	Límites impuestos a las variaciones de la temperatura de ruido equivalente para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 1 con relación a las modificaciones del Plan para la Región 2 en la banda 12,5-12,7 GHz

En relación con el § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración de la Región 1 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan para la Región 2:

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea mayor que el valor T/T resultante de la asignación del Plan para la Región 2 a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985, y

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea superior al 6%,

utilizando el método del Apéndice 8 (Caso II).

Motivos:	De acuerdo con los estudios del UIT-R, se proporciona protección a las asignaciones del Plan del SRS de la Región 3 y a las redes del SFS de la Región 3, cuando estando ambas en servicio, las asignaciones emplean tamaños de antena mínimos de 45 cm, y se proporciona protección a otras asignaciones del SRS y redes del SFS que emplean tamaños de antena mínimos de 60 cm.

MOD	ASP/25/188

ANEXO 3

Método para determinar el valor límite de la densidad de flujo de potencia interferente en el borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz 
(en la Región 3), 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz 
(en la Región 2), y para calcular la densidad de flujo de potencia producida 
en dicho borde por una estación terrenal o una estación terrena transmisora 
del servicio fijo por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz

# 1	Consideraciones generales

1.1	En el presente Anexo se describe un método para calcular la interferencia que los transmisores terrenales o las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite pueden producir a los receptores de radiodifusión por satélite.

1.2	El método consta de dos partes:

a)	el cálculo de la densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible en el borde de la zona de servicio de la estación espacial de radiodifusión por satélite considerada;

b)	el cálculo de la densidad probable de flujo de potencia producida en cualquier punto del borde de la zona de servicio por un transmisor terrenal o por la estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite de otra administración.

1.3	La interferencia que pueden causar los transmisores terrenales o las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite debe considerarse para cada caso; se compara la densidad de flujo de potencia producida por cada transmisor terrenal o estación terrena transmisora con el valor límite de la densidad de flujo de potencia, en cualquier punto del borde de la zona de servicio de una estación del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración. Si para un transmisor determinado, el valor de la densidad de flujo de potencia producida es inferior al valor límite fijado en cualquier punto del borde de la zona de servicio, se considerará que la interferencia producida al servicio de radiodifusión por satélite por ese transmisor es menor que el valor admisible, y no será necesaria la coordinación entre las administraciones antes de que entre en servicio la estación terrenal o la estación terrena transmisora. En caso contrario, se necesitarán una coordinación y cálculos más precisos sobre una base mutuamente convenida.

1.4	Conviene tener presente que si los cálculos descritos en el presente Anexo indican que se sobrepasa la densidad de flujo de potencia máxima admisible, ello no excluye forzosamente el establecimiento del servicio terrenal o del servicio fijo por satélite, ya que los cálculos se basan necesariamente en las hipótesis más desfavorables con respecto a:

a)	la naturaleza del terreno del trayecto de interferencia;

b)	la discriminación fuera del haz de las instalaciones de recepción de radiodifusión por satélite;

c)	las relaciones de protección necesarias para el servicio de radiodifusión por satélite;

d)	el tipo de recepción utilizado en el servicio de radiodifusión por satélite, suponiendo que la recepción es individual, ya que ésta plantea más problemas que la recepción comunal para los ángulos de elevación considerados;

e)	el valor de la densidad de flujo de potencia que ha de protegerse en el servicio de radiodifusión por satélite;

f)	las condiciones de propagación entre la estación interferente o la estación terrena y la zona de servicio de la estación de radiodifusión por satélite.

# 2	Límite de la densidad de flujo de potencia

## 2.1	Consideraciones generales

El valor admisible de densidad de flujo de potencia que no debe sobrepasarse en el borde de la zona de servicio, a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite de una administración, viene dado por la fórmula:

F    F0  –  R    D    P	(1)

donde:

F 	densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible (dB(W/m2)) en la anchura de banda necesaria de las emisiones de radiodifusión por satélite;

F0 	densidad de flujo de potencia deseada (dB(W/m2)) en el borde de la zona de servicio;

R 	relación de protección (dB) entre las señales deseada e interferente;

D 	discriminación angular (dB) proporcionada por el diagrama de radiación de la antena del receptor de radiodifusión por satélite;

P 	discriminación de polarización (dB) entre las señales deseada e interferente.

## 2.2	Densidad de flujo de potencia deseada (F0)

El valor de F0 es:

Para el Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 (CMR-2000), y las asignaciones digitales en el Plan de la Región 2:

a)	–108 dB(W/m2) en 27 MHz para zonas de servicio situadas en las Regiones 1 y 3, y

b)	–115 dB(W/m2) en 24 MHz, así como en 27 MHz en lo que se refiere a los casos mencionados en la nota a pie de página del punto 3.8 del Anexo 5 sobre el ancho de banda necesario en la Región 2.

Para las asignaciones del SRS analógico en el Plan de la Región 2:

– 107 dB(W/m2) para 24 MHz, así como para 27 MHz en lo que se refiere al caso mencionado en la nota de pie de página del § 3.8 del Anexo 5  sobre la anchura de banda necesaria en la Región 2.

## 2.3	Relación de protección (R)

2.3.1	Para las asignaciones del SRS digital, la relación de protección contra la interferencia procedente de una sola fuente es igual a 30 dB.

2.3.2	Para las asignaciones del SRS analógico en el Plan de la Región 2 y las asignaciones del SRS del Plan y la Lista en las Regiones 1 y 3, que han sido notificadas de conformidad con los Planes y la Lista del AP30 y han entrado en servicio y sobre las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del [9 de junio de 2003], en el caso de una sola fuente de interferencia, la relación de protección con respecto a todos los tipos de transmisiones, con excepción de los sistemas de multicanal con modulación de amplitud, es igual a 35 dB cuando la diferencia entre las frecuencias portadoras a las señales deseada interferente es igual o inferior a  10 MHz, disminuye linealmente de 35 dB a 0 dB para diferencias entre 10 MHz y 35 MHz y es igual a 0 dB para diferencias superiores a 35 MHz (véase la Fig. 1). Para los sistemas de televisión multicanal con modulación de amplitud, que producen altas crestas de densidad de flujo de potencia dentro de una parte considerable de su anchura de banda ocupada, la relación de protección R es igual a 35 dB cualquiera que sea la diferencia entre las frecuencias portadoras.

2.3.3	La diferencia entre las frecuencias portadoras debe determinarse partiendo de las asignaciones de frecuencia que figuran en el Plan de radiodifusión por satélite o, en el caso de asignaciones no contenidas en un plan, a base de la descripción de las características del sistema proyectado o en servicio.

2.3.4	Las señales de estaciones terrenales o de estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite se tendrán en cuenta únicamente si su anchura de banda necesaria y la de la asignación a la estación del servicio de radiodifusión por satélite coinciden parcialmente.

## 2.4	Discriminación angular (D)

Regiones 1 y 3:

NOTA 2 – Para la determinación gráfica de

2.4.1	El valor de D para la ecuación (1) se obtiene de las siguientes ecuaciones:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	para	0°		<		<	m

D = Gmax – (29 – 25 log(r))	dB	para	m		<		<	r

D = Gmax – (29 – 25 log())	dB	para	r		<		<	14,45°

D = Gmax	dB		para	14,45°	<	

siendo:

:	el ángulo de elevación del sistema de radiodifusión por satélite

m =	(/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) grados

r =	95(/d) grados

Gmax =	35,5 dBi

G1 =	29  25 logr dB

d =	60 cm

:	la longitud de onda en centímetros [12,2] GHz.

Región 2:

2.4.2	Para las asignaciones del SRS digital en el Plan de la Región 2 el valor de D en la ecuación (1) se obtiene de las siguientes ecuaciones:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	para 	0°		<		<	m

D = Gmax – (29 – 25 log(r))  dB	para 	m		<		<	r

D = Gmax – (29 – 25 log())  dB	para 	r		<		<	14,45°

D = Gmax	dB		para 	14,45°	<	

siendo:

	el ángulo de elevación del sistema de radiodifusión por satélite

m =	(/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) grados

r =	95(/d) grados

Gmax =	3,5 dB

G1 =	29  25 logr dB

d =	45 cm

 :	longitud de onda en centímetros a [12,2] GHz

2.4.3	Para las asignaciones del SRS analógico en el Plan de la Región 2 D en dB debe obtenerse a partir de la ecuación (3) que aparece más abajo donde  es el ángulo de elevación correspondiente al sistema de radiodifusión por satélite propuesto u operacional en la zona de servicio del satélite de radiodifusión en cuestión.

NOTA 1 – Si se especifica más de un valor de  para una zona de servicio determinada, en cada sección del borde de la zona de servicio considerada se utilizará el valor de  que corresponda.

| D  0 dB | para 0°    0,43° | (3) |
| --- | --- | --- |
| D  4,15 2 dB | para 0,43°    1,92° |  |
| D  8,24  25 log  dB | para 1,92°    25° |  |
| D  43,2 dB | para   25° |  |

NOTA 2 – Para la determinación gráfica de D, cuando se calcula mediante la ecuación (3) anterior, véase la Fig. 3.

## 2.5	Discriminación de polarización (P)

El valor de P es:

a)	3 dB cuando el servicio interferente utiliza polarización lineal y el de radiodifusión por satélite polarización circular o viceversa;

b)	0 dB cuando ambos servicios utilizan la misma polarización, sea circular o lineal.

# 3	Densidad de flujo de potencia producida por una estación terrenal o una estación terrena transmisora (Fp)

La densidad de flujo de potencia Fp (dB(W/m2)) producida por una estación terrenal o una estación terrena transmisora en cualquier punto del borde de la zona de servicio se determina mediante la fórmula:

Fp    E  –  A    [43]	(4)

siendo:

E 	la potencia isótropa radiada equivalente (dBW) de la estación terrenal o una estación terrena transmisora en la dirección del punto considerado del borde de la zona de servicio;

A 	la pérdida total de trayecto (dB);

Constante de [43] dB: la ganancia de una antena de 1 m2 de apertura a [12,2] GHz.

## 3.1	Evaluación de la pérdida de trayecto, A, de una estación terrenal o una estación terrena transmisora situada en el borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite

En este punto se proporciona el modelo de propagación que se ha de utilizar para determinar la mínima pérdida de trayecto entre la estación terrenal transmisora interferente o la estación terrena transmisora y el borde de la zona de servicio del SRS. Para los cálculos se supone una frecuencia de [12,2] GHz para la señal interferente. Se hacen referencias a los puntos correspondientes del Apéndice 7 donde se describe el modelo con mayor detalle.

### 3.1.1	Modo de propagación 1 (Apéndice 7: § 4, § 1 al Anexo 1, § 3 del Anexo 1)

#### 3.1.1.1	Modelo de propagación por conductos

Parte de las pérdidas que no dependen de la distancia (dB) para la propagación por conductos

Para las estaciones terrenas del SRS puede suponerse que no hay protección adicional procedente del ángulo de elevación de la estación terrena sobre el horizonte, es decir Ah, la atenuación total del apantallamiento del emplazamiento es 0 dB.

La reducción de la atenuación producida por el acoplamiento directo en conductos sobre el mar (dB):

siendo dc en km la distancia desde una estación terrena sobre la Tierra hasta la costa en la dirección considerada. dc es cero en otras circunstancias.

La parte de las pérdidas que no depende de la distancia (dB) para la propagación por conductos es:

A1 = 140,35 + Ac

Parte de las pérdidas dependiente de la distancia (dB) para la propagación por conductos

La atenuación específica debida a la absorción gaseosa (dB/km):

γg=7,507×10−3+1,104×10−2dtdi+1,551×10−21−dtdi

siendo:

dt:	distancia combinada sobre la Tierra, Zona A1 + Zona A2, en el trayecto considerado (km)

di:	longitud del trayecto considerado, cuyo valor se encuentra entre una distancia de cálculo mínima y una máxima, valores que se dan en los puntos 4.2 y 4.3 del Apéndice 7 (km).

Los valores para los parámetros que dependen de la zona son:

τ=1−exp−4,12×10−4(dlm)2,41

siendo:

dlm:	mayor distancia continua sobre Tierra, Zona A2, en el trayecto considerado (km).

μ1=10−dtm16−6,6τ+10−(0,496+0,354τ) 50,2

siendo:

dtm:	mayor distancia continua sobre Tierra (es decir, masa terrestre interior más litoral), Zona A1 + Zona A2 en el trayecto considerado (km).

μ1 estará limitado a μ1 ≤ 1.

σ=−0,6−8,5×10−9di3,1τ

σ estará limitado a σ ≥ –3,4.

μ2=2,48×10−4di2σ

μ2 estará limitado a μ2 ≤ 1.

μ4=10−0,935+0,0176ζrlogμ1 para ζr70°

donde ζ r se indica en el § 4.1 del Apéndice 7.

La incidencia que depende del trayecto de la propagación por conductos, β, y el parámetro correspondiente, Γ1 son:

Dependencia con el tiempo de la pérdida de trayecto:

β = βe  ·μ1 ·μ2 ·μ4

donde βe se indica en el § 4.1 del Apéndice 7.

Γ1=1,076(2,0058−logβ)1,012exp−9,51−4,8logβ+0,198(logβ)2 ×10−6di1,13

El factor de corrección C2i (dB) viene dado por la siguiente expresión (véase la ecuación (52) en el Anexo 1 al Apéndice 7):

C2i = Z(f)(di - dmin)τ	dB

donde Z(f) se indica en el § 4.4 del Apéndice 7. Para distancias superiores a 375 km el valor del factor de corrección C2i que se ha de aplicar es el valor de C2i a la distancia de 375 km.

La parte de atenuación (dB) que depende de la distancia para la propagación por conductos es:

L5(p)=0,138di−4,625×10−3dt+1,2+3,7×10−3dilogpβ+12pβΓ1+C2i

siendo p el porcentaje de tiempo máximo durante el cual la potencia de interferencia admisible puede ser rebasada.

La atenuación debida a la propagación por conductos es:

#### 3.1.1.2	Para el modelo de dispersión troposférica

Parte de atenuación que no depende de la distancia (dB) para la dispersión troposférica

A2=212,98+10εh−0,15No−10,1−logp500,7

siendo:

εh:	ángulo de elevación del horizonte de la estación terrena (grados)

No:	refractividad en la superficie del nivel del mar en el centro del trayecto (véase el § 4.1 en la parte principal del Apéndice 7)

Parte de atenuación (dB) que depende de la distancia para la dispersión troposférica

L6(p)=20logdi+5,73×10−4(112−15cos(2ζ))di+0,0115di+C2i

siendo ζ la latitud de la estación terrena (grados).

La atenuación total debida a la dispersión troposférica es:

Pérdida de trayecto para el Modo 1:

Amode1 = Min(Aduct, Atrop )

Motivos:	APT apoya que se mantenga el Anexo 3 al Apéndice 30 con las revisiones apropiadas de los parámetros del SRS para reflejar los cambios efectuados de los parámetros técnicos en los Planes.

MOD	ASP/25/189

ANEXO  4  (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo 
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está 
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al 
Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan o las modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite cuando este servicio no está sujeto a un Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración (para la Región 3, el SRS que está limitado a la Lista), sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes del  DD.MM.YY  sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    5,0°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

MOD	ASP/25/190

ANEXO   6MOD 39

Criterios de compartición entre servicios

ADD	ASP/25/191

Parte A – Hipótesis usadas para calcular los criterios de compartición 
aprobados en la CAMR-77

NOC

Puntos 1 a 3 del Anexo 6

ADD	ASP/25/192

Parte B – Hipótesis usadas para calcular los criterios 
de compartición adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 60 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con envolvente de lóbulo lateral de 29  25 log θ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo 3 al Apéndice 8, que es equivalente al punto 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena41 y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (ºK) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (ºK) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia geoestacionaria, aislamiento por polarización cruzada e interferencia por reutilización de frecuencias).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp desarrolladas en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el Cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θ grados

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 × 1023 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (K; véase el Cuadro en la Sección 2 supra)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una apertura efectiva de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia para la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico entre satélites interferentes y deseados (véase el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (grados). Se supuso que φ = 1,1 θ.

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos42

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el SFS y el SRS con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/(m2  27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debería ser menor que el valor correspondiente a la separación orbital 0° mediante la adición de la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	De acuerdo con los estudios del UIT-R, se proporciona protección a las asignaciones del Plan del SRS de la Región 3 y a las redes del SFS de la Región 3, cuando las asignaciones de ambas redes que están en servicio emplean los tamaños de antena mínimos de 45 cm; y se proporciona protección a otras asignaciones del SRS y a las redes del SFS que emplean tamaños de antena mínimos de 60 cm.

SUP	ASP/25/193

RESOLUCIÓN  540  (CMR-2000)

Aplicación y estudio de los procedimientos reglamentarios y de los criterios de compartición asociados que figuran en los Apéndices 30 y 30A y en las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11

Motivos:	La Resolución 540 (CMR-2000) resuelve que se aplique un procedimiento reglamentario provisional y los criterios de compartición asociados hasta que se modifique el § 6 del Anexo 1 al Apéndice 30. Las disposiciones correspondientes serán modificadas por la CMR-03, por lo que la Resolución 540 ya no es necesaria.

ADD	ASP/25/194

Proyecto de Resolución [ASP/1.27/4.1.18-20] (CMR-03)

Estudios relativos a la aplicación de los § 4.1.18-4.1.20
de los Apéndices 30 y 30A

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 adoptó una revisión de los Planes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) de las Regiones 1 y 3 y de los enlaces de conexión asociados en los Apéndices 30 y 30A respectivamente;

b)	que la CMR-2000 adoptó varias modificaciones técnicas y reglamentarias de los Apéndices 30 y 30A;

c)	que es necesario salvaguardar la integridad de las asignaciones contenidas en los Planes de los Apéndices 30 y 30A y asegurar que éstos pueden ser aplicados en cualquier momento en el futuro;

d)	que la CMR-2000 adoptó los § 4.1.18-4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A;

e)	que los § 4.1.18-4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A son similares a los números 11.41-11.42 y permiten inscribir una asignación en la Lista bajo determinadas condiciones con requisitos de coordinación pendientes;

f)	que se requiere que las asignaciones inscritas en la Lista invocando los § 4.1.18-4.1.20 no causen interferencia perjudicial a la asignación con respecto a la cual estas disposiciones fueron utilizadas, siempre que esto pueda aplicarse;

g)	que si la situación de referencia calculada para una asignación tiene en cuenta asignaciones que han utilizado los § 4.1.18-4.1.20 con respecto a ella, esto puede producir pérdida de sensibilidad y protección con respecto a necesidades subsiguientes;

h)	que la situación de referencia para una asignación es un resultado de la combinación de interferencias de múltiples asignaciones;

i)	que las asignaciones de los Planes pueden ser utilizadas en cualquier momento en el futuro y la situación de interferencia real cambiará en consecuencia;

j)	que la interferencia perjudicial puede afectar a una asignación incluso después de un largo periodo de transmisiones simultáneas satisfactorias con una asignación que ha utilizado los § 4.1.18-4.1.20 con respecto a ella porque se ha implementado una asignación del Plan;

k)	que las disposiciones de los § 4.1.18-4.1.20 pueden ser utilizadas con respecto a una asignación por más de una asignación para inscripción en la Lista;

l)	que puede ser difícil identificar la fuente interferente debido a la combinación de un gran número de fuentes interferentes,

observando

a)	que la RPC-02 consideró una solución propuesta en la cual la situación de referencia para una asignación no tiene en cuenta la interferencia procedente de una asignación que utiliza los § 4.1.18-4.1.20;

b)	que la RPC-02 consideró una solución propuesta en la cual una asignación inscrita en la Lista que invoca las disposiciones 4.1.18-4.1.20 tiene que reducir su nivel de potencia por debajo de un límite determinado, por ejemplo, los límites de dfp del Anexo 1 a los Apéndices 30 y 30A, cuando se cause interferencia perjudicial a la asignación con respecto a la cual se utilizaron estas disposiciones,

resuelve

1	que en actualizaciones siguientes de la situación de referencia, la Oficina no tenga en cuenta la interferencia procedente de una red inscrita en la Lista de conformidad con el § 4.1.18 del Apéndice 30 ó 30A a la asignación con respecto a la cual se utilizó esta disposición;

2	que al inscribir una red en la Lista de conformidad con el § 4.1.18 del Apéndice 30 ó 30A, la administración notificante declare que se cumplirán los requisitos del § 4.1.20 para eliminar la interferencia perjudicial causada a una asignación con respecto a la cual se utilizó el § 4.1.18 del Apéndice 30 ó 30A y presente a la administración con respecto a la cual se ha aplicado el § 4.1.18 una descripción de un método junto con el mecanismo por el cual se asumirá la responsabilidad individual y colectivamente, de acuerdo con el caso, para satisfacer este requisito. Se proporcionará también una copia de este documento a la Oficina;

3	invitar al UIT-R a que realice estudios adicionales para determinar:

–	cómo asegurar que la situación de referencia proporciona la protección requerida de una asignación en el Plan o en la Lista con respecto a necesidades subsiguientes cuando se han aplicado las disposiciones de los § 4.1.18-4.1.20 del Apéndice 30 ó 30A;

–	cuáles serían los niveles de potencia máximos apropiados de la asignación inscrita en la Lista de conformidad con las disposiciones de los § 4.1.18-4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A para asegurar que la interferencia perjudicial es terminada cuando afecta a una asignación en el Plan o en la Lista;

–	si, con estas disposiciones, fuere necesario limitar el número de veces que es posible utilizar las disposiciones de los § 4.1.18-4.1.20 del Apéndice 30 ó 30A con respecto a una asignación;

4	recomendar que la CMR-07 considere los resultados de los estudios mencionados en el resuelve 1 y decida en consecuencia (posiblemente efectuar enmiendas a los Apéndices 30 y 30A);

5	que, a reserva de los resultados de los estudios y de las decisiones de la CMR-07, la Oficina utilice provisionalmente el concepto de agrupación descrito en el § 10.1, Sección 9/GR del Apéndice 30 y el § 9.2, Sección 9/GR del Apéndice 30A para agrupar juntas las asignaciones que están inscritas en la Lista en aplicación del § 4.1.18 con respecto a la misma asignación;

6	que, a reserva de los resultados de los estudios y de las decisiones de la CMR-07, se limiten provisionalmente a dos las aplicaciones del § 4.1.18 con respecto a una asignación dada con respecto a la cual se ha aplicado el § 4.1.18 del Plan,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que aplique los resuelve 1, 2, 5 y 6 anteriores a partir del 4 de julio de 2003,

insta a las administraciones

a que participen activamente en estos estudios, con las partes interesadas.

Motivos:	La CMR-03 pudiera adoptar una nueva Resolución que inicie los estudios apropiados en el UIT-R para que la siguiente CMR pueda tomar las decisiones pertinentes con respecto a los § 4.1.18 a 4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A.

ADD	ASP/25/195

Proyecto de Resolución [ASP/1.27/GROUPING] (CMR-03)

Estudios relativos a la aplicación del concepto de agrupación en los 
Apéndices 30 y 30A para las administraciones de las Regiones 1 y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que es posible que las administraciones deseen modificar algunos de los parámetros de una asignación en el Plan o en la Lista del Apéndice 30 y/o 30A;

b)	que la modificación de los parámetros sólo se puede efectuar mediante la introducción de una asignación adicional después de la aplicación satisfactoria de los procedimientos de modificación contenidos en el Artículo 4 del Apéndice 30 y/o 30A;

c)	que una asignación que es una modificación de otra asignación no funcionará simultáneamente con la asignación original;

d)	que la protección de las asignaciones del Plan y de la Lista en los Apéndices 30 y 30A se basa en el criterio de EPM global;

e)	que el cálculo de la interferencia producido por una asignación y otra asignación que modifica a ésta producirá una evaluación sobrestimada de la interferencia a otras asignaciones;

f)	que el cálculo de interferencia entre una asignación y otra asignación que la modifica producirá un EPM muy bajo y pérdida de protección con respecto a necesidades subsiguientes;

g)	que el concepto de ocupación aplicado actualmente para las Regiones 1 y 3 permite agrupar juntas dos asignaciones que no son explotadas simultáneamente en una posición orbital;

h)	que no se calcula la interferencia entre asignaciones del mismo grupo y que sólo se calcula la interferencia a otras asignaciones causada por la asignación más desfavorable;

i)	que la CMR-2000 prohibió la agrupación en las Regiones 1 y 3 de asignaciones en diferentes posiciones orbitales;

j)	que la coordinación satisfactoria de una asignación puede complicar la coordinación satisfactoria de necesidades subsiguientes;

k)	que algunos países han expuesto su preocupación de que la aplicación del concepto de agrupación podría reducir indebidamente las posibilidades de otras administraciones que desean coordinar nueva capacidad con arreglo al Apéndice 30 y/o 30A mediante los procedimientos de modificación del Artículo 4,

observando

a)	que la RPC-02 consideró una solución propuesta en la cual se establece un límite al número de asignaciones en un grupo y/o al número de grupos en una posición orbital;

b)	que se ha de tener especial cuidado con la definición del «número de redes» así como del «número de grupos»,

resuelve

1	invitar al UIT-R a que realice estudios para determinar:

–	cómo asegurar que las administraciones pueden introducir modificaciones de las asignaciones en el Plan o en la Lista de los Apéndices 30 y 30A sin perder la protección con respecto a necesidades subsiguientes;

–	si debe haber un límite del número de asignaciones en un grupo;

–	si debe haber un límite del número de grupos en una posición orbital;

2	recomendar que la CMR-07 considere, en base a los resultados de los estudios mencionados en el resuelve 1, las posibles enmiendas a los Apéndices 30 y 30A;

3	que, a reserva de los resultados de los estudios y de las decisiones de la CMR-07, en las Regiones 1 y 3 se limite provisionalmente a dos el número de redes1 en un grupo en una posición orbital dada. Las asignaciones nacionales contenidas en el Plan no serán contadas si se requiere su agrupación,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que aplique el resuelve 3 a partir del 4 de julio de 2003,

insta a las administraciones

a que participen en estos estudios, con las partes interesadas.

Motivos:	La CMR podría adoptar una nueva Resolución que inicie los estudios apropiados en el UIT-R para que la próxima CMR tome las decisiones pertinentes con respecto al concepto de agrupación.

_______________

14 		Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente Anexo, salvo en el § 2, corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en el espacio libre.

El límite que se indica en el § 2 del presente Anexo corresponde al margen de protección global equivalente calculado según el § 2.2.4 del Anexo 5.

15 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

15bis Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

21 	Las administraciones y la Oficina aplicarán, en lugar de estos valores, los que se proporcionan en el Anexo a la Resolución 540 (CMR-2000) hasta que una próxima Conferencia revise el presente párrafo.

39 	Los § 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El § 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.

41 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes de [DD.MM.YY] y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes de [DD.MM.YY].

42 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes del [DD.MM.YY] y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes del [DD.MM.YY].

1 	En este caso se entiende que una red es identificada por una «identidad de una red satélite» y «País y número de la UIT (Región 1 y 3)» según se define en la sección A.1 del Anexo 2A al Apéndice 4.