MOD	ASP/25/181

d)	du point de vue de sa conformité au Plan régional approprié ou à la Liste pour les Régions 1 et 3, bien qu'elle ait des caractéristiques différentes de celles indiquées dans le Plan régional approprié ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 sur un ou plusieurs des aspects suivants:

–	utilisation d'une p.i.r.e. réduite,

–	utilisation d'une zone de couverture réduite entièrement située dans la zone de couverture figurant dans le Plan régional approprié ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3,

–	utilisation d'autres signaux de modulation conformément aux dispositions du § 3.1.3 de l'Annexe 5,

–	utilisation de l'assignation pour les transmissions dans le service fixe par satellite conformément au numéro 5.492,

–	dans le cas de la Région 2, utilisation d'une position orbitale dans les conditions spécifiées au § B de l'Annexe 7,

	dans le cas de la notification des assignations figurant dans le Plan, utilisation d'une p.i.r.e. qui produit une puissance surfacique dépassant la limite de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)) donnée dans la section 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sur le territoire de l'administration notificatrice à condition que la puissance surfacique sur tous les points de mesure des assignations notifiées soit égale ou inférieure à celle des assignations du Plan associées; ou

...

Motifs:	Il est nécessaire de préciser que lorsque des administrations mettent en oeuvre des réseaux à satellite au titre de l'Article 5, la limite de puissance surfacique peut être dépassée sur le territoire de l'administration notificatrice, pour autant que la puissance surfacique des assignations d'origine figurant dans le plan à chaque point de mesure de cette assignation ne soit pas dépassée.