MOD	ASP/25/182

Annexe 1 (CMR-2003)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification du Plan pour
la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée
dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou lorsqu'il faut
rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un  projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0°	   0,23

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23	   2,0

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	2,0°	   3,59

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	3,59	   9

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

Une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne disposait que d'une couverture nationale et qui a été mis en service avant [JJ.MM.AA], est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15bis:

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23° θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour	1,8° θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	5,0° θ < 9°

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

(Pas de proposition ASP/25/183.)

1	4	Dans la présente Annexe, sauf en ce qui concerne le § 2, les limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.

Dans le § 2 de la présente Annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de protection globale équivalente calculée selon le § 2.2.4 de l'Annexe 5.

1	5 	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,44°        9°.

1	6 	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

1	5bis En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,44°        9°.

1	6 	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.