MOD	ASP/25/187

# 7	Límites impuestos a las variaciones de la temperatura de ruido equivalente para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 1 con relación a las modificaciones del Plan para la Región 2 en la banda 12,5-12,7 GHz

En relación con el § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración de la Región 1 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan para la Región 2:

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea mayor que el valor T/T resultante de la asignación del Plan para la Región 2 a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985, y

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea superior al 6%,

utilizando el método del Apéndice 8 (Caso II).

Motivos:	De acuerdo con los estudios del UIT-R, se proporciona protección a las asignaciones del Plan del SRS de la Región 3 y a las redes del SFS de la Región 3, cuando estando ambas en servicio, las asignaciones emplean tamaños de antena mínimos de 45 cm, y se proporciona protección a otras asignaciones del SRS y redes del SFS que emplean tamaños de antena mínimos de 60 cm.