MOD	ASP/25/189

ANEXO  4  (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo 
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está 
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al 
Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan o las modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite cuando este servicio no está sujeto a un Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración (para la Región 3, el SRS que está limitado a la Lista), sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes del  DD.MM.YY  sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

–147 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    5,0°	 θ < 10,57°

–103,6 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para    10,57°	 θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.