ADD	ASP/25/192

Partie B – Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage
adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 60 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est consigné dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe 3 de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

2	Diamètres d'antenne41 et températures de bruit totales

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ):	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann ( 1,38 × 1023 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (K; voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés (dBi)

φ:	angle topocentrique entre les satellites brouilleur et utile (voir l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) (degrés). On est parti du principe que φ = 1,1 .

4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques42

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis en dB (W/m2/27 MHz) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Sur la base des études de l'UIT-R, assurer la protection des assignations qui figurent dans le Plan du SRS en Région 3 et des réseaux du SFS en Région 3 qui sont en service dans les deux cas, en utilisant le diamètre minimal d'antenne de 45 cm et assurer la protection d'autres assignations du SRS et des réseaux du SFS en utilisant le diamètre minimal d'antenne de 60 cm.

4	1 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le [JJ.MM.AA] et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le [JJ.MM.AA].

4	2	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le [JJ.MM.AA] et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau, mis en service et dont les renseignements pertinents décrits dans l'Annexe de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le [JJ.MM.AA].