MOD	ASP/25/225

TABLEAU  8a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas 
d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | ... | Mobile par satellite, mobile terrestre par satellite, mobile maritime par satellite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  | 1 520-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 2 |  |  |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |
| 1 Dans la bande 2 160-2 200 MHz, on a utilisé les paramètres de Terre associés aux systèmes hertziens en visibilité directe. Si une administration estime que dans cette bande les systèmes transhorizon doivent être pris en considération, on peut utiliser les paramètres associés à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour déterminer la zone de coordination. 2 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 3 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 4 Cette valeur est réduite de 50 dBW par rapport à la valeur nominale pour les besoins de la détermination de la zone de coordination, étant entendu que la probabilité pour qu'il y ait des émissions de forte puissance tombe dans la largeur de bande relativement étroite de la station terrienne est faible. 5 Les paramètres du service fixe indiqués dans la colonne pour les bandes 163-167 MHz et 272-273 MHz ne sont valables que pour la bande 163-167 MHz. |  |  |  |  |

Motifs:	Mettre le Tableau 8a en conformité avec la proposition ASP/25/218A.