MOD	ASP/25/231

TABLEAU  7a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Mobile par satellite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  | 1 670-1 675 |  |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Fixe, mobile |  |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  | A | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 3 |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  | 750 | 750 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 4  103 | 106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée aux systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 1 675-1 710 MHz pour déterminer un contour supplémentaire. 3 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. |  |  |  |  |  |

Motifs:	La distance de coordination par rapport au service MetAids est une distance de coordination prédéterminée (voir le Tableau 10 de l'Appendice 7); aucune entrée dans le Tableau 7 n'est donc nécessaire. En conséquence, d'autres modifications sont apportées aux gammes de fréquences.