MOD	ASP/25/231

CUADRO 7a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para
una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  | 1 670-1 675 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Fijo, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 675-1 710 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |  |  |  |  |  |

Motivos:	La distancia de coordinación en relación con el servicio de ayudas a la meteorología es una distancia predeterminada (véase el Cuadro 10 del Apéndice 7), por lo que no es necesario ningún dato del Cuadro 7. Se realizan cambios adicionales en la gama de frecuencias.