ADD	ASP/25/241

5.551GX	La puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées) et pendant plus de 2% du temps:

–	230 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz; ou

–	209 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs de puissance surfacique équivalente doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 93 dBi et doivent s’appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal min du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Les limites de puissance surfacique équivalente indiquées ci-dessus sont conformes aux résultats des travaux de l'UIT-R présentés dans le Rapport de la RPC et permettent d'assurer une protection suffisante du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, sans imposer de contraintes inutiles au fonctionnement des stations spatiales non OSG du SFS/SRS dans la bande 41,5-42,5 GHz.