ADD	ASP/25/242

5.551GY	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées):

–	137 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz; ou

–	116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la fin de la CMR-03 ou avant la date de réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Les limites de puissance surfacique équivalente indiquées ci-dessus sont conformes aux résultats des travaux de l'UIT-R présentés dans le Rapport de la RPC et permettent d'assurer une protection suffisante du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, sans imposer de contraintes inutiles au fonctionnement des stations spatiales OSG du SFS/SRS dans la bande 42-42,5 GHz.