| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 33 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| point 1.33 de l'ordre du jour |  |

1.33	étudier et revoir les dispositions techniques, opérationnelles et réglementaires, y compris les limites provisoires relatives au fonctionnement des stations placées sur des plates-formes à haute altitude dans le contexte des IMT-2000 dans les bandes indiquées au numéro 5.388A, conformément à la Résolution 221 (CMR-2000)

Introduction

Les membres de l'APT appuient le § 2.9.4 du Rapport de la RPC.

Propositions

MOD	ASP/25/250

Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz
en Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz
et 2 110-2 160 MHz en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT-2000, y compris les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz à la fois pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT-2000;

b)	qu'une station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une «station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre»;

c)	que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT-2000 avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

d)	que l'utilisation des stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 est facultative pour les administrations et qu'une telle utilisation ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT-2000;

e)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388 et de la Résolution 212 (Rév.CMR-97), les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT-2000, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées;

f)	que ces bandes sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits;

--

--

g)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388A, les stations HAPS peuvent être utilisées comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2. L'utilisation des applications IMT-2000 qui emploient des stations HAPS comme stations de base IMT-2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications;

h)	que l'UIT-R a étudié le partage et la coordination entre les stations HAPS et les autres stations IMT-2000, a examiné la compatibilité entre les stations HAPS IMT-2000 et certains services ayant des attributions dans les bandes adjacentes et a élaboré la Recommandation UIT-R M.1456;

i)	que les interfaces radioélectriques des stations HAPS IMT-2000 sont conformes à la Recommandation UIT-R M.1457;

j)	que l'UIT-R a étudié le partage et la coordination entre les systèmes utilisant des stations HAPS et certains systèmes existants, notamment le système PCS (système de communications personnelles), le système MMDS (système de distribution multicanal multipoint) et des systèmes du service fixe, actuellement exploités dans certains pays dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz;

k)	qu'il est prévu que les stations HAPS émettront dans la bande 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans la bande 2110-2160 MHz dans la Région 2,

décide

1	que:

1.1	afin de protéger les stations mobiles IMT-2000 exploitées -dans les pays voisins contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 117 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

-

-

1.2	une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas émettre en dehors des bandes de fréquences 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2;

1.3	dans la Région 2, afin de protéger les stations des systèmes MMDS dans certains pays voisins dans la bande 2 150-2 160 MHz contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser la valeur seuil suivant à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 7° au-dessus du plan horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'incidence compris entre 7° et 22° au-dessus du plan horizontal; et

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 22° et 90° au-dessus du plan horizontal;

1.4	afin de protéger les stations fixes contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre dans les bandes 2 025-2 110 MHz par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser les limites suivantes:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 5 au-dessus du plan horizontal;

	–165 + 1,75 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 5 et 25 au-dessus du plan horizontal; et

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 25 et 90 au-dessus du plan horizontal;

2	--que toutes les limites indiquées dans la présente Résolution s'appliquent à toutes les stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A à compter du 1er janvier 2002;

3	que les administrations souhaitant mettre en oeuvre des stations HAPS dans le cadre de la composante de Terre d'un système IMT-2000 doivent se conformer à ce qui suit:

3.1	qu'afin de protéger les stations IMT-2000 exploitées dans des pays voisins contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 doit utiliser des antennes conformes au diagramme de rayonnement suivant:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	pour	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	pour	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	pour	y2	< y £ y3

G(y)  LF		dBi	pour	y3	< y £ 90°

où:

G(y) :	gain à l'angle  par rapport à l'axe du faisceau principal (dBi)

Gm :	gain maximal dans le lobe principal (dBi)

yb : 	demi-ouverture à 3 dB dans le plan considéré (3 dB au-dessous de Gm) (degrés)

LN : 	rapport entre le niveau du lobe latéral le plus proche (en dB) et le gain de crête nominal défini pour le système, et dont la valeur maximale est de -25 dB

LF :	niveau du lobe latéral éloigné, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	degrés

y2  3,745 yb    	degrés

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	degrés

L'ouverture de faisceau à 3 dB (2b) est là encore estimée au moyen de la relation:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	degrés2

dans laquelle Gm est le gain d'ouverture de crête (dBi);

3.2	qu'afin de protéger les stations terriennes mobiles de la composante satellite des IMT-2000 contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) dans les bandes 2 160-2 200 MHz en Région 2 et 2 170-2 200 MHz en Régions 1 et 3;

4	que les administrations envisageant d'utiliser une station HAPS comme station de base IMT-2000 doivent notifier au Bureau la ou les assignations de fréquence et les caractéristiques en vue de l'examen visé dans le charge le Bureau,

----

invite l'UIT-R

-----

-à élaborer d'urgence une Recommandation UIT-R donnant des directives techniques propres à faciliter l'examen avec des administrations de pays voisins,

charge le Bureaus

d'examiner les conclusions formulées au titre du numéro 11.31 concernant la conformité des stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A et notifiées au Bureau après le 1er janvier 2002.

Motifs:	Incorporer une référence aux composantes de Terre supplémentaires des IMT-2000 et aux bandes de fréquences utilisées par les stations HAPS. Spécifier un gabarit de puissance surfacique pour les stations HAPS permettant de protéger les services fixes dans ces bandes. Demander l'élaboration d'une Recommandation UIT-R supplémentaire donnant des directives techniques propres à faciliter la coordination avec des administrations de pays voisins. S'assurer que les stations HAPS sont notifiées au BR. Disposer d'une base pour l'examen, par le BR, des fiches de notification des stations HAPS.

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4

Section I  –  Notification

ADD	ASP/25/251

11.8bis	g)	si une station HAPS doit être utilisée comme station de base pour fournir des services IMT-2000 utilisant les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03).

Motifs:	Il est nécessaire de formuler clairement l'obligation de notifier au BR une assignation faite à une station HAPS fonctionnant comme station de base pour fournir des services IMT-2000.

MOD	ASP/25/252

11.25		Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services spatiaux, à une station HAPS fonctionnant comme station de base pour fournir des services IMT-2000 utilisant les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03) et à des stations des services de Terre impliquées dans la coordination avec un réseau à satellite doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois ans avant la date de mise en service de ces assignations.

Motifs:	Il est nécessaire de notifier au BR les assignations faites aux stations HAPS fonctionnant comme stations de base pour fournir des services IMT-2000.

MOD	ASP/25/253

APPENDICE  4  (Rév.CMR-03)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

1	Le présent Appendice est divisé en deux parties: l'une concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication de Terre et l'autre concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication spatiale.

2	Les deux parties contiennent une liste de caractéristiques et un tableau indiquant l'utilisation de chacune de ces caractéristiques dans des circonstances spécifiques.

Annexe  1A:	Liste des caractéristiques des stations1bis des services de Terre

Annexe  1B:	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations1bis des services de Terre

Annexe  1C:	Liste des caractéristiques des stations HAPS fonctionnant comme stations de base pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Annexe  1D:	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations fonctionnant comme stations de base pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Annexe  2A:	Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de radioastronomie

Annexe  2B:	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

Motifs:	La liste et le tableau des caractéristiques des stations HAPS sont nécessaires aux fins de notification et découlent de la proposition ASP/25/251.

ADD	ASP/25/254

ANNEXE 1C

Caractéristiques des stations HAPS fonctionnant comme stations de base
pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences
visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

# A	Caractéristiques générales à fournir pour la station

## A.1	Identité du réseau

a)	Identité du réseau

b)	Pays

## A.2	Date de mise en service

Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée).

## A.3	Administration ou entité exploitante

Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15).

## A.4	Renseignements relatifs à la position des stations HAPS

a)	Le nombre de stations HAPS

b)	La longitude géographique nominale de chaque station HAPS

c)	La latitude géographique nominale de chaque station HAPS

d)	L'altitude nominale de chaque station HAPS

e)	Les tolérances de longitude et de latitude prévues pour chaque station HAPS

f)	La tolérance d'altitude prévue pour chaque station HAPS

## A.5	Accords

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement.

# B	Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne

## B.1	Caractéristiques de l'antenne de la station HAPS

a)	Le gain isotrope maximal (dBi).

b)	Les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir de la station HAPS et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre à la station HAPS. Les contours de gain d'antenne de la station HAPS doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour – 2, – 4, – 6, – 10 et – 20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire par rapport au gain d'antenne maximal. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station HAPS devraient également être indiqués sous forme numérique. Les contours de gain d'antenne mentionnés ci-dessus doivent tenir compte des effets des tolérances de longitude, de latitude et d'altitude prévues ainsi que de la précision de pointage de l'antenne.

# C	Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de station HAPS

## C.1	Gamme de fréquences

## C.2	Caractéristiques de la densité de puissance de l'émission

La valeur maximale de la densité maximale de puissance (dB(W/MHz)), valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

# D	Puissance surfacique des stations HAPS conformes aux dispositions de la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Pour une station placée sur une plate-forme à haute altitude fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.388A, la puissance surfacique (pfd) maximale produite à la surface de la Terre sur le territoire de chaque administration sur lequel la station HAPS peut être visible.

Motifs:	Ce changement découle de la proposition ASP/25/252.

ADD	ASP/25/255

ANNEXE 1D

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations HAPS utilisées comme stations de base pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

| Point de l'Appendice | Notification pour une station HAPS |
| --- | --- |
| A.1.a | X |
| A.1.b | X |
| A.2 | X |
| A.3 | O |
| A.4.a | X |
| A.4.b | X |
| A.4.c | X |
| A.4.d | X |
| A.4.e | X |
| A.4.f | X |
| A.5 | + |
| B.1.a | X |
| B.1.b | X |
| C.1 | X |
| C.2 | X |
| D | X |

X: obligatoire			O: facultatif		+: nécessaire dans certains cas

Motifs:	Ce changement découle de la proposition ASP/25/252.

______________

1bis	Utiliser les Annexes 1C et 1D conformément aux dispositions du numéro 11.8bis.