| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 33 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.33 del orden del día |  |

1.33	examinar y revisar las disposiciones técnicas, operacionales y reglamentarias, incluidos los límites provisionales en relación con el funcionamiento de las HAPS en el marco de las IMT-2000 en las bandas mencionadas en el número 5.388A, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 221 (CMR-2000)

Introducción

Los Miembros de la APT apoyan el § 2.9.4 del Informe de la RPC.

Propuestas

MOD	ASP/25/250

Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Utilización como estaciones de base de las IMT-2000 de estaciones situadas en plataformas a gran altitud -en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, 
y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que en el número 5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente terrenal y el componente satelital de las IMT-2000;

b)	que una estación situada en una plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número 1.66A como «Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra»;

c)	que las estaciones HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa, junto con una cobertura densa;

d)	que la utilización de estaciones HAPS como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no deberá tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número 5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título coprimario;

----

--

g)	que de conformidad con el número 5.388A, las estaciones HAPS pueden utilizarse como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que el UIT-R ha estudiado la compartición entre las estaciones HAPS y otras estaciones de las IMT-2000, ha examinado la compatibilidad de las estaciones HAPS en el contexto de las IMT-2000 con algunos servicios a los que se han atribuido las bandas adyacentes y ha establecido la Recomendación UIT-R M.1456;

i)	que las interfaces radioeléctricas de las HAPS de las IMT-2000 cumplen la Recomendación UIT-R M.1457;

j)	que el UIT-R se ha ocupado de la compartición entre las estaciones HAPS y algunos sistemas existentes, tales como los sistemas de comunicaciones personales (PCS), los sistemas de distribución multipunto multicanal (MMDS) y los sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente en algunos países en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

k)	que las estaciones HAPS están destinadas a transmitir en la banda 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y en la banda 2 110-2 160 MHz en la Región 2,

resuelve

1	que:

1.1	con el fin de proteger las estaciones móviles de las IMT-2000 - en países vecinos con relación a la interferencia cocanal, la densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal de una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no excederá de  - 
–117 dB (W/(m2  MHz)) en la superficie terrestre y fuera de la frontera del país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la estación HAPS;

--

1.2	Las HAPS que funcionen como estación de base de las IMT-2000 no transmitirán fuera de las bandas de frecuencias 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y de las bandas 2 110-2 160 MHz en la Región 2;

1.3	En la Región 2, con el fin de proteger las estaciones del MMDS en algunos países vecinos en la banda 2 150-2 160 MHz con relación a la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base de IMT-2000 de la densidad de flujo de potencia cocanal en la superficie de la Tierra fuera de la frontera de un país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la estación HAPS no excederá de:

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 7° por encima del plano horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 7° y 22° por encima del plano horizontal; y

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 22° y 90° por encima del plano horizontal;

-

1.4	una HAPS que funcione como estación de base IMT-2000, con miras a proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará los siguientes límites de densidad de flujo de potencia (dfp) fuera de banda en la superficie de la Tierra en las bandas 2 025-2 110 MHz:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores que 5 del plano horizontal;

	–165 + 1,75 ( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5 y 25 por encima del plano horizontal; y

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25 y 90 por encima del plano horizontal;

--

2	que todos los límites establecidos en la presente Resolución se aplicarán a todas las estaciones HAPS que funcionen de conformidad con el número 5.388A a partir de 1 de enero de 2002;

3	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán conformarse a lo siguiente:

3.1	con el fin de proteger las estaciones de las IMT-2000 que funcionan -en países vecinos contra la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 deberá utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	para	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	para	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	para	y2	< y £ y3

G(y)  LF	dBi	para	y3	< y £ 90°

en el que:

G(y) :	ganancia en el ángulo y con relación a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

yb : 	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN : 	relación entre el nivel en el lóbulo secundario más próximo al lóbulo principal y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF :	nivel de lóbulo lateral lejano, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	grados

y2  3,745 yb    	grados

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	grados

La abertura angular a 3 dB (2yb) se estima de nuevo por medio de:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	grados2

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

3.2	para proteger las estaciones terrenas móviles del componente satelital de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no sobrepasará 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

-

4	que las administraciones que prevean implementar una estación HAPS como estación de base IMT-2000 notifiquen a la Oficina la(s) asignación(es) del espectro de radiofrecuencias y las características para el examen al que se refiere el "encarga a la Oficina",

-

invita al UIT-R

-----

-

a elaborar con carácter urgente una Recomendación UIT-R que ofrezca orientaciones técnicas para facilitar el estudio con las administraciones vecinas,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine las conclusiones formuladas en virtud del número 11.31 en relación con la conformidad de las estaciones HAPS que funcionan con arreglo al número 5.388A, y notificadas a la Oficina después del 1 de enero de 2002.

Motivos:	Incorporar la mención de los elementos terrenales adicionales de las IMT-2000 y las bandas de las HAPS; dar una máscara de la dfp de las HAPS para la protección de los servicios fijos en estas bandas; pedir el desarrollo de una Recomendación del UIT-R adicional para la orientación técnica que facilite la coordinación con las administraciones vecinas; asegurar la notificación de las HAPS a la BR; y ofrecer una base para el examen de las notificaciones de las HAPS por la BR.

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4

Sección I  –  Notificación

ADD	ASP/25/251

11.8bis	g)	si va a utilizar una estación HAPS como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000 utilizando las bandas de frecuencia de la Resolución 221 
(Rev.CMR-2003).

Motivos:	Se requiere una obligación explícita de notificación a la BR en relación con una asignación a una estación HAPS que funcione como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000.

MOD	ASP/25/252

11.25		Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios espaciales, a una estación HAPS que funcione como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000 utilizando las bandas de frecuencia de la Resolución 221 (Rev.CMR-03) y a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación con una red de satélite deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres años a la fecha de puesta en servicio de las asignaciones.

Motivos:	Se exige la notificación a la BR en relación con la asignación a una estación HAPS que funcione como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000.

MOD	ASP/25/253

APÉNDICE  4  (Rev.CMR-03)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

1	El presente Apéndice se divide en cuanto al fondo en dos partes: una con los datos y su utilización para los servicios de radiocomunicaciones terrenales y otra con los datos y su utilización para los servicios de radiocomunicaciones espaciales.

2	Ambas partes contienen una lista de características y un cuadro en el que se indica la utilización de cada característica en circunstancias específicas.

Anexo  1A:	Lista de las características de las estaciones1bis de los servicios terrenales

Anexo  1B:	Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones1bis de los servicios terrenales

Anexo 1C:	Lista de las características de la estación HAPS que funcione como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000 en las bandas de frecuencia de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Anexo 1D:	Cuadro de características que han de someterse en el caso de una estación que funcione como estación de base para la prestación del servicio IMT-2000 en las bandas de frecuencias de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Anexo  2A:	Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía

Anexo  2B:	Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

Motivos:	Se requiere la notificación de la lista y del cuadro de características de las HAPS y éstas son también una modificación consecuente de la propuesta ASP/25/251.

ADD	ASP/25/254

Anexo 1C

Características de una estación HAPS que funcione como estación
de base para la prestación del servicio IMT-2000 en las bandas
de frecuencia de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

# A	Características generales que han de facilitarse para la estación

## A.1	Identidad de la red

a)	Identidad de una red

b)	País

## A.2	Fecha de puesta en servicio

La fecha (real o prevista, según el caso) de la puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada).

## A.3	Administración u organismo de explotación

Símbolos de la administración u organismo de explotación y dirección de la administración a la que debe enviarse una comunicación sobre temas urgentes en relación con la interferencia, la calidad de las emisiones y las cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o la estación (véase el Artículo 15).

## A.4	Información sobre la posición de las estaciones HAPS

a)	Número de estaciones HAPS

b)	Longitud geográfica nominal de cada estación HAPS

c)	Latitud geográfica nominal de cada estación HAPS

d)	Altitud nominal de cada estación HAPS

e)	Longitud planificada y tolerancia de la latitud para cada estación HAPS

f)	Tolerancia planificada de la altitud para cada estación HAPS

## A.5	Acuerdos

Si procede, símbolo del país de toda administración o administración que represente a un grupo de administraciones, con las que se ha llegado a un acuerdo, incluyendo el caso en que el acuerdo rebase los límites prescritos en este Reglamento.

# B	Características que han de facilitarse para cada haz de antena

## B.1	Características de la antena de la estación HAPS

a)	Ganancia isótropa máxima (dBi).

b)	Contornos de ganancia de la antena representados sobre un mapa de la superficie de la tierra, preferentemente en proyección radial desde la estación HAPS en un plano perpendicular al eje que va desde el centro de la Tierra a la estación HAPS. Los contornos de ganancia de antena de la estación HAPS se trazarán en forma de líneas de igual valor de ganancia isótropa, para intervalos al menos de –2, –4, –6, –10 y –20 dB y a intervalos de 10 dB a partir de ahí, según sea necesario, respecto a la ganancia máxima de la antena. Siempre que sea posible, los contornos de ganancia de la antena de la estación HAPS se facilitarán también en formato numérico. Los contornos de ganancia de antena mencionados incluirán el efecto de la tolerancia longitudinal planificada, la tolerancia de latitud, la tolerancia de altitud y la precisión de puntería de la antena.

# C	Características que han de facilitarse para cada asignación de frecuencia a un haz de antena HAPS

## C.1	Gama de frecuencias

## C.2	Características de la densidad de potencia de la transmisión

Valor máximo de la densidad de potencia máxima (dB(W/MHz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada a lo largo del tramo de 1 MHz más desfavorable.

# D	dfp de la HAPS que cumpla la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Para cada estación situada en una plataforma de gran altitud que funcione según el número 5.388A, densidad de flujo de potencia dfp máxima en la superficie de la Tierra dentro del territorio de cada administración desde el que puede ser visible la HAPS.

Motivos:	Adición consecuente de la propuesta ASP/25/252.

ADD	ASP/25/255

ANEXO 1D

Cuadro de características que han de someterse para cada estación HAPS
que funcione como estación de base para la prestación del
servicio IMT-2000 en las bandas de frecuencia de
la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

| Punto del Apéndice | Notificación para estación HAPS |
| --- | --- |
| A.1.a | X |
| A.1.b | X |
| A.2 | X |
| A.3 | O |
| A.4.a | X |
| A.4.b | X |
| A.4.c | X |
| A.4.d | X |
| A.4.e | X |
| A.4.f | X |
| A.5 | + |
| B.1.a | X |
| B.1.b | X |
| C.1 | X |
| C.2 | X |
| D | X |
| X: Obligatorio O: Facultativo +: Exigido en casos específicos |  |

Motivos:	Adición consecuente de la propuesta ASP/25/252.

_________________

1bis	Utilícense los Anexos 1C y 1D conforme al número 11.8bis.