MOD	ASP/25/250

Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz
en Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz
et 2 110-2 160 MHz en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT-2000, y compris les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz à la fois pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT-2000;

b)	qu'une station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une «station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre»;

c)	que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT-2000 avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

d)	que l'utilisation des stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 est facultative pour les administrations et qu'une telle utilisation ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT-2000;

e)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388 et de la Résolution 212 (Rév.CMR-97), les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT-2000, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées;

f)	que ces bandes sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits;

--

--

g)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388A, les stations HAPS peuvent être utilisées comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2. L'utilisation des applications IMT-2000 qui emploient des stations HAPS comme stations de base IMT-2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications;

h)	que l'UIT-R a étudié le partage et la coordination entre les stations HAPS et les autres stations IMT-2000, a examiné la compatibilité entre les stations HAPS IMT-2000 et certains services ayant des attributions dans les bandes adjacentes et a élaboré la Recommandation UIT-R M.1456;

i)	que les interfaces radioélectriques des stations HAPS IMT-2000 sont conformes à la Recommandation UIT-R M.1457;

j)	que l'UIT-R a étudié le partage et la coordination entre les systèmes utilisant des stations HAPS et certains systèmes existants, notamment le système PCS (système de communications personnelles), le système MMDS (système de distribution multicanal multipoint) et des systèmes du service fixe, actuellement exploités dans certains pays dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz;

k)	qu'il est prévu que les stations HAPS émettront dans la bande 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans la bande 2110-2160 MHz dans la Région 2,

décide

1	que:

1.1	afin de protéger les stations mobiles IMT-2000 exploitées -dans les pays voisins contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 117 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

-

-

1.2	une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas émettre en dehors des bandes de fréquences 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2;

1.3	dans la Région 2, afin de protéger les stations des systèmes MMDS dans certains pays voisins dans la bande 2 150-2 160 MHz contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser la valeur seuil suivant à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 7° au-dessus du plan horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'incidence compris entre 7° et 22° au-dessus du plan horizontal; et

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 22° et 90° au-dessus du plan horizontal;

1.4	afin de protéger les stations fixes contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre dans les bandes 2 025-2 110 MHz par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser les limites suivantes:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 5 au-dessus du plan horizontal;

	–165 + 1,75 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 5 et 25 au-dessus du plan horizontal; et

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 25 et 90 au-dessus du plan horizontal;

2	--que toutes les limites indiquées dans la présente Résolution s'appliquent à toutes les stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A à compter du 1er janvier 2002;

3	que les administrations souhaitant mettre en oeuvre des stations HAPS dans le cadre de la composante de Terre d'un système IMT-2000 doivent se conformer à ce qui suit:

3.1	qu'afin de protéger les stations IMT-2000 exploitées dans des pays voisins contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 doit utiliser des antennes conformes au diagramme de rayonnement suivant:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	pour	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	pour	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	pour	y2	< y £ y3

G(y)  LF		dBi	pour	y3	< y £ 90°

où:

G(y) :	gain à l'angle  par rapport à l'axe du faisceau principal (dBi)

Gm :	gain maximal dans le lobe principal (dBi)

yb : 	demi-ouverture à 3 dB dans le plan considéré (3 dB au-dessous de Gm) (degrés)

LN : 	rapport entre le niveau du lobe latéral le plus proche (en dB) et le gain de crête nominal défini pour le système, et dont la valeur maximale est de -25 dB

LF :	niveau du lobe latéral éloigné, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	degrés

y2  3,745 yb    	degrés

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	degrés

L'ouverture de faisceau à 3 dB (2b) est là encore estimée au moyen de la relation:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	degrés2

dans laquelle Gm est le gain d'ouverture de crête (dBi);

3.2	qu'afin de protéger les stations terriennes mobiles de la composante satellite des IMT-2000 contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) dans les bandes 2 160-2 200 MHz en Région 2 et 2 170-2 200 MHz en Régions 1 et 3;

4	que les administrations envisageant d'utiliser une station HAPS comme station de base IMT-2000 doivent notifier au Bureau la ou les assignations de fréquence et les caractéristiques en vue de l'examen visé dans le charge le Bureau,

----

invite l'UIT-R

-----

-à élaborer d'urgence une Recommandation UIT-R donnant des directives techniques propres à faciliter l'examen avec des administrations de pays voisins,

charge le Bureaus

d'examiner les conclusions formulées au titre du numéro 11.31 concernant la conformité des stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A et notifiées au Bureau après le 1er janvier 2002.

Motifs:	Incorporer une référence aux composantes de Terre supplémentaires des IMT-2000 et aux bandes de fréquences utilisées par les stations HAPS. Spécifier un gabarit de puissance surfacique pour les stations HAPS permettant de protéger les services fixes dans ces bandes. Demander l'élaboration d'une Recommandation UIT-R supplémentaire donnant des directives techniques propres à faciliter la coordination avec des administrations de pays voisins. S'assurer que les stations HAPS sont notifiées au BR. Disposer d'une base pour l'examen, par le BR, des fiches de notification des stations HAPS.

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4

Section I  –  Notification