MOD	ASP/25/250

Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Utilización como estaciones de base de las IMT-2000 de estaciones situadas en plataformas a gran altitud -en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, 
y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que en el número 5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente terrenal y el componente satelital de las IMT-2000;

b)	que una estación situada en una plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número 1.66A como «Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra»;

c)	que las estaciones HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa, junto con una cobertura densa;

d)	que la utilización de estaciones HAPS como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no deberá tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número 5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título coprimario;

----

--

g)	que de conformidad con el número 5.388A, las estaciones HAPS pueden utilizarse como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que el UIT-R ha estudiado la compartición entre las estaciones HAPS y otras estaciones de las IMT-2000, ha examinado la compatibilidad de las estaciones HAPS en el contexto de las IMT-2000 con algunos servicios a los que se han atribuido las bandas adyacentes y ha establecido la Recomendación UIT-R M.1456;

i)	que las interfaces radioeléctricas de las HAPS de las IMT-2000 cumplen la Recomendación UIT-R M.1457;

j)	que el UIT-R se ha ocupado de la compartición entre las estaciones HAPS y algunos sistemas existentes, tales como los sistemas de comunicaciones personales (PCS), los sistemas de distribución multipunto multicanal (MMDS) y los sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente en algunos países en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

k)	que las estaciones HAPS están destinadas a transmitir en la banda 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y en la banda 2 110-2 160 MHz en la Región 2,

resuelve

1	que:

1.1	con el fin de proteger las estaciones móviles de las IMT-2000 - en países vecinos con relación a la interferencia cocanal, la densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal de una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no excederá de  - 
–117 dB (W/(m2  MHz)) en la superficie terrestre y fuera de la frontera del país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la estación HAPS;

--

1.2	Las HAPS que funcionen como estación de base de las IMT-2000 no transmitirán fuera de las bandas de frecuencias 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y de las bandas 2 110-2 160 MHz en la Región 2;

1.3	En la Región 2, con el fin de proteger las estaciones del MMDS en algunos países vecinos en la banda 2 150-2 160 MHz con relación a la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base de IMT-2000 de la densidad de flujo de potencia cocanal en la superficie de la Tierra fuera de la frontera de un país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la estación HAPS no excederá de:

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 7° por encima del plano horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 7° y 22° por encima del plano horizontal; y

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 22° y 90° por encima del plano horizontal;

-

1.4	una HAPS que funcione como estación de base IMT-2000, con miras a proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará los siguientes límites de densidad de flujo de potencia (dfp) fuera de banda en la superficie de la Tierra en las bandas 2 025-2 110 MHz:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores que 5 del plano horizontal;

	–165 + 1,75 ( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5 y 25 por encima del plano horizontal; y

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25 y 90 por encima del plano horizontal;

--

2	que todos los límites establecidos en la presente Resolución se aplicarán a todas las estaciones HAPS que funcionen de conformidad con el número 5.388A a partir de 1 de enero de 2002;

3	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán conformarse a lo siguiente:

3.1	con el fin de proteger las estaciones de las IMT-2000 que funcionan -en países vecinos contra la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 deberá utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	para	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	para	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	para	y2	< y £ y3

G(y)  LF	dBi	para	y3	< y £ 90°

en el que:

G(y) :	ganancia en el ángulo y con relación a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

yb : 	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN : 	relación entre el nivel en el lóbulo secundario más próximo al lóbulo principal y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF :	nivel de lóbulo lateral lejano, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	grados

y2  3,745 yb    	grados

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	grados

La abertura angular a 3 dB (2yb) se estima de nuevo por medio de:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	grados2

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

3.2	para proteger las estaciones terrenas móviles del componente satelital de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no sobrepasará 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

-

4	que las administraciones que prevean implementar una estación HAPS como estación de base IMT-2000 notifiquen a la Oficina la(s) asignación(es) del espectro de radiofrecuencias y las características para el examen al que se refiere el "encarga a la Oficina",

-

invita al UIT-R

-----

-

a elaborar con carácter urgente una Recomendación UIT-R que ofrezca orientaciones técnicas para facilitar el estudio con las administraciones vecinas,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine las conclusiones formuladas en virtud del número 11.31 en relación con la conformidad de las estaciones HAPS que funcionan con arreglo al número 5.388A, y notificadas a la Oficina después del 1 de enero de 2002.

Motivos:	Incorporar la mención de los elementos terrenales adicionales de las IMT-2000 y las bandas de las HAPS; dar una máscara de la dfp de las HAPS para la protección de los servicios fijos en estas bandas; pedir el desarrollo de una Recomendación del UIT-R adicional para la orientación técnica que facilite la coordinación con las administraciones vecinas; asegurar la notificación de las HAPS a la BR; y ofrecer una base para el examen de las notificaciones de las HAPS por la BR.

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4

Sección I  –  Notificación