ADD	ASP/25/254

ANNEXE 1C

Caractéristiques des stations HAPS fonctionnant comme stations de base
pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences
visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

# A	Caractéristiques générales à fournir pour la station

## A.1	Identité du réseau

a)	Identité du réseau

b)	Pays

## A.2	Date de mise en service

Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée).

## A.3	Administration ou entité exploitante

Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15).

## A.4	Renseignements relatifs à la position des stations HAPS

a)	Le nombre de stations HAPS

b)	La longitude géographique nominale de chaque station HAPS

c)	La latitude géographique nominale de chaque station HAPS

d)	L'altitude nominale de chaque station HAPS

e)	Les tolérances de longitude et de latitude prévues pour chaque station HAPS

f)	La tolérance d'altitude prévue pour chaque station HAPS

## A.5	Accords

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement.

# B	Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne

## B.1	Caractéristiques de l'antenne de la station HAPS

a)	Le gain isotrope maximal (dBi).

b)	Les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir de la station HAPS et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre à la station HAPS. Les contours de gain d'antenne de la station HAPS doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour – 2, – 4, – 6, – 10 et – 20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire par rapport au gain d'antenne maximal. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station HAPS devraient également être indiqués sous forme numérique. Les contours de gain d'antenne mentionnés ci-dessus doivent tenir compte des effets des tolérances de longitude, de latitude et d'altitude prévues ainsi que de la précision de pointage de l'antenne.

# C	Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de station HAPS

## C.1	Gamme de fréquences

## C.2	Caractéristiques de la densité de puissance de l'émission

La valeur maximale de la densité maximale de puissance (dB(W/MHz)), valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

# D	Puissance surfacique des stations HAPS conformes aux dispositions de la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Pour une station placée sur une plate-forme à haute altitude fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.388A, la puissance surfacique (pfd) maximale produite à la surface de la Terre sur le territoire de chaque administration sur lequel la station HAPS peut être visible.

Motifs:	Ce changement découle de la proposition ASP/25/252.